第１節品質管理の考え方Khái niệm kiểm soát chất lượng
学習のポイント  
◆品質管理は、顧客ニーズに合った品質またはサービを経済的につくり出すための⼿段の体系である。Kiểm soát chất lượng là một hệ thống phương tiện để tạo ra chất lượng hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách kinh tế  
◆管理すべき対象として品質特性があり、管理の⽅法して管理のサイクル（PDCA）がある。 Có các đặc tính chất lượng là đối tượng cần quản lý, và có phương pháp quản lý cùng với chu trình quản lý (PDCA).
◆ユーザーの要求に合った品質を作るために各部⾨（設計部⾨、製造部⾨、資材購買部⾨、品質保証部⾨など）で⽬標を設定し管理する。Để tạo ra chất lượng đáp ứng yêu cầu của người dùng, mỗi bộ phận (bộ phận thiết kế, bộ phận sản xuất, bộ phận mua vật liệu, bộ phận đảm bảo chất lượng, v.v.) đặt ra và quản lý mục tiêu.

１品質管理の意義  Ý nghĩa của quản lý chất lượng:
（1）品質管理の目的 Mục đích của quản lý chất lượng
　　 	品質とは、「対象に本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度（JISQ9000：2015-3.6.2）と定義される。品質は⽣産者が決定するものではなく、使⽤者の使⽤⽬的を満たしているかどうかが重要であり、顧客志向の考えが定着している。

Chất lượng được định nghĩa là “mức độ mà tập hợp các đặc tính vốn có của một đối tượng đáp ứng các yêu cầu” (JISQ9000: 2015-3.6.2).Chất lượng không phải là thứ do nhà sản xuất quyết định, mà điều quan trọng là có đáp ứng được mục đích sử dụng của người dùng hay không, và tư duy hướng đến khách hàng đã được định hình vững chắc.

管理とは、「経営⽬的に沿って、⼈、物、⾦、情報など様々な資源を最適に計画し、運⽤し、統制する⼿続及びその活動」（JISZ8141:2022ー1104）と定義される。 品質管理とは、「品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた品質マネジメントの⼀部」（JISQ９０００:２０１５-３.３.７）と定義される。

Quản lý được định nghĩa là "các thủ tục và hoạt động lập kế hoạch, vận hành và kiểm soát tối ưu các nguồn lực khác nhau như con người, hàng hóa, tiền bạc và thông tin phù hợp với mục tiêu quản lý" (JISZ8141:2022-1104). Quản lý chất lượng được định nghĩa là "một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu chất lượng" (JISQ9000: 2015-3.3.7).

品質管理では、上記の品質を維持・向上させるための⼀連の活動を管理のサイクルを回すといい、計画（Plan）—実施（Do）ー評価（Check）⼀対策（Act）という流れで循環させる。

Trong quản lý chất lượng, để duy trì và nâng cao chất lượng nêu trên, người ta thực hiện một chuỗi hoạt động gọi là chu trình quản lý, được tuần hoàn theo trình tự: Lập kế hoạch (Plan) — Thực hiện (Do) — Đánh giá (Check) — Biện pháp cải tiến (Act).

品質管理の⽬的は、買い⼿の要求に合った品質を設計し、その品質の品物、サービスを経済的に作り出すことにある。 オペレーションでは、後者の品物、サービスを経済的に作り出すことに重点があり、Qを達成するための⼿段である4M〔Man（作業者）、Machine（設備）、Material（原材料）、Method（法）〕を効率的に管理していくことが重要である。

Mục tiêu của quản lý chất lượng là thiết kế chất lượng phù hợp với yêu cầu của người mua và tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng đó một cách kinh tế.
Trong hoạt động vận hành, trọng tâm là tạo ra sản phẩm và dịch vụ một cách kinh tế, và điều quan trọng là phải quản lý hiệu quả 4M — các phương tiện để đạt được chất lượng (Q): Con người (Man), Máy móc (Machine), Nguyên vật liệu (Material), và Phương pháp (Method).

（2）統計的品質管理Quản lý chất lượng thống kê

統計的品質管理は、データなどの客観的事実に基づいた管理を実現するために、統計的⼿法を品質に適⽤する管理活動である。わが国には、第2次世界⼤戦後の1946（昭和21）年ごろから、GHQ（連合軍総司令部）の指導のもと、デミング（W.E.Deming）などにより産業界に普及した。デミングは1950（昭和25）年に来⽇して統計的⼿法に関するセミナーを実施し、品質管理の基本的な考え⽅を指導した。

Quản lý chất lượng bằng phương pháp thống kê là hoạt động quản lý áp dụng các phương pháp thống kê vào chất lượng nhằm thực hiện việc quản lý dựa trên dữ liệu và các sự thật khách quan.Tại Nhật Bản, hoạt động này được phổ biến trong ngành công nghiệp từ khoảng năm 1946 (năm Showa thứ 21) sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, dưới sự hướng dẫn của GHQ (Bộ Tổng Tư lệnh Đồng minh) và các chuyên gia như W.E. Deming.
Năm 1950 (năm Showa thứ 25), Deming đã đến Nhật Bản và tổ chức các hội thảo về phương pháp thống kê, đồng thời truyền đạt những tư tưởng cơ bản của quản lý chất lượng.

（3）総合的品質管理Quản lý chất lượng tổng thể

品質管理を効果的に実施するためには、製造などのモ/KeyWord」やサービスを直接産出している部⾨だけでなく、顧客の要求を的確に把握し、品質を設計し、製造し、販売し、さらにはアフターサービスも含めた製品のライフサイクル全体を対象とする必要がある。そのためには、経営者をはじめる従業員の全員が参加し協⼒する全社的な取り組みが必要である。このような取り組みを総合的品質管理（TotalQualityControl：TQC）または全社的品質管理（Company-wideQualityControl：CWQC）という。1980年代から、総合的品質管理（TQC）を基盤として経営活動全体を扱うTQM（TotalQualityManagement）が世界的に広がっている。

Để thực hiện quản lý chất lượng một cách hiệu quả, không chỉ các bộ phận trực tiếp tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ như sản xuất mà còn cần phải bao quát toàn bộ vòng đời của sản phẩm — từ việc nắm bắt chính xác yêu cầu của khách hàng, thiết kế chất lượng, sản xuất, bán hàng, cho đến cả dịch vụ hậu mãi.Vì vậy, cần có sự tham gia và hợp tác của toàn bộ nhân viên, bao gồm cả ban lãnh đạo, trong một nỗ lực toàn công ty.Nỗ lực như vậy được gọi là Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Control: TQC) hoặc Quản lý chất lượng toàn công ty (Company-wide Quality Control: CWQC).Từ những năm 1980, dựa trên nền tảng của TQC, mô hình TQM (Total Quality Management) – Quản lý chất lượng tổng thể bao trùm toàn bộ hoạt động quản lý – đã được phổ biến trên toàn thế giới.

（4）企業経営と品質Quản lý doanh nghiệp và chất lượng

企業の⽬的は、いうまでもなく利益を上げることである。古くは、その結果として税⾦を払い社会に貢献するという考えが⼀般的であった。しかし、最近では企業の社会的責任（CorporateSocialResponsibi-ity:CSR）重要性が⾼まっている。CSRとは、持続可能な社会を⽬指すためには、企業も経済だけでなく社会や環境などの要素にも責任をもつべきであるという考えのもとに成⽴した概念である。

Không cần phải nói, mục đích của một công ty là tạo ra lợi nhuận. Vào thời cổ đại, ý tưởng đóng thuế và đóng góp cho xã hội là phổ biến. Tuy nhiên, gần đây, tầm quan trọng của Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ngày càng tăng. CSR là một khái niệm được thiết lập dựa trên ý tưởng rằng để đạt được một xã hội bền vững, các công ty phải chịu trách nhiệm không chỉ với nền kinh tế mà còn về các yếu tố xã hội và môi trường

製品やサービスの品質においても、社会的責任の重要性は⾼まってきており、製品のライフサイクル全体を通して品質を保証する必要がある。製品の安全性に対し製造物責任法（ProductLiability=PL法）が整備され、製 造業者等が、みずから製造、加⼯、輸⼊または⼀定の表⽰をし、引き渡した製造物の陥により他⼈の⽣命、⾝体または財産したときは、過失の有無にかかわらず、これによって⽣じた損害を賠償する責任があることが定められている。

Trong chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội ngày càng gia tăng, và cần phải đảm bảo chất lượng trong suốt vòng đời của sản phẩm.
Luật trách nhiệm sản phẩm (Product Liability = Luật PL) đã được ban hành để đảm bảo an toàn sản phẩm. Theo đó, nhà sản xuất hoặc các bên liên quan như bên gia công, nhập khẩu, hoặc bên ghi nhãn và giao hàng sản phẩm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do khuyết tật của sản phẩm gây ra đối với tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của người khác, bất kể có hay không có lỗi.

２品質と品質特性

（１）品質の分類品質を消費者、開発者、製造者の視点で分類すると以下のようになる。
Chất lượng được phân loại theo góc nhìn của người tiêu dùng, người phát triển và người sản xuất như sau:

① 要求品質⼀顧客が要求する品質で「市場品質」とも呼ばれる。営業部やマーケティング部⾨で市場調査などによって情報収集を⾏い、マーケットに適合した品質を把握する必要がある。 Chất lượng yêu cầu — là chất lượng mà khách hàng mong muốn, còn được gọi là “chất lượng thị trường”.Bộ phận kinh doanh và bộ phận marketing cần tiến hành thu thập thông tin thông qua khảo sát thị trường để nắm bắt được chất lượng phù hợp với thị trường.

② 設計品質⼀市場品質を⾃社内の技術、設備能⼒、コストや競合他社の品質⽔準などから⽣産する品質⽬標をどこに置くかを決める。「ねらいの品質」とも呼ばれる。Chất lượng thiết kế — dựa trên chất lượng thị trường, từ năng lực kỹ thuật, trang thiết bị, chi phí nội bộ và mức độ chất lượng của các đối thủ cạnh tranh để quyết định mục tiêu chất lượng sẽ được sản xuất.Còn được gọi là “chất lượng mục tiêu”.

③ 製造品質⼀設計品質をねらいとして⽣産する製品の実際の品質で、「できばの品質」「適合品質」とも呼ばれる。製品のバラツキを考慮した基準を設定し管理することが重要である。Chất lượng sản xuất — là chất lượng thực tế của sản phẩm được sản xuất theo mục tiêu chất lượng thiết kế, còn được gọi là “chất lượng thực hiện” hoặc “chất lượng phù hợp”.
Việc thiết lập và quản lý các tiêu chuẩn có xét đến sự dao động của sản phẩm là rất quan trọng.

最近では、これに加え社会的品質として、製品のライフサイクル全体にわたり環境や安全などへの影響も取り上げられるようになってきた。Gần đây, ngoài những yếu tố trên, chất lượng xã hội cũng được đề cập, bao gồm cả tác động đến môi trường và an toàn trong suốt vòng đời của sản phẩm.

顧客が要求する要求品質を網羅的に満たす品質を設計すると製造コストは上昇する。また、要求品質を⾼いレベルで満たしている製品やサービスは、価格を⾼く設定しても顧客は購⼊することもあるが、ある製品やサービスの機能に対して⽀払ってもよい価格には上限があり、販売価格を⼀定以上には⾼く設定できない。顧客の要求品質を網羅的に満たすのではなく、ターゲットを絞り製造コストを抑えることで、利益を最⼤とする設計品質を⽬指すのが理想である。→図表１ー１ー１

Khi thiết kế chất lượng nhằm đáp ứng toàn diện các yêu cầu mà khách hàng mong muốn, chi phí sản xuất sẽ tăng lên.
Ngoài ra, mặc dù những sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu chất lượng ở mức cao có thể được khách hàng chấp nhận mua với mức giá cao, nhưng vẫn tồn tại một giới hạn về mức giá tối đa mà khách hàng sẵn sàng trả cho một chức năng cụ thể của sản phẩm hay dịch vụ, do đó không thể định giá bán quá cao.
Thay vì cố gắng đáp ứng toàn diện mọi yêu cầu của khách hàng, lý tưởng là hướng đến thiết kế chất lượng nhắm đúng mục tiêu, giảm chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận.

（2）品質特性 Đặc tính chất lượng được

品質特性とは、「要求事項に関連する、対象に本来備わっている特性」（JISQ9000：2015-3.10.2）と定義される。品質は、図表1-1-2のように複数の品質特性で構成される。Đặc tính chất lượng được định nghĩa là “các đặc tính vốn có của đối tượng có liên quan đến các yêu cầu” (JISQ9000: 2015-3.10.2).Chất lượng được cấu thành từ nhiều đặc tính chất lượng khác nhau như thể hiện trong Hình 1-1-2.

また、品質特性は真の特性と代⽤特性に分けられる。真の特性は、顧客が要求している品質のことである。また、真の特性を直接測定することが困難な場合に、その代わりに⽤いるものを代⽤特性という。たとえば、静かな（⼼地よい）動作⾳といった場合には、⾳の強さ、周波数などが代⽤特性となり、製造過程では代⽤特性を使って管理することになる。代⽤特性を管理することで使⽤⽬的を満たしているかどうかを判定するが、製造⼯程ではできる限り真の特性を把握して作業することが重要である。

Ngoài ra, đặc tính chất lượng được chia thành đặc tính thực và đặc tính thay thế.
Đặc tính thực là chất lượng mà khách hàng thực sự yêu cầu.
Khi việc đo lường trực tiếp đặc tính thực gặp khó khăn, người ta sử dụng các đặc tính thay thế để thay thế.Ví dụ, trong trường hợp yêu cầu tiếng vận hành êm (dễ chịu), thì độ lớn âm thanh, tần số,... sẽ được dùng làm đặc tính thay thế, và trong quá trình sản xuất sẽ quản lý thông qua các đặc tính này.Việc quản lý đặc tính thay thế giúp đánh giá sản phẩm có đáp ứng mục đích sử dụng hay không, tuy nhiên trong quy trình sản xuất, điều quan trọng là phải nắm được đặc tính thực ở mức tối đa để tiến hành công việc.

また、上記のように静かな⾳といった⼈間の感性に依存する真の特性を官能特性といい、測定器などで直接測定することが難しく、⼈間の五感で真の特性を評価する場合もある。

Ngoài ra, những đặc tính thực phụ thuộc vào cảm nhận của con người như âm thanh êm ái được gọi là đặc tính cảm quan. Các đặc tính này khó có thể đo lường trực tiếp bằng thiết bị đo lường, và đôi khi phải đánh giá bằng năm giác quan của con người.

（3）部門と品質目標

品質またはサービスが、使⽤⽬的を満たしているかどうかを決定するための評価となる固有の性質・性能の全体を管理するための企業における品質⽔準は、社内の責任と権限から⼀般的に図表1-1-3の４種に分類される。

Mức độ chất lượng trong doanh nghiệp – tức là toàn bộ các tính chất và hiệu suất vốn có được dùng làm tiêu chuẩn đánh giá xem sản phẩm hoặc dịch vụ có đáp ứng được mục đích sử dụng hay không – được quản lý dựa trên trách nhiệm và quyền hạn trong nội bộ công ty, và thông thường được chia thành 4 loại như thể hiện trong Hình 1-1-3.

I 品質目標  Mục tiêu chất lượng

顧客の要求や技術⽔準などを考慮して研究開発部⾨に設定される品質⽬標である。設計品質の⽬標と考えることができる

Đây là mục tiêu chất lượng do bộ phận R & D đặt ra dựa trên các yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó có thể được coi là mục tiêu của chất lượng thiết kế.。

II 品質標準

製造⼯程が、管理された状態において達成すべき品質の⽔準である。製造品質の管理すべき⽔準と考えることができる。

Đây là mức chất lượng cần đạt được trong điều kiện quá trình sản xuất được kiểm soát. Có thể xem đây là mức chất lượng cần quản lý trong chất lượng sản xuất.

Ⅲ 検査基準Tiêu chuẩn kiểm tra

検査⼯程が、製造品質の合否を判定するために⽤いる品質の⽔準である。Đó là mức chất lượng mà quy trình kiểm tra sử dụng để xác định đạt / không đạt chất lượng sản xuất.

IV保証品質Đảm bảo chất lượng

費者に⽰すべき品質の⽔準である。要来品質に対する品質規格ということもできる。Đây là mức chất lượng cần được thể hiện cho người tiêu dùng. Cũng có thể xem như là tiêu chuẩn chất lượng đối với chất lượng yêu cầu trong tương lai.

３管理のサイクルと改善

（1）管理のサイクル（PDCA） Chu kỳ quản lý (PDCA)

本節１で⽰したように、普理のサイクルを回すことは、品質やプロセス（⼯程）を管理する基本的なサイクルである。計画（Plan）-実施（Do）ー評価（Check）⼀対策（Act）の頭⽂字を取ってPDCAサイクともいう。

Như đã trình bày trong Phần 1 , việc vận hành chu trình quản lý là chu trình cơ bản để quản lý chất lượng và quy trình (công đoạn). Chu trình này được gọi là chu trình PDCA, lấy theo chữ cái đầu của các bước: Lập kế hoạch (Plan) – Thực hiện (Do) – Đánh giá (Check) – Đưa ra biện pháp (Act).

①計画（Plan）⼀⼀⽬標を設定し、⽬標を達成するために必要な⽅法・条件を⽴案する。Lập kế hoạch (Plan) — Thiết lập mục tiêu và xây dựng các phương pháp, điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

②実施（Do）⼀計画に従って実⾏し、⽬標を達成するために活動（教育や訓練を含む）する。Thực hiện (Do) — Tiến hành theo kế hoạch và triển khai các hoạt động (bao gồm cả đào tạo và huấn luyện) nhằm đạt được mục tiêu.

③評価（Check）⼀実施した結果を把握し、計画で設定した⽬標との差異を評価する。Đánh giá (Check) — Nắm bắt kết quả đã thực hiện và đánh giá sự chênh lệch so với mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch.

④対策（Act）⼀⼀評価した差異の原因を調査し、対策を⽴案し、次の計画にフィードバックする。 Biện pháp (Act) — Điều tra nguyên nhân của sự chênh lệch đã đánh giá, xây dựng biện pháp khắc phục và phản hồi vào kế hoạch tiếp theo.

（2）維持管理と改善 Bảo trì và cải tiến

管理⽔準が⽬標値に達している場合は、Plan（計画）の代わりにStan-dardize（標準化）を使い、SDCAサイクルと呼ぶこともある。標準化とは、「設計、計画、業務、データベースなどで繰り返し共通に⽤いるために標準を設定し、標準に基づいて管理活層を⾏うこと」」（JISZ8141:2022ー1105注釈1）と定義される。標準化は、無秩序で混乱した状態を避けるために、組織的に管理統制する⾏為である。

Khi mức quản lý đã đạt đến giá trị mục tiêu, thay vì sử dụng Plan (kế hoạch), người ta dùng Standardize (chuẩn hóa), và chu trình này được gọi là chu trình SDCA.Chuẩn hóa được định nghĩa là: “Thiết lập tiêu chuẩn để sử dụng lặp lại một cách thống nhất trong thiết kế, lập kế hoạch, nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu, v.v., và thực hiện các hoạt động quản lý dựa trên tiêu chuẩn đó” (JIS Z8141:2022 – 1105, chú thích 1).Chuẩn hóa là hành vi quản lý và kiểm soát một cách có tổ chức nhằm tránh tình trạng hỗn loạn và vô trật tự.

定義にある「設定した標準に基づいて管理活動を⾏うこと」は前述の管理のサイクルを、標準をよりどころとして回すことであり、業務を効率的に遂⾏するために重要となる。さらに省理のサイクルを回しつつ、スパイラルアップさせることで改善を進めていくことが重要である。標準は⼀度設定したらよいというものではなく、常に改善を実施し標準そのもののレベルを上げていくべきものである。→図表1=1-5  Việc “thực hiện các hoạt động quản lý dựa trên tiêu chuẩn đã thiết lập” như định nghĩa đã nêu, tức là vận hành chu trình quản lý dựa vào tiêu chuẩn làm cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công việc một cách hiệu quả.Hơn nữa, điều quan trọng là vừa vận hành chu trình quản lý, vừa nâng cao theo hình xoắn ốc (spiral-up) để thúc đẩy cải tiến.Tiêu chuẩn không phải là thứ chỉ cần thiết lập một lần rồi thôi, mà cần phải liên tục cải tiến và nâng cao bản thân tiêu chuẩn đó.
→ Hình 1-1-5

第2節データの活用 Sử dụng dữ liệu

学習のポイント Những điểm chính của học tập

◆母集団とサンプル（試料）の関係を理解する。

Hiểu mối quan hệ giữa tổng thể (母集団) và mẫu (試料).

◆⽬的が明確であり、その⽬的を達成できるデータの測定⽅法を理解する。

Hiểu rõ mục tiêu và phương pháp đo lường dữ liệu phù hợp để đạt được mục tiêu đó.

◆データを図表化する⼿法を理解する。

Hiểu các phương pháp trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ và bảng.

◆母集団の特性をとらえるデータの解析⼿法を理解する。

Hiểu các phương pháp phân tích dữ liệu nhằm nắm bắt đặc tính của tổng thể (母集団).

1データの取り⽅ Cách lấy dữ liệu
（1）データを取る意味Lấy dữ liệu có nghĩa là gì?
　　品質管理における品質の維持・改善活動を効果的に⾏うためには、事実に基づいて⾏動することが求められる。事実を正しく把握し適切に判断するためには、データを収集して分析を⾏い、対策を⽴てる必要がある。経験や勘に頼るのではなく、事実としてのデータをさまざまな⼿法を⽤いて収集し、分析し、適切な対策を実施していくのが統計的な考え⽅である。

Để thực hiện hiệu quả các hoạt động duy trì và cải tiến chất lượng trong quản lý chất lượng, cần hành động dựa trên sự thật. Để nắm bắt chính xác sự thật và đưa ra nhận định phù hợp, cần thu thập dữ liệu, tiến hành phân tích và xây dựng biện pháp đối phó. Thay vì dựa vào kinh nghiệm hay linh cảm, cần thu thập dữ liệu thực tế bằng nhiều phương pháp khác nhau, phân tích dữ liệu đó và thực hiện các biện pháp phù hợp — đó chính là tư duy thống kê.

⽣産において統計的な考え⽅が⼤切なのは、製造した製品の品質が常に⼀定ではなく、不適合品が発⽣するからである。すなわち、管理された⽣産⼯程で製造された製品であっどんなにても、製品の品質には必ずバラツキがある。しかし、正常に管理された⽣産⼯程では、そのバラツキには統計的な規則性がある。

Trong sản xuất, tư duy thống kê rất quan trọng vì chất lượng của sản phẩm được sản xuất không phải lúc nào cũng đồng đều và có thể phát sinh sản phẩm không phù hợp. Nói cách khác, ngay cả khi sản phẩm được sản xuất từ một quy trình đã được kiểm soát, thì chất lượng sản phẩm vẫn luôn có sự dao động nhất định.
Tuy nhiên, trong quy trình sản xuất được kiểm soát một cách bình thường, sự dao động đó có tính quy luật thống kê.

⽣産現場では、さまざまなデータが取られているが、どのような⽬的でデータを収集し記録するのかを明確にすることが重要である。データを取る⽬的には、次に⽰すように、「品質、設備などのチェック」「原材料や製品などの検査」「現状把握や原因調査・分析、改善効果の確認」などがある。よいデータとは、⽬的が明確であり、その⽬的を達成できる測定条件とデータの質が満⾜できるものといえる。

Tại hiện trường sản xuất, có rất nhiều dữ liệu được thu thập, nhưng điều quan trọng là phải làm rõ mục đích của việc thu thập và ghi chép dữ liệu đó. Mục đích của việc thu thập dữ liệu bao gồm: “kiểm tra chất lượng và thiết bị”, “kiểm tra nguyên vật liệu và sản phẩm”, “nắm bắt tình trạng hiện tại, điều tra và phân tích nguyên nhân, xác nhận hiệu quả cải tiến”, v.v…
Dữ liệu tốt là dữ liệu có mục đích rõ ràng, điều kiện đo lường phù hợp, và chất lượng dữ liệu đủ để đạt được mục tiêu đó. 
〇⽇常管理のためにデータを取る→品質、設備などのチェック

Thu thập dữ liệu để quản lý thường nhật → Kiểm tra chất lượng, thiết bị
〇検査のためにデータを取る→受⼊検査、⼯程検査、製品検査など

Thu thập dữ liệu để kiểm tra → Kiểm tra đầu vào, kiểm tra công đoạn, kiểm tra sản phẩm, v.v.
〇改善のためにデータを取る→現状把握、原因調査・分析、改善効果の確認

Thu thập dữ liệu để cải tiến → Nắm bắt hiện trạng, điều tra và phân tích nguyên nhân, xác nhận hiệu quả cải tiến

（２）母集団とサンプル Tổng thể và mẫu
　　 ネジの受⼊検査の場合を考えよう。製造されたネジの中からサンプルを取り、それらの⼨法を測定し、その結果からネジのロット（製造単位）の全体が合格かどうか判断する。図表１-２-１に⽰すように、⼯程で⽣産されるモノ全体またはその中の1つのロットを母集団と呼び、母集団からその⼀部を取り出したものをサンプル、試料、標本などという。母集団には有限母集団と無限母集団がある。有限母集団は、ロットなど1つの有限の要素の集まりで、無限母集団は、製造⼯程などの連続的に製品が製造される無限の要素の集まりである。有限母集団の⼤きさ、サンプルの⼤きさnとした場合には、n/Nが⼩さい場合には、1-n/N ≒1となり、近似的に無限母集団として取り扱うことがある。

Hãy xét ví dụ về kiểm tra tiếp nhận ốc vít. Lấy mẫu từ các ốc vít đã sản xuất, đo kích thước của chúng, và dựa trên kết quả đó để đánh giá toàn bộ lô ốc vít (đơn vị sản xuất) có đạt tiêu chuẩn hay không. Như thể hiện trong Hình 1-2-1, toàn bộ sản phẩm được sản xuất trong công đoạn hoặc một lô cụ thể gọi là tổng thể, và phần được trích xuất từ tổng thể gọi là mẫu, thử liệu, hoặc tiêu bản. Tổng thể được chia thành tổng thể hữu hạn và tổng thể vô hạn. Tổng thể hữu hạn là tập hợp hữu hạn các phần tử như lô sản phẩm, còn tổng thể vô hạn là tập hợp vô hạn các phần tử như trong quá trình sản xuất liên tục. Khi gọi kích thước tổng thể là N, kích thước mẫu là n, nếu n/N rất nhỏ thì (1 - n/N) ≒ 1, khi đó có thể coi gần đúng là tổng thể vô hạn. 
〇母集団ー調査研究の対象となる特性をもつすべての要素の集まり、調査・処置の対象になっている品物あるいは特性の集まり

Tổng thể — tập hợp tất cả các phần tử có đặc tính là đối tượng của điều tra nghiên cứu; là tập hợp các sản phẩm hoặc đặc tính đang là đối tượng của điều tra hoặc xử lý.
〇有限母集団⼀母集団の⼤きさが有限である母集団

Tổng thể hữu hạn — tổng thể có kích thước hữu hạn.
〇無限母集団ー母集団の⼤きさが無限⼤であると考えられる母集団

Tổng thể vô hạn — tổng thể được xem là có kích thước vô hạn.

製品の品質を常に⼀定に維持するためには、データを分析（予測）し、製造⼯程（母集団）の状況を知る必要がある。母集団からサンプルを抜き取り、そのサンプルの情報から母集団の⼯程平均・分散や品質などを推定する。すなわち、統計的推定はサンプルをもとにして、母集団を推測することであり、その結果に基づいて管理・検査し、必要に応じて改善などの処置をとることになる。

Để duy trì chất lượng sản phẩm luôn ổn định, cần phải phân tích (dự đoán) dữ liệu và hiểu rõ tình trạng của quá trình sản xuất (tổng thể). Lấy mẫu từ tổng thể và từ thông tin của mẫu đó, tiến hành ước lượng trung bình, phương sai và chất lượng của quá trình trong tổng thể. Nói cách khác, suy luận thống kê là việc suy đoán tổng thể dựa trên mẫu, và dựa vào kết quả đó để thực hiện quản lý, kiểm tra, và nếu cần thì tiến hành các biện pháp cải tiến.

（３）計量値と計数値 Giá trị đo lường và giá trị đếm được
　　品質管理で⽤いられるデータは、計量値と計数値の2つに分けられる。計量値とは、⾧さ、温度、重さなど測定値として得られる値であり、ある区間内の任意の値を取りうる連続確率変数(KeyWord)で表されるデータである。⼀⽅、計数値とは、事故数、不適合品数、件数など個数として数えられる値であり、離散確率変数(KeyWord)で表されるデータである。計量値と計数値の例としては、以下のようなものがある。同じ数字データとして得られる計量値と計数値であっても、そのデータの性質が異なるため、統計的な処理⽅法も異なるので、注意が必要である。計量値のデータの場合には、多くが正規分布(KeyWord)に従うのに対して、計数値のデータの場合には、⼆項分布やポアソン分布などに従うことになる。Dữ liệu được sử dụng trong quản lý chất lượng được chia thành hai loại: giá trị đo lường (計量値) và giá trị đếm được (計数値). Giá trị đo lường (計量値) là các giá trị thu được từ việc đo như chiều dài, nhiệt độ, trọng lượng,... và được biểu thị bằng biến ngẫu nhiên liên tục (連続確率変数), có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng nhất định. Ngược lại, giá trị đếm được (計数値) là các giá trị đếm được như số vụ tai nạn, số lượng sản phẩm không đạt, số trường hợp..., được biểu thị bằng biến ngẫu nhiên rời rạc (離散確率変数). Ví dụ về giá trị đo lường và giá trị đếm được như sau. Mặc dù cả hai đều là dữ liệu dạng số, nhưng do tính chất khác nhau, nên phương pháp xử lý thống kê cũng khác, cần phải lưu ý. Dữ liệu đo lường thường tuân theo phân phối chuẩn (正規分布), trong khi dữ liệu đếm được thường tuân theo phân phối nhị thức (二項分布) hoặc phân phối Poisson (ポアソン分布). 
○計量値⼀製品の⼨法（mm）、重さ（g）、原材料の温度（°C）、含有率（%）、時間（秒）Giá trị đo lường — Kích thước sản phẩm (mm), trọng lượng (g), nhiệt độ nguyên vật liệu (°C), hàm lượng (%) , thời gian (giây) 
○計数値—キズの個数（個）、1ヵ⽉の故障数（回）、不適合品の数（個）、不適合品率（％）Giá trị đếm được — Số lượng vết xước (cái), số lần hỏng trong 1 tháng (lần), số sản phẩm không đạt (cái), tỷ lệ sản phẩm không đạt (%)

（4）サンプルの取り⽅ Cách lấy mẫu
　　⽣産される製品またはロットの中から、いくつかのサンプルを抜き取り、⼨法や重さなどの品質特性を測定する作業が⾏われる。サンプルからのデータをもとに、製造⼯程（母集団）を推測することを考えると、サンプルの取り⽅が⾮常に重要となる。

Từ các sản phẩm hoặc lô hàng được sản xuất, người ta lấy ra một số mẫu và tiến hành đo các đặc tính chất lượng như kích thước, trọng lượng,...Khi suy luận về quy trình sản xuất (tổng thể) dựa trên dữ liệu từ mẫu, thì cách thức lấy mẫu trở nên cực kỳ quan trọng.

母集団から試料として、いくつかを抜き取る作業をサンプリングという。同じ原材料、同じ機械で製造した製品であったとしても、品質特性は常に変動している。したがって、特定の場所や位置の製品のみを偏ってサンプリングしたり、できのよさそうなものを選んでサンプリングすると、母集団の特性を正しく推測することはできない。試料の数の決定は統計的な検討が必要だが、ここでは省略する。

Công việc lấy một số mẫu từ tổng thể để làm mẫu thử được gọi là lấy mẫu (sampling). Ngay cả khi sản phẩm được sản xuất từ cùng nguyên liệu và cùng máy móc, thì các đặc tính chất lượng vẫn luôn biến động. Do đó, nếu chỉ lấy mẫu thiên lệch từ một vị trí hoặc khu vực cụ thể, hoặc chọn những sản phẩm có vẻ tốt để lấy mẫu, thì sẽ không thể suy luận chính xác đặc tính của tổng thể. Việc xác định số lượng mẫu cần phải được xem xét bằng phương pháp thống kê, nhưng nội dung đó sẽ được lược bỏ trong phần này.

母集団の性質を正しく推測するには、製品、原材料を無作為にサンプルを取るランダムサンプリングを⾏う。ランダムサンプリングを⾏うには、以下の⽅法をとる。

Để suy đoán chính xác đặc tính của tổng thể, cần thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên (random sampling) bằng cách lấy mẫu sản phẩm hoặc nguyên liệu một cách không thiên lệch. Các phương pháp thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên bao gồm như sau: 
①乱数表や乱数サイなどを⽤いて抜き取るサンプルを決める

Sử dụng bảng số ngẫu nhiên hoặc xúc xắc số ngẫu nhiên để quyết định mẫu sẽ được lấy. 
②混ぜ合わせが可能なものは、⼗分に混ぜ合わせてからサンプルを抜き取る

Những vật liệu có thể trộn lẫn được thì cần trộn đều đầy đủ trước khi lấy mẫu.

KeyWord 
　　確率変数ー実験や測定などを同じ条件下で繰り返すことにより、起こりうる事象を数値（確率）で表したものを確率変数という。確率変数のとることのできる値が⼀∞から＋∞であり、実数で連続な場合を連続確率変数という。それに対して、確率変数のとることのできる値が有限個（個数、⼈数など整数で表すことのできる）の場合を離散確率変数という。

正規分布⼀母集団の平均？と標準偏差？に従う分布であり、平均を中⼼に左右対称の釣鐘型をしている。統計的⽅法では、正規分布は多くの場⾯で利⽤されており、偶然に発⽣する誤差は正規分布になるといわれている。

Biến ngẫu nhiên — Là đại lượng biểu diễn các hiện tượng có thể xảy ra trong thí nghiệm hoặc đo lường được lặp đi lặp lại dưới cùng điều kiện, bằng các giá trị số (xác suất). Khi giá trị mà biến ngẫu nhiên có thể nhận là các số thực liên tục trong khoảng từ −∞ đến ＋∞, thì gọi là biến ngẫu nhiên liên tục. Ngược lại, khi giá trị mà biến ngẫu nhiên có thể nhận là số hữu hạn (như số lượng, số người – có thể biểu diễn bằng số nguyên), thì gọi là biến ngẫu nhiên rời rạc.

Phân phối chuẩn — Là phân phối tuân theo giá trị trung bình μ và độ lệch chuẩn σ của tổng thể, có hình dạng đối xứng hai bên quanh trung bình giống như hình chuông. Trong các phương pháp thống kê, phân phối chuẩn được sử dụng rất nhiều và người ta cho rằng các sai số phát sinh ngẫu nhiên thường tuân theo phân phối chuẩn. 
（5）チェックシートBảng kiểm tra
　　チェックシートは、⽇常管理における定期検査や⽇常検査などで簡単にチェックできるように作成された記録⽤紙である。製造現場では、作業を⾏いながら複数の項⽬をチェックし記録できるものがも求められる。そのため、チェックシートは単票で構成されていることが望ましく、また検査の⽬的やチェック項⽬が明確でなければならない。

Phiếu kiểm tra (check sheet) là mẫu giấy ghi chép được thiết kế để dễ dàng kiểm tra trong các hoạt động quản lý hằng ngày như kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra thường xuyên. Tại hiện trường sản xuất, cần có loại phiếu cho phép vừa thực hiện công việc vừa có thể kiểm tra và ghi lại nhiều hạng mục khác nhau. Do đó, phiếu kiểm tra nên được thiết kế dưới dạng một tờ đơn giản, và mục đích kiểm tra cùng với các hạng mục cần kiểm phải được nêu rõ ràng.

図表1-２-２は2は、設備点検⽤のチェックシートの⼀例であり、作業標準などで決められた点検項⽬を確実にチェックできるようになっている定性的なチェックシートである。また、図表１−２−３は、⾐類の製造にける不適合項⽬を記録するチェックシートの⼀例である。。⽤紙にはチェックする項⽬、⽇付・曜⽇、調査期間、調査員名などが記⼊されており、1週間1シートとなっている。チェックシートを⽤いて、定量的なデータを収集することで、1週間で最も多い不適合項⽬は、’縫製’、’ボタン取り付け’であることがわかる。また、週末の⾦曜⽇と⼟曜⽇に不適合品が多く発⽣する傾向が⾒られる。チェックシートによる調査結果から、縫製の不適合の詳細や週末の不適合品発⽣の原因等を調査し、作業⽅法の改善などの対策を検討することになる。

Hình 1-2-2 là một ví dụ về phiếu kiểm tra dùng trong việc kiểm tra thiết bị, là loại phiếu kiểm tra định tính giúp đảm bảo kiểm tra đầy đủ các hạng mục đã được quy định trong tiêu chuẩn thao tác. Ngoài ra, Hình 1-2-3 là một ví dụ về phiếu kiểm tra ghi nhận các hạng mục không phù hợp trong sản xuất quần áo. Trên mẫu giấy có ghi rõ các hạng mục cần kiểm tra, ngày tháng, thứ trong tuần, thời gian điều tra, tên người điều tra,… và mỗi tuần sử dụng một phiếu. Bằng cách thu thập dữ liệu định lượng thông qua phiếu kiểm tra, có thể thấy các hạng mục không phù hợp nhiều nhất trong tuần là “may vá” và “gắn nút”. Ngoài ra, có xu hướng sản phẩm không phù hợp phát sinh nhiều vào cuối tuần, cụ thể là thứ Sáu và thứ Bảy. Dựa vào kết quả điều tra từ phiếu kiểm tra, sẽ tiến hành xem xét nguyên nhân gây ra lỗi may vá và nguyên nhân phát sinh sản phẩm không phù hợp vào cuối tuần, từ đó đưa ra biện pháp cải tiến quy trình thao tác.

２データの表し⽅ Cách thể hiện dữ liệu
（1）ヒストグラムの作成と⾒⽅ Tạo và đọc biểu đồ
　　Iヒストグラムの作成⽅法Cách tạo biểu đồ
　　　　母集団の性質であるデータの中⼼位置やバラツキの状態（分布）を視覚的に把握するためにヒストグラム（度数分布図）が⽤いられる。ヒストグラムは、製品品質の分布の状態や、製品の規格との関係を把握することに適している。ヒストグラムの作り⽅の⼿順を説明する。Để nắm bắt trực quan vị trí trung tâm và mức độ dao động (phân bố) của dữ liệu – vốn là đặc tính của tổng thể, người ta sử dụng biểu đồ tần suất (histogram). Histogram rất phù hợp để hiểu rõ tình trạng phân bố chất lượng sản phẩm và mối liên hệ với các tiêu chuẩn sản phẩm. Dưới đây là trình tự cách tạo histogram.
① データ数を数える。データ数は、100個以上は必要である。やむを得ない場合には50個程度でも可能である。Đếm số lượng dữ liệu. Cần có ít nhất 100 dữ liệu. Trong trường hợp bất khả kháng, khoảng 50 dữ liệu cũng có thể chấp nhận được. 
② 全体データから最⼤値、最⼩値を求め範囲（R）を次式により求める。範囲（R）＝最⼤値－最⼩値 。Từ toàn bộ dữ liệu, xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, rồi tính phạm vi (R) theo công thức sau: Phạm vi (R) = Giá trị lớn nhất − Giá trị nhỏ nhất
③ 階級の数（棒グラフの数）はデータ数から5から20の範囲で決める。階級の数の⽬安は図表1－2-4のとおりである。 Số lớp (số cột trong biểu đồ) được quyết định trong khoảng từ 5 đến 20, tùy theo số lượng dữ liệu. Tiêu chuẩn tham khảo về số lớp được trình bày trong Hình 1-2-4.
④範囲（R）を階級の数で割り、おおよその区間幅を算出する。Chia phạm vi (R) cho số lớp để tính độ rộng khoảng (khoảng phân lớp) xấp xỉ. 
⑤区間の境界値を決める。⼀般にデータの読みの最⼩けたの２分の１だけの端数のついた値を境界値とする。 Xác định các giá trị ranh giới của khoảng. Thông thường, giá trị ranh giới được chọn là số lẻ có phần thập phân bằng một nửa chữ số nhỏ nhất mà dữ liệu được đọc.

図表１−２−４データの数と階級の数 Hình 1-2-4: Số lượng dữ liệu và số lớp phân nhóm

図表１−２−５に⽰した製品の重さを測定したデータをもとに、ヒストグラムを作成する。 
　　ここでは、データ数（N）=100、最⼤値＝２３０、最⼩値=１８１、範囲（R)＝４９なので、階級の数を10、階級の幅を5（49÷10=4.9切り上げて 図表１−２−５製品の重さ（g）  5）とする。図表１−２−６に⽰すような表を作成しデータの度数をカウントする。これを度数分布表という。度数分布表にまとめられたデータをヒストグラムにしたものを図表１−２−７に⽰す。

Dựa trên dữ liệu đo trọng lượng của sản phẩm được trình bày ở Hình 1-2-5, tiến hành tạo biểu đồ histogram. Ở đây, số lượng dữ liệu (N) = 100, giá trị lớn nhất = 230, giá trị nhỏ nhất = 181, nên phạm vi (R) = 49. Do đó, chọn số lớp là 10 và độ rộng lớp là 5 (49 ÷ 10 = 4.9, làm tròn lên thành 5). Tạo bảng như Hình 1-2-6 để đếm tần suất dữ liệu. Bảng này được gọi là bảng phân bố tần suất. Dữ liệu đã được tổng hợp trong bảng phân bố tần suất sẽ được thể hiện dưới dạng biểu đồ histogram như trong Hình 1-2-7.

IIヒストグラムの⾒⽅ Cách đọc biểu đồ
　　図表１−２−７のヒストグラムからの情報として、２００g前後が最も多く、１８０～２３０gの範囲にバラツキが出ていることがわかる

Từ biểu đồ histogram trong Hình 1-2-7, có thể thấy rằng trọng lượng quanh mức 200g là phổ biến nhất, và có sự dao động trong khoảng từ 180g đến 230g.

ー般的には、安定した⼯程からのデータで作成されたヒストグラムの、分布の形は、中央ほど⾼く左右対称の釣舗型をしている。しかし、図表１−２−８に⽰すように異常が疑われるヒストグラムが出てくることがある。（a）は正常な分布である。（b）および（c）は、分布が左右に編りがあり、理論的に下限または上限にデータがあり得ない場合に⾒られる。d）は、２つのロットが混合している場合や別の機械やラインで製造された製品が混ざっている場合に⾒られる。（e）は、前⼯程などで規格値（下限）以下のものを選別した場合に⾒られる。（f）は、規格外れを⼿直ししたり、データを偽って報告した場合に⾒られる。（g）は、離れた場所に２つの⼭があり、⼯程の異常や測定ミスなどが考えられる。 図表１−２−８ヒストグラムの例 図表１−２−９規格値とヒストグラムの関係

- Nhìn chung, hình dạng phân bố của biểu đồ được tạo ra với dữ liệu từ một quá trình ổn định cao ở trung tâm và đối xứng. Tuy nhiên, như thể hiện trong Hình 1-2-8, một biểu đồ nghi ngờ bất thường có thể xuất hiện. (a) là một phân phối chuẩn. (b) và (c) được tìm thấy khi phân phối được đan sang trái và phải và về mặt lý thuyết không có dữ liệu ở giới hạn dưới hoặc trên. d) được nhìn thấy khi hai lô được trộn lẫn hoặc khi sản phẩm được sản xuất trên các máy móc, dây chuyền khác nhau được trộn lẫn. (e) có thể được nhìn thấy khi các mục dưới giá trị thông số kỹ thuật (giới hạn dưới) được chọn trong quá trình trước đó hoặc tương tự. (f) có thể được nhìn thấy trong trường hợp các loại bỏ không phù hợp được sửa chữa hoặc dữ liệu bị báo cáo sai. Trong (g), có hai ngọn núi ở một khoảng cách xa, và có thể có sự bất thường trong quá trình hoặc sai số đo lường. Ví dụ về biểu đồ trong Hình 1-2-8 Biểu đồ 1-2-9 Mối quan hệ giữa giá trị chuẩn và biểu đồ

また、ヒストグラムが規格に対して、どのような分布をしているのかを確認するために、規格値をヒストグラムに書き込んでみるとよい。 →図表１−２−９

（1）、（２）、（３）および（４）はいずれも規格を満⾜している。ただし、（２）および（３）は規格に対して余裕がないので注意が必要である。（５）および（７）は、平均値を規格の中⼼に近づけるような処置が必要である。（５）の場合はバラツキを⼩さくすることも必要である。（６）は、バラツキを⼩さくする処置が必要である。

Hơn nữa, để kiểm tra cách biểu đồ được phân phối so với tiêu chuẩn, bạn nên viết giá trị tiêu chuẩn vào biểu đồ. → Biểu đồ 1-2-9 (1), (2), (3) và (4) đều đáp ứng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng (2) và (3) không có chỗ cho tiêu chuẩn. Trong (5) và (7), cần thực hiện các biện pháp để đưa giá trị trung bình đến gần hơn với tâm của thông số kỹ thuật. Trong trường hợp (5), cũng cần giảm sự thay đổi. Trong (6), cần thực hiện các biện pháp để giảm sự thay đổi.

（２）分布の数量化Định lượng phân bố
　　　ヒストグラムにより、母集団の分布（中⼼的傾向とバラツキの⼤きさなどの状態）を視覚的に把握することができる。しかし、分布に関するより正確で客観的な情報は、その特徴を数量的に⽰すことが必要である。ここでは、ヒストグラムの中⼼的位置を表す指標と、分布の広がりを表すバラツキの指標を説明する。

Biểu đồ cung cấp một biểu diễn trực quan về sự phân bố của dân số (chẳng hạn như xu hướng trung tâm và độ lớn của sự thay đổi). Tuy nhiên, thông tin chính xác và khách quan hơn về phân phối đòi hỏi chỉ ra định lượng về các đặc điểm của nó. Ở đây, một chỉ số đại diện cho vị trí trung tâm của biểu đồ và một chỉ số biến thể đại diện cho sự lan truyền của phân bố được mô tả.  
I分布の中⼼的位置 Vị trí của trung tâm phân phối
　　⼀般的に分布の中⼼的な位置を表すものに平均値があるが、データの⼤きい 順に並べたときの中央となる中央値（メディアン）やヒストグラムで度数が 最も多い階級値である最頻値（モード）、などもある。どの指機を採⽤する のかは、データ数、簡便性、分布のバラツキ具合などを考慮して決める。

Thông thường, giá trị đại diện cho vị trí trung tâm của phân bố là giá trị trung bình, nhưng cũng có các chỉ số khác như trung vị (median) — là giá trị nằm giữa khi sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần, và giá trị xuất hiện nhiều nhất (mode) — là lớp có tần suất cao nhất trong biểu đồ histogram.Việc lựa chọn chỉ số nào phụ thuộc vào số lượng dữ liệu, mức độ tiện lợi và mức độ dao động của phân bố.

ある製品10個の重さ（g）のデータ［5、10、15、15、２0、２５、２５、 ２５、３０、３０〕を⽤いて、平均値、中央値、最頻値を解説する。

Các giá trị trung bình, trung vị và mốt được giải thích bằng cách sử dụng dữ liệu trọng lượng (g) của 10 sản phẩm [5, 10, 15, 15, 20, 25, 25, 25, 25, 30, 30].

〇平均値ーある母集団からn個の標本をとり、その値をx１、x２…、Xnで表す 10 とき、標本の平均値xは以下で与えられる。これを、算術平均あるいは単に均 と呼ぶ。

Giá trị trung bình — Khi lấy n mẫu từ một tổng thể và biểu diễn các giá trị đó là x₁, x₂… xn, thì giá trị trung bình của mẫu x̄ được xác định như sau. Giá trị này được gọi là trung bình cộng (算術平均) hoặc đơn giản là trung bình.

〇中央値（メディアン）Meー1組の測定値をソートし、その中央にある値 （偶数の場合は中央２値の平均）。

Trung vị (Median) Me — Sắp xếp một tập hợp các giá trị đo, giá trị nằm ở giữa sẽ là trung vị (trường hợp số lượng chẵn thì lấy trung bình của hai giá trị ở giữa).

〇最頻値（モード）Moー１組の測定値で最も度数の⼤きい値。

Giá trị xuất hiện nhiều nhất (Mode) Mo — Là giá trị có tần suất xuất hiện cao nhất trong một tập hợp các giá trị đo.

モードMo=２５

II分布のバラツキ Sự thay đổi trong phân phối
　　分布のバラツキを表す数量的な指標には、範囲（R）、平⽅和（S）、分 散（V）、標準偏差（s）などがある。ある製品５個の⼨法（mm）のデータ 〔4、５、６、７、８〕を⽤いて、範囲、平⽅和、分散、標準偏差を解説 する。

Các chỉ số định lượng biểu thị mức độ dao động của phân bố bao gồm: phạm vi (R), tổng bình phương (S), phương sai (V) và độ lệch chuẩn (s). Dùng dữ liệu kích thước (mm) của 5 sản phẩm: [4, 5, 6, 7, 8] để giải thích về phạm vi, tổng bình phương, phương sai và độ lệch chuẩn. 
〇範囲（レンジ）Rー1組の測定値で最⼤値と最⼩値の差で求められ、 計算が簡単で容易に求められる。 R=Xmax - Xmin= 8 – 4 = 4

Phạm vi (Range) R — Được tính bằng hiệu số giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một tập hợp các giá trị đo, dễ tính toán và xác định. R = Giá trị lớn nhất − Giá trị nhỏ nhất = 8 − 4 = 4
  〇平⽅和ー平⽅和（S）は、図表１−２−１１に⽰すように平均からの偏差（ 各データの平均からの距離）を算出したものである。個々のデータと平均の 距離の合計を求めるが、負の値をキャンセルするために絶対値を⽤いるので はなく、数学的に扱いが容易な平⽅（２乗）を⽤いる。

Tổng bình phương — Tổng bình phương (S) là giá trị được tính toán bằng cách lấy độ lệch so với trung bình (khoảng cách từ từng dữ liệu đến giá trị trung bình), như minh họa ở Hình 1-2-11. Khi tính tổng khoảng cách giữa từng giá trị và trung bình, thay vì sử dụng trị tuyệt đối để triệt tiêu giá trị âm, người ta sử dụng bình phương (lũy thừa bậc hai) vì dễ xử lý hơn về mặt toán học.

◯ 分散ー偏差平和をデータ数で割り、データ1個当たりの平均からの距離を求 めたものである。。母集団そのものの分散である母分散（σ²）（有限母集団で すべてのデータを対象に求めた分散）と、母集団から取られたた標本から計算 し、統計的推論に⽤いる分散である票本分散（V＝s 2）（無限母集団を対象と する場合）がある。Vは母分散の不偏推定量(KeyWord)であることから不偏分散 と呼ぶこともある。下記の標本分散（V）式の分母nー1を⾃由度（degreeof freedom)と呼び、標本分散は平和を⾃由度で割った値となる。   Phương sai – là giá trị được tính bằng cách lấy tổng bình phương độ lệch chia cho số lượng dữ liệu, để xác định khoảng cách trung bình từ mỗi dữ liệu đến giá trị trung bình.
Có phương sai của tổng thể là phương sai tổng thể (σ²) (là phương sai được tính từ toàn bộ dữ liệu trong tổng thể hữu hạn), và phương sai được sử dụng trong suy luận thống kê được tính từ mẫu lấy từ tổng thể là phương sai mẫu (V = s²) (áp dụng trong trường hợp tổng thể vô hạn). V là ước lượng không chệch (KeyWord) của phương sai tổng thể, vì vậy cũng được gọi là phương sai không chệch. Mẫu số n−1 trong công thức phương sai mẫu (V) được gọi là bậc tự do (degree of freedom), và phương sai mẫu được tính bằng cách lấy tổng bình phương chia cho bậc tự do.

KeyWord 
　　不偏推定量ー標本から計算された推定値が母集団の値と⼀致するような推 定量。

Ước lượng không chệch — Là giá trị ước lượng được tính từ mẫu sao cho phù hợp với giá trị thực của tổng thể. 
　　◯ 標準偏差ー分散は、個々のデータと平均との距離が2乗されてい る。したがって、平⽅根を取ることで、元の測定値の単位と等しく する。分散同様に標準偏差には母標準偏差と標本標準偏差がある （→前掲図表１ー２−１０）。図表１−２−１２に⽰すように、標準偏差の値 が⼤きいほど、分布が広くデータが中⼼から離れており、ばらつい 11 ていることを意味している。

Độ lệch chuẩn — Trong phương sai, khoảng cách giữa từng dữ liệu và giá trị trung bình được bình phương. Do đó, bằng cách lấy căn bậc hai, ta đưa đơn vị của kết quả trở về giống với đơn vị của giá trị đo ban đầu. Giống như phương sai, độ lệch chuẩn cũng có độ lệch chuẩn của tổng thể và độ lệch chuẩn mẫu (→ xem Hình 1-2-10 đã trình bày trước đó). Như thể hiện trong Hình 1-2-12, giá trị độ lệch chuẩn càng lớn thì phân bố càng rộng, dữ liệu càng xa trung tâm và mức độ dao động càng lớn.

（３）グラフの作成と⾒⽅ Tạo và đọc biểu đồ
　　グラフは、数字、⽂字、⾔葉のデータを1つの法則に従って整理し、その データのもつ意味を視覚的に図にしたものである。データを取ったら、まず グラフ化して⾒ることにより、そのデータが⽰すおおまかな意味を知ること ができ、さらなる分析につながる。

Biểu đồ là hình thức trực quan hóa dữ liệu gồm số liệu, ký tự và từ ngữ được sắp xếp theo một quy tắc nhất định để thể hiện ý nghĩa của dữ liệu đó. Khi thu thập được dữ liệu, trước tiên hãy biểu diễn nó thành biểu đồ để có thể nắm được ý nghĩa tổng quát mà dữ liệu thể hiện, từ đó dẫn đến những phân tích sâu hơn. 

　 ー般的なグラフには、折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ、帯グラフ、 層グラフ、レーダーチャートなどがある。→図表１ー２−１３

Các loại biểu đồ phổ biến bao gồm: biểu đồ đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ dải, biểu đồ lớp và biểu đồ radar.
→ Xem Hình 1-2-13.
　　図表１ー２−１４にグラフの種類とその⽬的、⾒⽅を⽰す。折れ線グラフは温 度や圧⼒などの時系列変化、棒グラフは項⽬間の⽐較や数量の変化などを⾒ ることに適している。また、円グラフと帯グラフは各項⽬の数量の⽐較や全体 に対する各項⽬の内訳を⾒ることに適している。層グラフは変化と内訳を同 時に⾒ることができる。レーダーチャートは全体に対して各項⽬のバランス を⾒ることに適している。

Hình 1-2-14 trình bày các loại biểu đồ, mục đích sử dụng và cách đọc.
Biểu đồ đường thích hợp để quan sát sự thay đổi theo thời gian như nhiệt độ hay áp suất.
Biểu đồ cột thích hợp để so sánh giữa các hạng mục hoặc quan sát sự thay đổi về số lượng.
Biểu đồ tròn và biểu đồ dải thích hợp để so sánh số lượng giữa các hạng mục và xem cơ cấu của từng hạng mục trong tổng thể.
Biểu đồ lớp có thể đồng thời thể hiện cả sự thay đổi và cơ cấu.
Biểu đồ radar thích hợp để quan sát sự cân bằng giữa các hạng mục so với tổng thể.

（4）パレート図の作成と⾒⽅ Tạo và đọc biểu đồ Pareto
　　パレート図は、不適合品数や不適合数、不具合などの計数データから、そ の状況別や原因別などに層別して、分析するために⽤いられる。パレート図 は、横軸に層別（→本節（1））した項⽬を取り、その発⽣頻度（度数）の多 い順に並べるものであり、さらに発⽣頻度（度数）の累積値を折れ線グラフ で⽰す。

Biểu đồ Pareto được sử dụng để phân tích dữ liệu đếm như số lượng sản phẩm không phù hợp, số lỗi, sự cố,… bằng cách phân lớp theo tình huống hoặc nguyên nhân.

Trên biểu đồ Pareto, trục ngang thể hiện các hạng mục đã được phân lớp (→ Xem mục (1) trong chương này), được sắp xếp theo thứ tự tần suất (số lần phát sinh) giảm dần. Ngoài ra, đường gấp khúc thể hiện giá trị tích lũy của tần suất phát sinh.
　　不適合品発⽣の原因はたくさんあるが、主な原因となっているものは、そう 多くはない。パレート図からは、状況や原因を分析することができる。図表 １−２−１５は、ある製品を放査したところ、不適合品として判断されたデータ である。各不適合項⽬の個数を数え、その個数から累積個数、割合（個数÷個数の合計✕100）、累積割合（割合の累積）を算出したものである。

Nguyên nhân gây ra sản phẩm không phù hợp có rất nhiều, nhưng những nguyên nhân chính thì không quá nhiều.
Từ biểu đồ Pareto có thể phân tích được tình hình và nguyên nhân.

Hình 1-2-15 là dữ liệu thu được khi kiểm tra một sản phẩm và phát hiện ra các sản phẩm không phù hợp.
Người ta đếm số lượng của từng hạng mục không phù hợp, sau đó tính tổng tích lũy, tỷ lệ phần trăm (số lượng ÷ tổng số lượng ✕ 100), và tỷ lệ tích lũy (tích lũy của tỷ lệ phần trăm).

図表１−２−１５不適合品数 図表１−２−１５の各不適合項⽬の個数および累積割合をグラフ⽤紙に記⼊した ものが、図表１−２−１６のパレート図である。このパレート図を⾒ると、第1位 の項⽬の「キズ」は全体の４７・５%であり、このキズの発⽣原因を調査し、 改善によりなくすことができれば、不適合品を半分にすることができる。第5 位の「異物⼊（ホコリなどの異物の混⼊）」を防ぐために改善したとして 12 も、全体の３･４%程度の不適合品を減らすことしかできない。なお、不適合 品数の割合が低い不適合項⽬であったとしても容易に改善できるものは対処 することはいうまでもない。パレート図は、改善を⾏う重点項⽬を決めるこ とや、改善後にどの程度の効果（各不道合項⽬の個数が減ったか）があった のかなどを知る場合に有⽤である。 
図表１−２−１６パレート図 （

５）散布図の作成と⾒⽅ 
　　ある製品の品質特性として、２１N/mm２以上の強度が必要である。製品の 強度の分布と規格値下限のものがないのかを確認するために、図表１−２−１７ に⽰すとストグラムを作成した。その結果、強度45.5N/mm２を中 図表１−２−１７製品の強度のヒストグラム ⼼とした左右対称の分布になっておらず、分布に偏りが⾒られた。また、規 格値下限を下回る製品が３個あることがわかった。製品の強度に影響を与える 要因を調査した結果、製造時の温度が関係しているのではないのかとの推測 をして、製造時の温度と製品の強度との関係を⾒るために、散布図を作成す ることとした。 
　　図表１−２−１８に⽰したデータは製造の温度＋（°C）と製品の強度y （Nmm２）を測定した結果である。製造の温度xと製品の強度yの関係をプ ロットしたものを散布図といいこれを図表１−２−１９に⽰す。この散布図を⾒ ると、製造の温度が⾼くなると製品の強度も強くなるという傾向が⾒られ る。このようにxの連続的な変化に対応しても連続的に変化する傾向がある場 合には、xとyの間に相関があるという。 
　　xの値が増えるに従いyの値が増える傾向にある場合を正の相関があるとい い、xの値が増えるに従いyの値が減っていく傾向にある場合を負の相関があ るという。図表１−２−２０の（a）は、xの値が増えるに従いyの値が直線的に⼤ きくなる場合、両者には正の相関関係があると考えられる。（b）は、xの値 が増えてもyの値に影響を与えないので、両者に相関がない。（c）は、xの値 が増えるに従いyの値が直線的に⼩さくなっており、両者には負の相関関係が あると考えられる。また、（d）は、２つのロットが混合している場合など異 質なデータが混ざっている場合に⾒られる。この場合には、ロット別や機械 別などでデータを層別して散布図を作成する。 
　　２つの測定値（x、y）の関係の度合いを数量的に表すものに相関係数がある が、まずは散布図を作成して、xとyに直線的な関係はないか、⾶び離れた異 常と思われる点がないかを確認する必要がある。 
　　今回の事例では、製造における温度条件と製品の強度との関係を⽰した散布 図（図表１−２−１９）から、製造時の温度が⾼くなると製品の強度も強くなる傾 13 向が⾒れられ、製造時の温度が製品の強度に影響があると思われる。さらに製造時の最適温 度などを検討し、製造時の温度管理などの改善を⾏うことになる。これまで作業量に対し製造時 の温度測定の 図表１−２−１８製造の温度と製品の強度y 図表１−２−１９散布図 必要性や⽅法について⼗分な説明が⾏われていなかったため、製造時の温度 管理を標準化し、改善を⾏った。そして改善後の効果を確認するために、製 品の強度のヒストグラムを作成した（→図表１−２−２１）。その結果、強度4 5.5N/mm？を申⼼とした左右対称の分布となり、また規格値下限を下回る 製品がなくなり、製造⼯程が改善されたことが確認できる。 
図表１−２−２０散布図（２変数間の関係） 
図表１−２−２１製品の強度のヒストグラム（改善後）

３データの解析 
　　（1）層別 製造した製品の品のバラツキには、複数の原因が重なり合っている。 たとえば、原材料の違い、加⼯した機械の違い、作業員の違い（熱練⼯と⾮ 熟練⼯）、作業時間（午前・午後・⼣⽅）の違いなどがバラッキの原因となる ことがある。いくつもの原因が重なり合ってできた製品から、単にデータを取 り、解析したとしても有⽤な情報は得られない。製造した製品を何らかの要因 （バラツキの原因）ごとに層に分けて調べると、有⽤な情報が得られることが ある。このように層に分けることを層別という。⽬的とする特性に関して、 層内がより均⼀になるように層を設定する。この層別という処理は、ヒスト グラム、パレート図、散布図などの⼿法に合わせて活⽤される。層別の対象 となる項⽬には以下のようなものがある。 
〇時間別⼀⼀時間、⽇、午前・午後、昼・夜、作業開始直後・終了直前、曜 ⽇、週、旬、⽉、季節別 
◯作業者別ー個⼈、年齢、経験年数、男・⼥、組、直、新・旧別 
〇機械・設備別ー⼀機種、号機、形式、性能、新・旧、⼯場、ライン、治⼯ 具、⾦型、ダイス別 〇作業⽅法・作業条件別ーラインスピード、作業⽅法、作業場所、ロット、 サンプリング、温度、圧⼒、速度、回転数、気温、湿度、天候、⽅式別 
〇原材料別ーメーカー、購⼊先、産地、銘柄、購⼊時期、受け⼊れ ロット、製造ロット、成分、サイズ、部品、貯蔵期間、貯蔵場所別 14 
◯測定别—測定器、測定者、測定⽅法別 
◯検査別ー検査員、検査場所、検査⽅法別 
◯環境・天候別ー気温、湿度、晴・雲・⾬・雪、⾬期・乾期、照明別 
〇その他ー新製品・従来品、初物・継続品、適合品・不適合品、包装、運搬 ⽅法別 
　　ある製品の不適合品の発⽣状況を把握するために、図表１−２−２２に⽰すヒス トグラムを作成した。不適合品数が0～9と広く分布していることがわかっ た。さらに調査した結果、A機械とB機械の２つの機械で加⼯された製品が混 ざっていることが判明した。
→図表１−２−２３ 
図表１−２−２２ヒストグラム（機械A、Bの層別なし） 
図表１−２−２３不適合品発⽣の度数表 
　　そこで、機械Aと機械Bを層別したヒストグラムを作成した（→図表１−２−２ ４）。この層別した２つのヒストグラムを⽐較すると機械Bで加⼯したほうが機械A で加⼯したよりも、、不適合品数の発⽣が多いことがわかる。なぜ機械Bは不適合品 数が多いのかを調査し、適切に処置し改善することが必要である。 
図表１−２−２４機械Aと機械Bを層別したヒストグラム

（２）特性要因図 
　　特性要因図は、特性（結果）に対して要因（原因）がどのように影響して いるのかを系統的に⽰したもので、その形が⿂の⾻に似ていることから、⿂ の⾻とも呼ばれている。問題の因果関係を整理し原因を追求する⽬的に使⽤ する。⽣産における特性には、⽣産性、品質、コスト、数量や納期、⼠気、 安全性、環境などがある。これらは仕事の結果として現れてくるため仕事の 結果と同⼀視することができる。⼀⽅、要因とは、仕事の結果をもたらす主な 原因と考えることができる。⽣産における仕事の結果の要因には作業者（Ma n）、設備（Machine）、原材料（Materi-al）、⽅法（Method）があ り、これは⽣産の4Mと呼ばれている。 
　　図表１−２−２５に特性要因図の⼀例を⽰す。特性要因図は解決すべき特性を 横線の右に書き込む。この横線を中⼼に、両側に斜めに線を引き、その特性 に関連する要因を記⼊する。以下に作成⼿順を⽰す。 
〈作成⼿順〉 
①特性（問題点）を決める 
②主軸を横線の右⽅向に⽮印で書き、特性を記⼊する。特性は四⾓で囲む 
③各要因を⼤枝で書き、四で囲む（⼤校は4～8個くらいが適当） 
④さらに要因を中枝、⼩枝で書き込む 15 図表１−２−２５特性要因図の例 
⑤記⼊もれがないかチェックする 
⑥主原因を検討し、⾊づけなどを⾏い抽出する 
　　特性要因図を作成するときには、現場を⼗分に熟知している者が必 要であり、1⼈で作成するのではなく、その仕事に携わっている者が全員参加 することが望ましい。また、思いついたことはどんなささいなことでも、意 ⾒を出し合うことがよい。そのためにはブレインストーミングKeyWordやブレ インライティングなどが活⽤される。また、⼀度作成したものでも、皆で何度 も書き直しを⾏い、修正を加えながら原因究明の役に⽴つものに仕上げることが 重要である。

KeyWord 
　　ブレインストーミングーブレイン（brain）は頭脳、ストーミング（storm ing）は嵐の意味である。複数の⼈が集まって⾃由に意⾒やアイデアを出し合 う会義であ「嵐を起こす」ように斬新で多様な意⾒やアイデアを出すことがで きる。

第3節検査 学習のポイント

◆検査の⽬的である顧客や次⼯程に対する品質保証の考え⽅について理解する。 
◆検査の⽅法について⽣産過程、検査個数、検査の内容による分類を理解する。 
◆検査情報とフィードバックについて理解する。

1検査の⽬的と⽅法 
（1）検査の⽬的 
　　　　検査とは、「適切な測定、試験、又はゲージ合せを伴った、観測及び判定 による適合性評価」（JISZ８１０１-２:２０１５-4.１.２）と定義される。 検査は、単なる試験や測定ではなく、要求事項に適合しているかどうかを判 定することにより、顧客や次⼯程に不適合品を流出させない活動である。 
　　上記のように、顧客や次⼯程に対する品質保証が検査の⽬的であるが、検査 データにより品質のバラツキを把握することで不適合の原因を除去し、製造 ⼯程の改善を⾏い、品質の向上と⽣産の安定化を図るための情報を提供する ことも検査の重要な⽬的である。

（２）検査の⽅法 
　　検査の種類には、企業の基本的なビジネスプロセスである調達・⽣産・販 16 売の各段階で実施される受⼊検査、⼯程検査、最終検査がある。さらに、検 査個数から、検査ロットのすべてを対象とする全数検査、検査ロットの中か ら、あらかじめ定められた⽅式に従ってサンプルを抜き取って⾏う抜取検査に 分類される。また、検査の内容によって、製品をを破壊しないと測定できない破壊検査 と、製品を破壊しなくても測定可能な⾮破壊検査とに分類される。

（３）⽣産過程に対応する検査 
I受⼊検査 
　　受⼊検査とは、「物品を受け⼊れる段階で、受⼊の可否を⼀定の基準の下 で⾏う検査。注釈1外部から購⼊する場合の検査を購⼊検査という」（JIS Z８１４１：２０２２-７２１４）と定義される。
　　購⼊した原材料や外注品の受け ⼊れの際に⾏われ、受け⼊れた物品が原因で起こる⽣産段階での不適合品の 発⽣を防⽌するために⾏われる。⾔い換えると、次⼯程である⽣産段階への 品質保証活動である。また、検査データにより外注や協⼒⼯場の品質上の能 ⼒を把握することで、品質改善に対する指導・育成に活⽤する。さらに外注 や協⼒⼯場の品質レベルに応じて検査の⽅式を緩くしたり（最も緩い検査は 無検査）、きっい検査にするなどの調整をすることで、外注や協⼒⼯場の品 質意識を⾼める効果も期待できる。 
　　II⼯程検査 
　　　　⼯程検査とは、「⼯程の適切な段階で⾏う、⼯程パラメータ、又は結果とし ての製品特性の検査」（JISZ８１０１-２:２０１５-４.１.１３）と定義さ れ、中間検査ともいわれる。 
　　通常、製造⼯程は複数で編成されている。⼯程検査は、次⼯程に対する品質 保証が⽬的である。前⼯程で製造した半製品が不適合品の場合は、それ以降に 加⼯された半製品も不適合品となる。後⼯程にいくほど、付加価値が⾼めら れていくことから不適合品となった場合の損失も増加する。したがって、な るべく源流の⼯程で不適合品が除去されることが望ましい。また、検査デー タを活⽤することで、⾃⼯程の品質向上を⽬指すことも重要である。 
　　III最終検査 
　　　　最終検査は、出荷検査あるいは製品検査とも呼ばれ、でき上がった品物が、 製品として要求事項を満⾜しているかどうかを判定するために⾏う検査であ る。最終検査は、顧容に対する品質保証が⽬的である。検査は製品の特性に 関するものはもちろん、保守部品、取扱説明、包装なども含んでいる。同時 に検査データを⽤いて製品の品質向上を⽬指す活動も含まれている。 
図表１−３−１ 
図表１−３−１⽣産過程と検査

２全数検査と抜取検査 
　　全数検査は、検査ロットのすべてを対象とし、抜取検査は、検査ロットの 中から、あらかじめ定められた⽅式に従ってサンプルを抜き取って⾏う検査 ⽅法である。製造⼯程の管理レベルや検査の性質、経済性などから適⽤する 17 ⽅法を決定する。 
　　全数検査は、すべての製品をチェックするが、必ずしも全製品が適合品であ ることを保証することはできない。⼈⼿に頼った検査では検査ミスが発⽣ し、不適合品が0%であることを保証するためには反復して検査する必要があ り、検査コストが増加する。また、製品を破壊しないできない強度の被査な どの破機検査では全数検査は不可能である。⼀⽅、抗取検査は、確率的に不適 合品の混⼊を容認する⽅式であり、不適合品が0%であることを保証すること はできない。どちらの⽅法であっても検査の主体が⼈間である場合は、検査 ミスが発⽣することを考慮する必要があり、保証の精度を上げるためには、検 査を機械化し⾃動検査機の導⼊などの検討が必要である。　　 
　　また、製造⼯程の管理レベルが⾼く、規格に対してバラチキが⼗分⼩さい場合（⼯程能⼒ が⾼い場合）は、規格外の製品が製造される確率が低下するため、緩い検査の 適⽤や無検査とすることが可能となる。検査で品質を保証することにコストを かけるのではなく、⼯程能⼒を⾼めることが結果的に保証のレベルも⾼め、 コストを低減することにもなる。

（1）全数検査が適⽤されるケース 
　　全数検査は、1つでも不適合品が出荷されると経済的にも信⽤にも重 ⼤な影響を与える次のような場合に適⽤される。 
①検査項⽬が少なく、簡単に検査できる場合 
②ロットの⼤きさが⼩さい場合 
③不適合品が⼈命に影響を与える致命的な場合 
④製品が⾮常に⾼価な場合

（２）抜取検査が適⽤されるケース 
　　抜取検査は、全数検査が適⽤できない場合や不適合品の混⼊により安全や 経済⾯への影響が少ない次のような場合に適⽤される。 
①検査項⽬が多く、検査に⼿間がかかる場合 
②ロットの⼤きさが⼤きい場合 
③破壊検査の場合 
④製品価格が安く、ある程度の不適合品の混⼊が許される場合 
⑤⽣産者に品質向上の刺激を与えたい場合 
　　抜取検査では、N個のロット（母集団）からn、個のサンプルを抜き取り、これを検 査してサンプル中の不適合品の個数によりロットが合格か不合格かを判定する。しかし、N個の ロット（母集団）に不適合品が含まれている場合、抜き取ったn個のサンプルの中に不適合品 が混⼊するかどうかは確率の問題となり、同じ不適合品が含まれるロットから操り返し同じ 操作でサンプルを抜き取っても、不適合品数は変動する。その結果、合格す べきロットを不合格にする誤り（⽣産者危険）と不合格にすべきロットを合 格にする誤り（消費者危険）というリスクがあり、両者はトレードオフの関 係にある。抜取検査の設計では、経済的・技術的に最も有利な⽅法を検討す 18 る必要がある。
→図表１−２−３ 
図表１−２−３抜取検査⽅式

３検査と管理 
（1）⾃主検査 
　　品質管理の導⼊期は、不適合品を出荷しないことに重点が置かれ、検査主体 の品質保証活動が⾏われていた。検査部⾨は製造部⾨とは独⽴して組織さ れ、 製造部⾨の仕事の結果である製品品質を監視する⽴場であった。しかし、検 査を厳重に⾏っても不適合品の出荷を完全になくすことはできず、経済性の ⾯からも得策とはいえなかった。 
　　そこで、不適合品を作らない、後⼯程に流さないために製造段階でエ程を管 理する品質保証活動に変化した。これは、品質は⼯程で作り込まれるという 考えのもとに、⼯程管理に重点を置くことによって、品質を保証する⼯程管 理重点主義の品質保証という。この考え⽅の実現のためには、製造部⾨はも ちろん、外注、購買から⽣産技術、検査、販売の各部⾨が、それぞれの役割 に応じてトップから作業員まで⼯程管理に参加して、それぞれの業務の質を保 証する必要がある。 
　　業務の質を保証するために⾏われるのが⼯程検査で、特に製造担当者が⾃⼯ 程で製造した製品や半製品に対してみずからチェックを⾏い仕様どおりに製 造できたか否かを確認することを⾃主検査という。みずから製造したものに 責任をもち、不適合品を後⼯程に流さないことを⽬指している。検査という ⾔ 葉が使われているが、⾃⼯程で品質を作り込むことを⽬的として⾏われる管 理活動である。

（２）検査情報とフィードバック 
　　前述のように、検査の⽬的は顧客や次⼯程に対する品質保証である。した がって、検査により製品の合格・不合格を判定し、顧客や次⼯程に不適合品 を流さないことが⽬的である。検査を厳重に⾏っても品質の⾼いものが⽣産 できるわけではなく、逆に厳重な検査は⽣産コストの増⼤となる。宿頼性の ⾼い製品の製造は、設計や⼯程で作り込まれるものであり、検査の結果、不 適合品を選別することはできても、品質が⾼くなることはない。 
　　 ⼯程で品質を作り込むためには、⼯程の管理状態を把握し、⼯程能⼒を⾼ く維持していく必要がある。そのために⾃主検査により⼯程管理⽤のデータ を測定することが⾏われているが、検査で測定されたデータ、つまり検査情 報を⼯程にフィードバックすることも重要である。検査情報により品質のバ ラッキを把握することで不適合の原因を除去し、製造⼯程の改善を⾏うこと で、品質の向上と⽣産の安定化を図ることが可能となる。検査情報をフィー ドバックする⽬的を以下に挙げる。 
・製造⼯程へのフィードバックと処置 
・品質標準その他の標準類の検討 
・品質設計に対するフィードバック 
・供給者に対するフィードバックと外注管理の改善

第4第品質改善の進め方 学習のポイント

◆改善の進め⽅を理解する。

◆データ主義について理解する。

◆源流主義について理解する。

１改善の進め⽅ 　　
　　改善活動は問題解決のプロセスととらえることもできる。また、問題は、 設定されている⽬標と現実とのギャップとして認識される。改善活動の効果 を上げるために、定⽯ともいえる改善のステップがある。このステップは品 質管理活動においてはQCストーリーとも呼ばれ、現場のQCサークル活動など で使われて効果を上げている。また、効果的に改善を進めていくために、QC ストーリーの各ステップにおいて本章第２節で解説したさまざまな⼿法を活 ⽤する。 
　　QCストーリーには、図表1-4-1に⽰すように問題解決型QCストーリーと 課題達成型QCストーリーという２つの異なるタイプがある。 問題解決型QCストーリーは、設定されている⽬標と現実のギャップを埋 めながら、現実の姿を⽬標に近づけるよう問題解決を図っていく活動である。 
　　⼀⽅、課題達成型QCストーリーは、⽬標を設定し、その⽬標と現実の ギャップを埋めながら、現実の姿を理想の姿に近づくよう問題解決を図って いく活動である。 図表１−４−１QCストーリー

２データ主義 
（1）事実で管理 
　　改善のステップや⽇常の管理では、本章第２節「データの活⽤」で解説した さまざまな⼿法を活⽤し、⼯程の状態をデータという事実で把握することが 重要である。統計的品質管理では、経験や勘に頼るのではなく、事実として データを収集し分析することで管理改善を進めることが基本である。 
　　たとえば、機械加⼯⼯程において⼨法の不適合が発⽣した原因を解析する場 合、不適合品が発⽣したロットの4Mの変化をデータとして犯握することで、 突発的な原因を解明することができる。 
（２）平均値とバラツキで管 
　　事実としてのデータは、必ずバラツキをもっている。このバラツキに着⽬ することが統計的考え⽅の基本である。たとえば、A、B⼯程からサンプリン グした製品５個の⼨法（mm）が以下の場合、どのように考えればよいか。 
　　共に平均は6mmであるが、データを⾒ただけでB⼯程のバラツキが⼤きい ことがわかる。標本標準偏差sを計算するとA⼯程は1.58、B⼯程は3.16 で、A⼯程の倍のバラッキであることがわかる。このように、どちらの⼯程の 品質が安定しているかは平均値だけでは判断することはできず、バラツキを 考慮することが重要であることがわかる。→本章第２節 
　　上記の例で、⼨法の不適合が発⽣したロットでは4Mの変化がなく、突発 的な原因でない場合がある。加⼯条件等の傾向的な変化が原因で不適合品と なるケースが考えられる。この場合、中⼼値（平均）のズレか、バラツキが ⼤きいことが原因であり、原因により対策も異なる。中⼼値を移動する対策 は加⼯条件の初期設定値の変更が必要であり、バラツキを⼩さくする対策に は、加⼯条件を変更する必要がある。

３源流主義 
　　品質保証は、製品の製造に直接かかわっている製造部⾨だけで達成できる わけではない。製造では設計された品質を満たして⽣産していても、顧客の 要求を的確に把握し、満⾜する設計となっていなければ、顧容にとってのよ い品質とはならない。また、製品の設計や⽣産⼯程の設計が悪く作業性が極 端に悪い場合も、よい品質のものを製造することは困難である。さらに、原材 料の購⼊や検査、梱包、輸送、サービスなど企業の関係部⾨すべてが品質保 証活動を⾏うことで、顧客の要求する品質を保証することが可能となる。製 品の品質はこれらのすべての結果として現れ、品質改善には、より源流にあ る原因を追求し、対策を講じる必要がある。 
（1）原因追求 
　　管理改善には問題の真の原因を解決することが重要である。たとえば、スク リーン印刷の不適合品の発⽣は、インクの濃度、温度、スクリーンメッシュ の状態、スキージの圧⼒などさまざまな原因が考えられるが、問題にしてい る不適合の根本的な原因（要因）を解析し対策を打つことが重要である。そ のための⼿法として特性要因図が効果的であり、絞り込んだ要因に対して影 響の程度を散布図などで定量化する。 
（２）再発防⽌ 
　　再発防⽌は、改善のステップにおける歯⽌めに当たる。真の原因に対して 対策を打ったとしても、歯⽌めが不⼗分であると元の状態に戻り問題が再発す る。再発しないような設備的な対策や標準化が重要である。 設備的な再発防⽌対策としてポカよけというフールプルーフの考え⽅が る。ポカよけの考え⽅には⼤きく3つある。   
①だれが作業しても間違いが起こらない⼯夫⼀形状の異なる部品が取り 21 付けられないようにする。 
②仮に間違った作業をしても、間違いを検出して警告を出す⼯夫⼀未加⼯ な部品はセンサーに当たり警報を出す。 
③不適合品が発⽣したら⾃動的に検出し適合品に混⼊しない⼯夫⼀⼀加⼯ ⼨法の異なる部品はシュートから排出される。

Columnコーヒーブレイク ＜改善の⽅法＞ 改善の⽅法には、分析的アプローチと呼ばれ、現状を細かく分析し問題1 つひとつ解決し、積み上げていくボトムアップの⽅法と、設計的アプローチと 呼ばれ、あるべき姿を設定し機能を展開していくトップダウンの⽅法がある。 問題解決型QCストーリーは分析的アプローチ、課題達成型QCストーリーは設 計的アプローチで改善を進める⽅法である。

第5節品質保証 

学習のポイント 
◆品質保証の意義、重要性、国際化（特にISO9000シリーズの 概要を含むについて理解する。 
◆品質保証体系と品質保証活動の進め⽅を理解するとともに、 開発、⽣産、販売などの品質保証活動の内容を理解する。 
◆品質保証におけるクレーム処理への対策、不適合品への対策 ⽅法を理解する。 
◆製造物責任（PL）の考え⽅や品質保証活動との関連を理解 する。

１品質保証の意義と進め⽅ 
（1）品質保証の意義と重要性 
　　品質保証（QualityAssurance:QA）とは、「品質要求事項が満たさ れるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの⼀部」（J ISQ9000:２０１５-３.３.６）と定義される。 
　　品質保証は、顧客に提供する製品やサービスの品質を保証し、製品やサー ビスを安⼼して使⽤でき、満⾜してもらうための体系的活動であり、広義の 品質管理の⼀部として位置づけられる。狭義の品質管理の⽬的も顧客に満⾜ してもらう製品やサービスの提供であるが、管理の重点はよいものを経済的 に作り出す社内の活動に重点が置かれている。⼀⽅、品質保証は、顧答との約 束を満たすための活動に重点が置かれ、顧客の視点に⽴った品質管理活動で あるといえる。→本章第1節 
　　品質管理の導⼊期は、不適合品を出荷しないことに重点が置かれ、検査主 体の品質保証活動が⾏われていた。しかし、検査を厳重に⾏っても不適合品 22 の出荷を完全になくすことはできず、経済性の⾯からも得策とはいえなかっ た。そこで、不適合品を作らない、後⼯程に流さないために製造段階で⼯程 を管理する品質保証活動に変化した。さらに、製品の設計が悪ければ、製造 でいくら管理を厳しく⾏っても品質は向上しない。また、使⽤者や顧客の要 求を満⾜する設計となっていなければ、設計どおり製造したとしても顧客は満 ⾜しない。製造だけでなく開発・設計、営業・企画なども含めた品質保証活 動が重要になってきた。

（２）品質保証体系の考え⽅、進め⽅ 
　　品質保証は、製品の製造に直接かかわっている製造部⾨だけで達成できる わけではない。製造では設計された品質を満たして⽣産していても、顧客の 要求を的確に把握し、満⾜する設計となっていなければ、顧客にとってのよ い品質とはならない。また、製品の設計や⽣産⼯程の設計が悪く作業性が極 端に悪い場合も、よい品質のものを製造することは困難である。つまり、原 材料の購⼊や検査、梱包、輸送、サービスなど企業の関係部⾨すべてが品質 保証活動を⾏うことで、顧客の要求する品質を保証することが可能となる。 
　　効果的な品質保証を⾏うためには、経営者をはじめ全社の各部⾨が、顧客の 視点に⽴ち、組織的・体系的に連携し有効に機能するための品質保証体系の 構築が必要である。この体系を⽂書化したものが品質保証体系図である。品 質保証体系図は、製品の受注から製品開発、⽣産、販売、アフターサービス までの各プロセスにおける、各部⾨の役割と連携を業務の流れに沿って表し た図である。各プロセスにおいて、各部⾨が不適⾷品を作らない、次⼯程に 不適合品を流さないしくみを構築することが重要である。

（３）品質保証体系の内容 
　　品質保証体系が確⽴され、品質保証活動を⾏っていくためには、各部 ⾨が経営者の品質⽅針に従って、活動を展開していく必要がある。図表 １−５−１に各部⾨の役割を整理した。 
図表１−５−１品質保証体系における各部⾨の役割 
　　本章第２節（1）で品質を消費者、開発者、製造者の視点で要求品質、設計 品質、製造品質の３つに分類した。それぞれの品質を中⼼に扱う販売部⾨、製 造部⾨、開発部⾨の品質保証活動の詳細を以下に解説する。 
I販売部⾨における品質保証活動 
　　販売部⾨は、社会情勢や市場動向、顧客ニーズを市場調査などで情報収集 を⾏い、市場品質を決定するための情報を把握することが重要な役割であ る。顧客ニーズは、社会が豊かになるとともに、従来の⾼品質・低価格の要 求だけでなく、⾃分の価値観に合ったものへと変化し多様化している。ま た、環境への配慮や製造物責任（PL）などへの消費者意識の⾼まりなど、社 会情勢や経営環境などの情報を常に収集し対応していくことが重要である。 
　　また、開発部⾨での設計品質を決定するために、把握した顧客ニーズ を製品企画段階へ伝達することも重要な役割である。

I開発部⾨における品質保証活動 
　　開発部⾨では、要求品質に基づき、設備や技術⽔準などを検討し、⾃社で ⽣産できる製品の仕様を決定する。製品開発は、⼀般的に製品企画、開発設 計、⽣産設計、初期流動段階に分須することができる。 
（1）製品企画段階 販売部⾨からの顧客ニーズをもとに、開発部⾨では開発する製品のデ ザインや性能、耐久性、安全性などを顧客ニーズに合わせ仕様を決定する。 
（２）開発設計段階 設計品質を決定する段階であり、⾃社の技術⽔準や設備などを検討し、製 品企画を満⾜できるための、試作、性能試験、デザインレビューなどを⾏ い、仕様を決定する。 （３）⽣産設計段階 開発設計で設定された設計品質を満⾜させるために、製造部⾨や品質保証 部⾨などと連携し、作業性やコストを考慮した製造仕様を決定する。 
（4）初期流動段階 製造仕様に基づいて、⼯程が設計され製造を開始した際、製品が設計どお りに製造されているか⾹かを確認する。品質上の問題点はもちろん、作業性 やコスト⾯など不具合がある場合は、設計変更などで是正する。

Ⅲ⽣産部⾨における品質保証活動 
　　設計品質で定められた品質を達成するための製造品質を設定し、製造品質 を達成するための活動を⾏う。製造品質を設定する⽣産準備活動と量産段階 の活動に⼤別される。 
1）⽣産準備活動 
　　⽣産準備活動は、量産に必要な⼈員計画、⽣産設備の計画、原材料の贈 ⼊、外注品調達計画、作業設計、⼯程編成などの4M［Man（作業者）、Ma chine（設備）、Materiall（原材料）、Method（⽅法）」を計画し実施 していくことである。また、⼯程で品質を作り込むための品質保証計画を⽴条 し、各⼯程における理項⽬、管理基準、管理⽅法、確認⽅法などを決定しQC ⼯程図として整備する。 
２）量産段階の活動 
　　産準備が整い最産を開始した時点で、管理項⽬ごとの品質特性を調査し、 規格値とバラツキの関係を⽰す⼯程能⼒を決め、⼯程能⼒が⼗分であること を確認する。次に⼯程で品質を作り込み、不適合品を発⽣させないために⼯ 程管理を⾏う。不適合品が発⽣した場合は、発⽣原因を、特性要因図などを ⽤いて調査し再発防⽌の処置をとる。⼀⽅、作業標準どおりに作業が⾏われて も不適合品が発⽣した場合は、作業標準書を改定する必要がある。また、作 業標準書どおりに作業が⾏われていなかった場合は、作業者教育を実施した 24 り、作業標準書に問題があれば改定する。

２品質保証とクレーム処理 
（1）クレームの原因分析 
　　顧客からの製品やサービスに対する苦情をクレームといい、顧客のニーズ に製品やサービスが適合しなかった場合や、⽋陥があった場合に発⽣する。 なお、苦情とは、「製品若しくはサービス又は苦情対応プロセスに関して、組 織に対する不満⾜の表現であって、その対応又は解決を、明⽰的又は暗⽰的 に期待しているもの」（JISQ9000：２０１５ー３.９.３）と定義される。 その原因としては、製品そのものの不適合と品質保証システムの不適合の２つ があり、顧客の視点に⽴った品質保証活動が成果を上げていれば、クレーム の発⽣は抑えられると考えられる。クレームの発⽣は、製品やサービスのイ メージを傷つけ、さらには企業イメージのダウンも避けられず業績にも⼤き く影響する。 
　　前述のようにクレームは顧客ニーズと製品との不適合、製品の機能の不適 合など、不適合品が顧客に渡ってしまったときに発⽣する。不適合品とは⼀ 般的には不良品ともいわれ（本テキストでは、原則として「不適合品」を⽤ いる）、本来備えていなくてはならない品質を満⾜していない状態を指して いる。クレームが発⽣した場合は、製品の⽋陥状況、購⼊時期、使⽤状況な どクレームの状況を詳細に把握することが必要である。そのうえで、応急対 策として不適合品の流出防⽌と回収、代替品 の⼿配、恒久対策としての再発防⽌の是正措置を講じることが重要であ る。→図表１−５−２ 
図表１−５−２クレーム処理

（２）クレームの再発防⽌策 
　　類似クレームの発⽣の防⽌、その真の原因を把握するためには、クレーム 品の製造番号、ロット番号などから不適合がどのような状況で発⽣したかを 製造履歴から追跡できるトレーサビリティのしくみが重要となる。トレーサ ビリティを実現するためには、モノの流れと作業記録を対応させた⼯程管理 システムの構築が必要となる。最近、家電や⾃動⾞などで重⼤なリコールK eyWorl］が起こっているが、トレーサビリティにより迅速な製品回収が可 能となり、このしくみを整備していくことが重要である。 
　　クレームの原因として、製品そのものの不適合なのか品質保証システムの 不適合なのかを特定し、真の原因に対して以下のようなステップで対策を⽴ てることが重要である。 
①クレームの内容確認 
②クレームの原因の特定 
③クレームの再発防⽌を確実にするための処置の必要性の評価 
④必要な処置の決定および実施 
⑤とった処置の結果の記録 
⑥実施した活動のレビューおよび対策の⽔平展開 
　　クレームが発⽣したら、真の原因を追求し、原因に対する効果的な対策を考 え、再発防⽌の対策を確実に打っていくことが、品質管理の基本である。ま た、クレームの発⽣を抑えるためには、同様の不適合が他の⼯程や製品で発 ⽣しないように、対策を⽔平展開することが重要である。

（３）品質の不適合および予防対策 
　　クレームの原因である品質の不適合の発⽣を抑え、不適合品を顧客に渡ら ないようにするためには、品質の不適合の再発防⽌とともに、潜在的に品質 の不適合が発⽣する可能性のある原因をあらかじめ除去する予防対策が重要 である。IS09000シリーズでは予防措置の⼿順として以下のように記述され ている。 
①起こりうる不適合およびその原因の特定 
②不適合品の発⽣を予防するための処置の必要性の評価 
③必要な処置の決定および実施 
④実⾏した処置の結果の記録 
⑤予防処置において実施した活動のレビュー 
　〈不適合品発⽣の予防処置の⼿順＞ 
　　予防処置の実施には、潜在的問題点を把握することが重要となる。潜在的 な問題点を把握するためには、⼯程管理での検査データや不適合品の発⽣な どの記録が不可⽋である。また、⽇常的な管理を⽬で⾒える管理として、⼯程 が正常状態なのか異常状態であるのかを把握しやすくす るしくみをつくり、不適合品の発⽣前の管理状態に是正できるようにす ることが重要である。  　　
　　予防処置は問題解決ととらえることもできる。また、問題とはあるべき姿 と現実とのギャップとして認識される。問題解決を⾏うには本章第4節「品質 改善の進め⽅」のステップを実⾏し、真の原因を発⾒することが重要である。

３製造物責任（PL） 
（1）製造物責任の考え⽅ 
　　製造物責任（ProductLiability：PL）は、製品の⽋陥によって被 害を受けた場合の損害賠償責任のことで、製品の⽋陥またはその使⽤上の説明 の⽋陥によって、ユーザーまたは消費者が受けた損害に対して、その製品の 製造者または販売者に対して課せられる障害または損害の賠償責任である。 製品の⽋陥については以下のように分類される。 
①設計上の⽋陥 設計⾃体に問題があるために安全性を⽋いた場合 
②製造上の⽋陌 製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を⽋いた場合 
③指⽰・警告上の⽋陥 26 製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切 な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合などが該当 する。 
　　PL法は、欧⽶を中⼼に消費者保護を⽬的に発展してきた概念であり、損 害賠償請求を⾏う際の、被害者の証明責任を⼤幅に軽減するものである。民 事上、損害賠償請求を⾏う際は、加害者の過失責任の原則が採⽤され、被害 者が加害者の過失を証明する必要がある。しかし、PL法では製造者である加 害者の過失の有無にかかわらず（いわゆる無過失責任）。以下の２つを証明す ることで損害賠償請求が可能となった。 
①製品に⽋陥が存在した 
②その⽋陥によって損害が⽣じた 
⽇本では、1995（平成7）年から「製造物責任法（PL法）」が施⾏さ れ、製造者に過失がなくても製造した製品の⽋陥により被害が発⽣した場合 には、製造者の責任として被害者に賠償を⾏うこととなった。製品の久陥に より事故が発⽣すれば、多額の賠償⾦を⽀払うだけでなく、企業の信⽤にも ⼤きな影響を与え、企業の存続が困難となるケースも発⽣している。

（２）製造物責任と品質管理活動の関連 
　　年の法律の施⾏により、⽇本においていままで以上に消費者の製 品の安全性に対する意識が⾼まるとともに、製造者の責任も⼤きくなっ てきた。PL法と品質管理との関係は特に⼤きく、前述の⽋陥のうち、① 設計上の⽋陥、②製造上の陥は、直接的に品質管理の対象となるもの である。IS09000シリーズへの対応を含む品質保証体制の確⽴が製品設 計や製造⼯程での⽋陥品をなくし、PL法への対策にも有効である。PL 法への対策は品質保証活動そのものであるといってもよい。 
　　製品の安全性を確保するためには、設計時に設計FMEAKeyWord（ Fail-ureModeandEfectAnalysis）などを⽤いて、予期しない使い ⽅や誤使⽤などによる問題点を推測し、対策を織り込む安全設計が重要とな る。また、安全設計では対応できない場合には、使⽤者に注意を喚起するため の警告ラベルの貼付や使⽤上の注意などを明記することも重要である。  　　
　　前述のように、製品の⽋陥により事故が発⽣すれば、多額の賠償⾦を⽀払 うだけでなく、企業の借⽤にも⼤きな影響を与え、企業の存続が困難となる ケースも発⽣している。したがって、市場での安全にかかわる品質問題の発 ⽣に対する事前の対応が必要になる。この対応は製造物責任予防（product liabilityprevention）と呼ばれ、訴訟の提起に備える製造物責任防御と 消費者に安全な製品を供給する製品安全（productsafe-ty）の２つに分 けて考えることができる。品質管理との関連では、後者の製品安全を品質保 証活動などを通して実現していくことが重要である。

KeyWord 
　　設計FMEA（設計故障モード影響解析＝DesignFMEA）⼀設計時に、 27 潜在的な故を予測し、その影響度を解析し設計の頼性を⾼める⼿法である。製 品の部品、ユニットごとに起こりうる故障を予測し、その故障が製品に及ぼ す影響を予想することにより、潜在的な事故・故障を設計段階で予測する。

第6節品質マネジメントシステ 
学習のポイント 
◆品質マネジメントシステムの国際化について理解する。 
◆品質マネジメントシステムの内容（特にIS09000シリーズ）について理 解する。

１品質マネジメントシステムの国際化 
　　品質マネジメントシステムの国際規格がISO9000シリーズであり、１９ ８７（昭和６２）年に制定され、１９９４（平成6）年、２０００（平成１２）年、 ２００８（平成２０）年、２０１５（平成２７）年に改正されて現在に⾄ってい る。 
　　品質マネジメントとは、「品質に関するマネジメント。注記品質マネジメ ントには、品質⽅針及び品質⽬標の設定、並びに品質計画、品質保証、品質 管理及び品質改善を通じてこれらの品質⽬標を達成するためのプロセスが含 まれ得る」（JISQ9000：２０１５-３.３.４）と定義される。品質マネジ メントという⾔葉にあるように、経営活動の⼀環ということが強調されてい る。また、「確信を与える」ことを証明できる品質保証体制が求められてい る。そのために、活動の結果を記録する体制の整備が必要となる。 
　　ISOは、国際標準化機構（InternationalOrganizationforStan dardiza-tion）のことで、電気分野を除く⼯業分野の国際的な標準規格を 策定するための民間の⾮営利団体である。本部はスイスのジュネーブで各国1 機関が参加でき、⽇本ではJISC（JapanIndustrialStandardsCom mit-tee＝⽇本産業標準調査会）が加盟している。電気分野の標準規格は国 際気標準会議（InternationalElectrotechnicalCommission：IE C）によって策定される。また、双⽅に関連する分野は、ISO/IECJIC1（ 合同技術委員会）が合同で標準化を⾏っている。  
　　ISO9000シリーズは、EU市場統合とGATT（関税及び貿易に関する⼀般協 定）の国際貿易の円滑化をねらいとして、１９８７年に世界共通の品質保証シ ステムとして制定された。⽇本では1991（平成３）年にJISZ9900シ リーズとしてJISに取り⼊れられ、ISOとの整合性が図られた。２０００（平 成１２）年には、従来の品質保証から品質マネジメントシステム（Qual-ity ManagementSystem：QMS）の要求事項の標準化を⾏うための国際規 格 として⼤幅に改定された。IS09000シリーズは、企業が構築した品質マネジ メントシステムが規格に適合していれば、⼀定の品質が保証された製品が製造 されるという基本的な考え⽅に⽴っている。企業の品質マネジメントシステ ムが規格に適合しているかどうかは、審査登録機関が審査し、認証するしく 28 みとなっている。 
　　ISO9000シリーズは、前述のように１９８７年に制定され欧州を中⼼と して進められた。同時期、⽇本ではTQCを中⼼とした独⾃の品質管理、品質保 証システムが確⽴し成果を上げており、IS09000シリーズへの関⼼は低いも のであった。しかし、EU統合によるIS09000シリーズの欧州企業での採⽤ が、取引の障害となる可能性が指摘され急速に関⼼が⾼まり、1991（平成 ３）年JISにも取り⼊れられ整合性が図られた。また、TQCはQCサークルを 代表とするボトムアップが基本となっており、急激な経営環境の変化に戦略 的に対応することが困難であることが指摘されていた。TQCにも経営全般の 質の向上を図るという概念が含まれているが、さらに明確にするために総合 的品質管理（TotalQualityManagement：TQM）と呼ぶのが⼀般的に なってきた。 
　　IS09000シリーズの中⼼規格であるIS09001は、２０１５年に⼤幅な改 定が⾏われ、以下の記載がある（ISO9001：２０１５-0.1⼀般）。 
　　「品質マネジメントシステムの採⽤は、パフォーマンス全体を改善し、持 続可能な発展への取組みのための安定した基盤を提供するのに役⽴ち得る、 組織の戦略上の決定である。 組織は、この規格に基づいて品質マネジメントシステムを実施するこ とで、次のような便益を得る可能性がある。 
a）顧客要求事項及び適⽤される法令・規制要求事項を満たした製品及びサービ スを⼀貫して提供できる。 
b）顧客満⾜を向上させる機会を増やす。 
c）粗織の状況及び⽬標に関連したリスク及び機会に取り組む。 
d）規定された品質マネジメントシステム要求事項への適合を実証できる。 
　　内部及び外部の関係者がこの規格を使⽤することができる。
この規格は、 次の事項の必要性を⽰すことを意図したものではない。 
・様々な品質マネジメントシステムの構造を画⼀化する。 
・⽂書類をこの規格の箇条の構造と⼀致させる。 
・この規格の特定の⽤語を組織内で使⽤する。

顧客満⾜の向上だけでなく、組織の成果の達成が⽬的に追加されている。 また、リスクと機会への対応を求めている。ただし、品質マネジメントシス テムの画⼀性を求めていないとし、組織に使いやすい品質マネジメントシス テムにするには、規格の⽤語にこだわることなく、組織が⽇常的に使ってい る⽤語を⽤いて⽂書を構築するなど柔軟に対応することを求めている。さら に、IS09001が作成を要求している書⾯（⽂者）も規格の箇条と⼀致させる 必要はなく、⼤幅に削減されている。

２IS09000シリーズの構成 
　　２０００年の改正では構成の⾯で、ISO9001・９００２・９００３はIS0900 1に続合された。また、環境マネジメントシステム監査との整合性の観点からIS O９０１１が制定され、ISO9000の規格は4つの規格に整理された。主要 なISO９０００の規格は、IS09001を中⼼として、図表1-6-1のよう構成され ている。このほかにも、計測機器や教育、統計的⼿法などの⽀援技術に関す る規格があり、これらを総合してIS09000シリーズ（あるいはISO9000 ファミリー）と呼んでいる。なお、本稿ではIS09000等と記載しているが、 記述は対応するJISQ9000等から抜粋している。 
図表1-6-1ISO９０００の主要な規格とJIS規格との関係

３品質マネジメントシステムの原則 
　　改正された規格では７つの品質マネジメントの原則を採⽤し、組織に おけるすべての階層の責任と権限、および品質に関連する業務を体系的 に⽂書化したQMSに従って業務を遂⾏し、継続的改善を推進することが 求められている。→図表１−６−２ 
図表１-６-２品質マネジメントの原則（ISO９０００：２０１５）

4  ISO9001:２０１５規格の構成 
　　２０１５年版のISO９００１では、組織が戦略的⽅向性に関する意図した結果 の達成に向けて、品質マネジメントシステムに取り組むということが明確に ⽰されている。特に、以下の点が強調されている。 
◯組織の状況理解と適⽤範囲の決定 
　　項番４（組織の状況）では、組織の内部・外部の課題や、利害関係者の ニーズおよび期待を考慮し適⽤範囲を決定することを要求している。網羅的 でなく適⽤範囲を絞り、企業経営に直結する品質マネジメントに取り組むこ とが可能となる。 
◯リーダーシップ 
　　項番5（リーダーシップ）、では、ISO9001規格の適⽤範囲内の最⾼賞任者 であるトップマネジメントに、品質マネジメントシステムのリーターシップ とコミットメントを要求している。また、トップマネジメントに組織の事菜プ ロセスへ品質マネジメントシステムの要求事項を統合することを要求している。 
◯リスクおよび機会への取り組み 
　　項番６.１（リスク及び機会への取組み）では、製品またはサービスの品質 に不具合や悪影響を与える潜在的なリスクと機会（ビジネスチャンス）につ り合いの取れた対応をすることを要求している。また、製品やサービスの品 質を改善するための対策とリスクが低減または除去されたかどうかを評価する 30 ことが重要である。 
◯サービス業への配慮 
　　従来の要求事項では、製品という⽤語の中にサービスを含んでいたが、２ ０１５年度版では、製品とサービスの定義を分けている。特に項番８.４（外部 から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理）では、２００８年版の「 購買製品」を「外部から提供される製品及びサービス」にというように、⽤ 語の⾒直しが図られている。
 ◯⽂書の簡略化 
　　項番７（⽀援）では、共通要素の要求事項として、２００８年版の「⽂書・ 記録」が「⽂書化した情報」となり、形式にとらわれない⽂書化が可能に なった。紙媒体の⽂書だけでなく、図表や電⼦媒体の情報での整備も可能に なった。ISO認証取得のためだけに作成するような不必要な⽂書・記録をなく し、企業活動に直結した品質マネジメントシステムを運⽤していくことが可能 となる。 
QMSを構築する場合のISO9001：２０１５に規定されている要求事項の概 要は、図表１−６−３のとおりである。
 図表１−６−３ISO９００１：２０１５品質マネジメントシステムの要求事項

5PDCAサイクルと品質マネジメン 
　　２０１５年版のIS09001の0.1序⽂⼀般に以下の記述がある。 
　　「この規格は、Plan-Do-Check-Act（PDCA）サイクル及びリスクに基づ く考え⽅を組み込んだ、プロセスアプローチを⽤いている。
　　組織は、プロセ スアプローチによって、組織のプロセス及びそれらの相互作⽤を計画するこ とができる。 
　　組織は、PDCAサイクルによって、組織のプロセスに適切な資源を与え、 マネジメントすることを確実にし、かつ、改善の機会を明確にし、取り組む ことを確実にすることができる。」 
　　前述のIS09001の要求事項の条項4から条項10と、PDCAの関係を表 したものが「PDCAサイクルを使った、この規格の構造」である。→図 表１−６−４ 
図表１−６−４PDCAサイクルを使った、この規格の構造の説明

第1章理解度チェック 
次の設問に、OXで解答しなさい（解答・解説は後段参照）。 
１品質管理における管理のサイクルとは、計画⼀評価⼀実施⼀対策のサイク 31 ルを回し、品質や仕事の質を維持、改善していく活動である。 
２データを取る⽬的は母集団から取られたサンプル（標本）の情報を得るた めである。 
３検査とは、母集団から取られたサンプルを測定や試験を⾏い、要求事項に 適合しているかどうかを判定することである。 
４改善のステップでは問題点を多様な視点から検討し、改善⽬標を定性的に 設定することが重要である。 
５製造物責任とは、製品の⽋陥またはその使⽤上の説明の⽋陥によって、 ユーザーまたは消費者が受けた損害に対して、その製品の製造者または販売 者に対して課せられる障害または損害の賠償責任のことである。 
６品質マネジメントシステムの要求事項は、JISQ9000に提⽰され ている。

第２章原価管理 
第１節原価管理の基本的な考え方 
学習のポイント
◆原価管理には、原価企画、原価改善、原価統制という３つの カテゴリがあることを理解する。原価管理を実施するには、 基本情報としての原価情報を⼊⼿するために、原価計算が⾏ われる必要がある。
◆原価管理におけるマネジメント機能は、プランニングとコン トロールから成り⽴っていることを理解する。
◆製造業において、顧客の求める品質（Q）と納期（D）を満 たすために、必然的にコスト・原価（C）が発⽣するという 考え⽅を理解する。顧客満⾜を実現しながら利益の実現を図 るのが⽣産管理における原価管理である。

1原価管理の体系 原価とは、「製品の⽣産、販売・サービスの提供のために、消費される経 済的資源（原材料、設備、⼈など）の貨幣価値」（JISZ８１４１:２０２２ー １１１１）と定養される。原価管理と原価計算は混同されやすいが、厳密には 異なる。原価管理は、製造原価を統制すること、あるいは製造原価を低減す る活動である。他⽅、原価計算は、製品の単位原価（1単位当たりの原価）を 算定することである。原価管理を実施するには、基本情報としての原価情報を ⼊⼿するために、原価計算が⾏われる必要がある。なお、⽇本における会計 基準の1つで、原価計算の実践規範である「原価計算基準」（１９６２（昭和３ ７）年公表）によれば、原価計算の⽬的は、財務諸表作成⽬的、価格計算⽬ 的、原価管理（原価統制）⽬的、⼦算管理⽬的、基本計画設定⽬的の5つが挙 32 げられている。しかし、1990年代以降、ABC（活動基準原価計算）、品質 原価計算、ライフサイクル・コスティング、マテリアルフローコスト会計な ど、⽐較的新しい原価計算の⼿法が広く知られるようになった。これらは、「 原価計算基準」には依拠していないものの、原価管理のために有益であるた め、積極的にみずからの企業においてどのように活⽤するかを検討する価値 がある。 原価管理の体系を⽰すと、図表２−１−１のとおりとなる。原価管理のねらい を⼤きく分けると、原価統制と原価低減に分けることができる。原価統制 は、狭義の原価管理であり、原価を計画された範囲内に収める活動である。 他⽅、原価低減は、業務プロセスの改善や製品設計の⾒直しなどによって製 造原価の低減（コストダウン）を図る活動である。歴史的には、原価統制の 活動としての原価維持から始まり、原価低減の活動としての原価改善、原価 企画へと展開されていった。 図表２−１−１原価管理の体系 原価維持は、標準原価と実際原価との差異を分析し、実際原価をあらかじ め定めた範囲内に収める活動であり、具体的には標準原価計算という原価計 算制度を⽤いて標準原価管理という活動として美現される。原価改善は、製 品の製造段階における原価低減である。具体的にはIE（In-dustrialEngi neering）などの⽣産管理の⼿法を活⽤することによる作業そのものの改善 やムダ取りなどによる改善、品質管理による品質の向上、ABC/ABM(Activity BasedCosting/ActivityBasedManagement)を活⽤した間接業務の原価改善などに よって実現する。原価企画は、製品の企画・開発・設計段階での原価低減で ある。具体的には、品質管理活動やVEなどによって、デザインレビューやコ ストレビューを通じた設計の検討、原材料の⾒直し、⼯法の改善などを⾏う。 経営活勤において、Q（品質）、C（コスト・原価）、D（納期・⽣産性） が⼤事であるとはよくいわれる。しかしながら、QDCという順序で表記すべ きであるという意⾒もある。原価管理に関して注意すべきは、製造原価（コ スト）を低減するための直接的な⽅策はほとんどないことである。⼈員削減 を伴う事業整理や⼯場の売却などによって事業縮⼩すれば、製造原価が⼤幅 にかからなくなるが、それは現実的な解決策とはならない。経営活動におけ る品質の向上（Quality:Q）、⽣産性の向上と納期の短縮（Delivery:D） が成し遂げられた結果として、原価低減（Cost：C）が実現できる。した がって、原価管理は、原価低減の成果を⾦額で⾒える化させ、原価低減を経 営者、管理者、現場の⼈たちそれぞれに動機づける役割（マネジメントコン トロール）が⼤きな位置づけを占める。 原価管理活動は他の管理活動と同様に、Plan（計画）、Do（実施）、Ch eck（評価）およびAct（対策）の理サイクル、すなわちPDCAサイクルに 沿って実施される。注意する必要があるのは、特定の原価要素について特定 の部署が原価責任（原価を統制あるいは低減する責任）を有するように組織 33 を設計することである。原価の発⽣を機能別・責任区分別に管理するととも に、原価要素を分類・集計する計算組織上の区分を原価部⾨という。原価責 任とは、この原価部⾨がより、正確な原価を算定したり原価管理を⾏う責任を意味 する。 設計図を作成する設計過程において技術要件が決定されるのに従い、原価 が決定されていく。製品の設計から製造までの各段階において、それぞれの 業務に携わる技術者が原価責任を有する。製品設計技術者は、原材料の選択 と消費量の決定、組⽴作業と解体作業における作業性ならびに物流段階の配慮 において原価責任を有する。⽣産システム設計技術者は、⽣産要素（⽣産設 備）の選択と配置（レイアウト）において原価責任を有する。⽣産管理技術 者は、品質と納期の実現において原価責任を有する。

２プランニングとコントロール 原価管理も、⽣産管理や品質管理と同様、PDCAの管理サイクルに基づい て実施される。原価管理の機能を⼤別すると、プランニング（計画）とコン トロール（統制）から成り⽴っている。プランニングは、将来の状態を予測 し、⽬標を設定し、⽬標達成のための具体的な⽅法を決定することである。 コントロールは、仕事や作業を指⽰し、実⾏し、計画と実績の差異が⼤きい 場合は、その差異を⼩さくするように⼿⽴てを講じたり、計画を修正するこ とである。 第1に、標準原価計算における標準原価を管理することによる原価統制に ついて考える（標準原価計算については、本章第３節で解説する）。標準原 価は、標準の操業度と、標準の作業⽅法において、標準の能率（⽣産性）と 標準の原価率（原価標準）を適⽤して算出される原価である。標準原価計算 では、標準原価を設定することがプランニング、差異分析の結果を⽤いて差 異を⼩さくするための具体的かつ有効な⼿段を講じることがコントロールに 相当する。 第２に、製品の開発・設計と⽣産という側⾯から原価低減について考え る。製品の開発・設計や⽣産に携わる者は、「よい製品を作る」という意識は もちろんのこと、その先のビジネスも考慮しつつ「いかに利益を上げられる 製品を開発するか」についても意識しなくてはならない。その理由は図表２− １−２のとおり、QCDに関連する企業と顧答の関係にある。 図表２−１−２QCDの関係 企業は、顧客に対して、製品やサービスにおける品質（Quality:Q）、納 期（Delivery：D）に関連した価値を提供し、その価値に⾒合う⾦額を⽀払 う。ここで、顧客の⽀払⾦額、すなわち企業にとっての売上⾼（収益）は、 次式により求められる。 売上⾼＝製品1単位当たりの価格（Price：P）✕販売数量（？） 34 市場取引を前提とすれば、価格（P）は市場によって決められるべきもの であって、1つの企業の専決事項として決められるものではない。また、企業 にとって適正な利益も、資本市場を通じて投資家（現在および将来の株主） から要求されるものであって、企業の専決事項ではない。そのため、企業の 経営活動では、あらかじめ予想される取引価格を予定売価として設定し、そ こから⽬標となる利益を控除した残額に製造原価（C）を収めなければならな い。したがって、企業が追求しなければならない製造原価＝許容原価（C）は 次式により求められる。 予定売価-⽬標利益＝許容原価（C) 企業は、顧客の求めるQとDの条件を満たしながら、この許容原価に原価 を収めることで、⾃社の利益を確保する必要がある。では、この許容原価（ C）は、どのように管理しなければならないだろうか。 原価管理では、決して「作る」ために発⽣した原価だけを扱うもので はない。ここに⽰した許容原価に基づき、⽬標利益を実現するための原 価の⽬標値として⽬標原価が設定される（→本章第4節）。このような 考え⽅に基づく製品の企画・開発・設計段階での原価低減活動が原価企 画である。また、設定された⽬標原価を達成するため、あるいはさらに 利益を増⼤させるために⾏う製造段階の原価低減活動が原価改善である。 原価企画も原価改善も、原価統制と同様に、プランニングとコントロール から成り⽴っている。原価企画でも原価改善でも⽬標原価の設定がプランニ ングに相当する。原価企画では、原価低減のアイデアを設計に取り⼊れ、そ の結果どの程度の原価低減の成果が⾒込めるかを評価し、さらなる改良を加え ていくプロセスがコントロールに相当する。原価改善では、⽣産管理や品質 管理の⼿法を駆使した改善を⾏い、その結果どの程度の原価任減が実現でき たかを継続的に⾏っていくプロセスがコントロールに相当する。

３製品の開発・⽣産活動と製造原価 
　　製造原価の数値は、経営活動の評価表の1つである損益計算書（Profita ndLossStatement：P/L）に記載される。有価証券報告書で開⽰する ための損益計算書は実績値を⽤いて作成される。他⽅、将来に向けた経営計 画における⾒積損益計算書を作成する場合は、将来数年間（中期経営計画で ３～５年）の⾒積数値を⽤いる。 損益計算は、⾃〇年〇⽉〇⽇から⾄〇年〇⽉〇⽇までのように⼀定 の経営活動期間における経営活動の記録であり、その内容のあらましは 図表２−３−１のとおりである。 発上⾼から売上原価を差し引いて売上総利益が求められる。さらに売 図表２−３−１損益計算書の構造 35 上総利益から、売上⾼を実現するための活動にかかる販売費及び⼀般管理 費を差し引いて営業利益が求められる。この営業利益は、企業の本業による 利益を意味する。営業利益に本業の取引とは直接関係がない営業外収益を加 え、営業外費⽤を差し引いて経常利益が求められる。企業経営に必要となる 資本調達に必要となる費⽤（資本コスト）の1つである借⼊⾦の利息が営業外 費⽤に含まれることから、間接⾦融に資本調達を依存する企業にとって、経 常利益は経営者による経営成績の⼤きな⽬安にされてきた。 原価管理の成果は、最終的に損益計算書の当期純利益という形で反映 される。その関係を要約すると、次式により求められる。 収益⼀販売する製品の製造原価ーその他の費⽤ ＝当期純利益（もしくは当期純損失） この式のとおり、企業が販売する製品の製造原価が⼩さければ⼩さいほ ど、売上⾼を上げるために発⽣した費⽤が⼩さければ⼩さいほど、利益が⼤ きくなる。⽣産管理活動で貢献できるのは、前者の製造原価を⼩さくするこ とである。さらに、とりわけ、⽣産管理においては製造原価の⼤⼩だけでは なく、産出量と製造原価総額との割合、すなわち効率も考慮しなければなら ない。 この式において、効率を⾼めるためには分母の値（製造原価の総額）を ⼩さくし、分⼦の値（産出量）を⼤きくする必要がある。製造段階の原価改 善として、⽣産管理や品質管理によって、作業や原材料のムダを排除する、 設備の不稼働時間を少なくする、不適合品の発⽣を抑制する、などの努⼒を することで産出量を増⼤させたり、製造原価の総額を低減できれば、効率の向 上を実現できる。労働災害をなくすなどの改善活動も、この効率を向上させ るための⽅策である。また、⽣産管理や品質管理を通じて標準化が進むこと で、標準原価管理による原価維持が成⽴するようにもなる。 他⽅、原価企画活動において、主に設計段階でVEによって製品の価 値を向上させる（→本章第4節）、製品設計を追求していくことを通じて、 製造原価の総額を⼩さくし、利益を⼤きくすることができる。⼯業製品 を作るためにはそれに先⽴って設計がなされなくてはならない。設計業 務の結果は設計図であり、設計図の中には多くの情報が含まれている。 設計過程は複雑でその理解には専⾨知識が必要であるが、ここでは設計 の結果として図表２−１−４のような設計図が与えられたものとする。 設計図には製品を製造するために必要な情報がすべて記載されていなくて はならない。そして、図表２−１−４に⽰したように材質、形状、⼨法および精 度の4項⽬は設計図に不可⽋な項⽬である。すなわち、どんな原材料を使って 作るか（材質）、どんな形のものを作るか（形状線）、⼤きさはどのくらいか （⼨法線）、そしてどのように仕上げるか（仕上記号）である。製造現場で はこの設計図の指⽰に従って⽣産活動を開始するが、この設計図にはこれら4 つの要素が過不⾜なく記載されていなくてはならず、これらの要素はすべて 36 製造原価の⾦額に直結している。 図表２−１−４設計図の例 材質、形状ならびに⼨法の３項⽬は、指定した原材料をどのくらい消費す るかを⽰している。そして指定された原材料に対して形状、⼨法なちびに精 度の３項⽬は、どのような設備を使って、だれが、どのような加⼯を⾏うか を決める情報を提供している。すなわち、設計図には原材料の消費量と加⼯ の⼿段とが記載されているのである。原材料の消費量からは材料費が求めら れ、加⼯⼿段に⽣産数量の条件が加味されて加⼯⼯数が決められる。加⼯⼿段 からは加⼯時間が求められ、加⼯費が求められる。この２つの費⽤、すなわち 材料費と加⼯費を合わせたものが製造原価の総額である。つまり、設計図に は技術情報だけではなく、間接的に原価情報も含まれており、設計によって⼤ 幅に製造原価が変わることを意味する。かねてから「設計段階でほとんど原価は 決まる」といわれてきたのはこのことによる。 これまで述べたことを式に表すと次のように⽰される。 製造原価は物量と時間を変数とする関数である。この式は、物量の管理に 基づく正確な消費量の把握と時間の記録が原価を求める基礎であることを意 味している。 物量の記録と時間の記録には、現在ではITの活⽤が不可⽋となっている。 設計情報（CAD：ComputerAidedDesign＝コンピュータ⽀援設計の データ）、⽣産情報（原材料の受け払い、作業時間の記録、⼯程間移動の推 移などのデータ）、在庫情報（仕掛品、原材料、部品の在庫などのデータ） は、製造業では基幹情報として統合的な情報システムによって管理される。 それら情報の保管と部⾨間の共有化は、⽣産管理の成否、ひいては原価管理 の成否にもかかわる。そのため、⽣産管理部⾨には、情報システム部⾨との 緊密な協調が強く求められる。 ⽣産活動は設計図をもとに製品を製造する。⽣産のために⽤いられる技術 と製造原価は深い関係を有している。すなわち、Q（品質）とD（納期・⽣産 性）の達成度あるいは充⾜度が原価の発⽣を左右するので、⽣産活動におけ る原価を把握するためには技術に対する知識も必要となる。 ここでは、⽣産管理において原価をとらえるために必要な技術に関す る知識を整理する。製品の設計図には、さまざまなタイプの因⼦（要素） が転写される。これらの因⼦の決定事項は製造原価の⼤⼩に⼤きく影響 する。 ◯タイプ1ー型を使う【鋳造、塑性加⼯、粉末冶⾦、プラスチック成形】 ・Qの因⼦ー型の品質 ・Dの因⼦⼀型交換時間（付加価値を⽣まない時間） 37 ◯タイプIIー不要部分を除去する【機械加⼯、溶断、特殊加⼯】 ・Qの因⼦⼀加⼯物の品質、加⼯⽅法の精度（原材料の品質、加 ⼯設備の加⼯精度） ・Dの因⼦⼀加⼯物の取り付け・取り外し時間（付加価値を⽣ま ない時間） ◯タイプIIIー組織や表⾯を変える【熱処理、表⾯処理】 ・Qの因⼦物理的条件の再現（物理的・化学的変化の原理） ・Dの因⼦～Qの因⼦に準じる。 ◯タイプIVー要素を組み合わせる溶接【溶接、組⽴】 ・Qの因⼦⼀組み合わせる個々の要素の品質 ・Dの因⼦ー組⽴性や分解性を配慮した設計 タイプIにおいて、所期の品質を実現するためには型そのものの品質・精 度が製品にそのまま転写される。したがって、達成したい品質の製品を作ろ うとするならば⽬的を達成できる精度の型を準備することが不可⽋であり、 このタイプの技術は型の管理に重点を置かなくてはならない。 また、型を使って加⼯する原材料の品質や加⼯条件などにも配慮が必要であ る。型を使う技術には必然的に型交換を伴うのでこの時間は付加価値を⽣ま ない。付加価値を⽣まない時間を極⼩化するには、標準化を進め、シングル 段取やワンタッチ交換といった⼯夫により不稼働時間を短縮するために、IE やVEなどの管理技術のほか５S運動などを駆使する必要がある。 タイプIIにおいて、品質条件を実現するためには加⼯対象の原材料の品質 が条件に適合していることが絶対の条件であり、原材料や部品を供給する産 業・企業もしくは前⼯程の技術の技術⽔準に依存する。さらに加⼯設備の加 ⼯精度が維持されており、かつ使⽤する⼯具や加⼯条件が適切に守られてい なくてはならない。この技術では加⼯物や⼯具の交換といった付加価値を⽣ まない時間を避けることができない。この不稼働時間を短縮するためにさま ざまな検討が求められる。 タイプIIIは物理変化や化学変化を利⽤する。この技術において品質条件は物理変化や化 学変化に依存するので、原理に反することはできない。したがって、実験室 などで実験されて裏づけのある条件を⼯場で再現しなくてはならない。たと えば、メッキ⼯程において納期が短いからといって、メッキ条件を変えられ ないということで理解されたい。時間を勝⼿に変えられないのがこの技術の 特徴である。 タイプIVにおける品質問題は、組み合わせる個々の要素の品質がすべてで 38 あり、1個の要素でも不適合品であれば最終製品になり得ない。組⽴作業の品 質は個々の構成要素の前⼯程でのできばえに依存するが、組⽴作業時間は作 業性の善し悪しに左右される。作業性は設計段階で解決されていなくてはな らない。組み⽴てしやすいか、ライフサイクルの終わりで分解しやすいか、 再⽣や廃棄の場合に環境負荷はどうかなどについて、設計段階で検討する動 きとしてコンカレントエンジニアリングなどがある。 使⽤する技術のタイプによって原価発⽣の特徴と管理ポイントが異なるこ とから、どの技術を⽤いるかは⽣産⽅式のあり⽅と原価の発⽣を左右する⼤ きな問題点である。Qをいかにして維持するか、そして、Dをいかにして実現 するかはこれら固有技術の⽔準の⾼さに依存しており、技術⽔準は結果とし てCの発⽣に敏感に反映されることになる。すなわち、技術⽔準が⾼くて安定 したものでなければ要求された品質のものは作れず、計画した加⼯時間を実 現できず、その結果リードタイムを守れないために、顧客の求めるものを提 供できないことになる。⽣産活動における原価はこれら固有技術の⽔準の⾼ さに左右されるので、技術⽔準の維持・伝承に⼒を注ぐことはもちろんのこ と、より強い競争⼒を確保するために新しい技術の獲得・吸収を怠ってはな らない。 図表２−１−５に⽰しているのは、加⼯のタイプに関連するQとDの因 ⼦である。QとDを管理することは、とりもなおさずCを管理すること にほかならない。製品設計技術者はもちろんのこと、⽣産活動に携わる 多くの技術者、製品の企画を⾏うマーケティング部⾨、販売を担当する。 図表２−１−５加⼯のタイプとQの因⼦、Dの因⼦ 営業部⾨の⼈たちにも、これらの意識と知識をもってもらうことが肝要で ある。

第2節原価の構成 
学習のポイント 
 ◆⽣産管理に関連する原価の諸概念と原価の構造を理解する。 
 ◆原価把握の具体的な⼿法について理解する。 
 ◆損益分岐点分析について理解する。

1製造原価と総原価 
　　⽣産活動に伴い原価が発⽣する。最終的には損益計算書（P/L）にま とめられるが、その前段階に原価計算がある。１９６２（昭和３７）年に実践 規範として設定された原価計算基準によれば、原価とは次のように定義され ている。 
①原価は経済価値の消費である 
②原価は⼀定給付（ある財物を提供すること）に転嫁される価値である 
③経営⽬的に関連していること 
④正常な状態で把握されたもの 39 原価の構造は図表２−２−１のように⽰される。すなわち、原価の３要 素である材料費、労務費および経費からなる製造直接費と製造間接費の 合計が製造原価であり、製造原価に販売費及び⼀般管理費を加えたもの が総原価になる。また、販売価格から総原価を引いたものが利益となる。 原価は次のような分類によって把握される。それぞれは異なるものを 扱っているわけではなく、同じ原価の総額をそれぞれ別の⾒⽅で分類・ 把握しているだけである。 
図表２−２−１原価の構造

２材料費・労務費・経費（発⽣形態による分類） 
　　発⽣形態によって把握される原価は原価の３要素とも呼ばれ、原価計 算の基礎となる原価概念である。 

I材料費 
　　材料費は、物品の消費によって⽣じる原価である。材料費は、素材費 （または原料費）、買⼊部品費、燃料費、⼯場消耗品費、消耗⼯具器具備品 費などに細分される。材料費は製品を作るための基本であり、多くの場 合、原価の⼤きな割合を占める。材料費は次式により求められる。 　　　
　　　　材料費＝材料消費量✕材料単価 
II労務費 
　　労務費は、労働⼒の消費によって⽣じる原価である。労務費は、賃⾦。 （基本給のほか割増賃⾦を含む）、給料、雑給、従業員賞与⼿当、退職給 与引当⾦繰⼊額、福利費（健康保険料負担⾦等）、などに細分される。最近は ほとんどの企業において年末年始や夏期休暇など休⽇が集中する傾向がある ため、⽉間操業⽇数がばらつくことが多い。そこで、年間操業⽇数と労務費 予算から原価計算期間（通常は1ヵ⽉）の負担額を求めることが多い。 
III経費 
　　経費は、材料費と労務費以外に発⽣する原価である。減価償却費、棚卸減 耗費および福利施設負担額、賃借料、修繕料、電⼒料、旅費交通費等の諸⽀ 払経費などに細分される。経費の計算⽅法から分類すると、①⽀払経費、② 発⽣経費、③測定経費、④⽉割経費に分けられる。 
　　減価償却費は、⾧期間にわたって使⽤される有形固定資産の設備投資費⽤ を、その資産が使⽤できる期間にわたって費⽤として計上することである。 減価償却の⽅法には毎年⼀定額を償却する定額法、毎年⼀定率ずつ償却する 定率法などがある。

３直接費・間接費（製品との関連による分類 40 
　　詳しくは本章第３節において解説するが、原価計算において原価の集計に は、⼤きく分けて２つの⽅法がある。第1の⽅法は賦課（直課）である。賦課 は、製品との関連性が明確なものを製造直接費として扱い、製品に対して直 接的に集計することである。第２の⽅法は配賦である。 配賦は、製品との関連性が明確でないものを製造間接費として扱い、いった ん部⾨に集計して、その後で製品に配分することである。このように、直接 費と間接費に分ける分類を、製品との関連による分類という。 「発⽣形態による分類」と「製品との関連による分類」を組み合わせる と、実務でよく使われる直接材料費、間接労務費などの原価概念が得ら れる。これを図表２−２−２に⽰す。 直接材料費には、主要材料費（原材料費）、買⼊部品などがある。間接 材料費には、補助材料費、⼯場消耗品費、消耗⼯具器具備品教費などがある。 
　　直接労務費には、直接賃⾦、組⽴⼯賃⾦などがある。間接労務費には、間接 作業賃⾦、間接⼯賃⾦、⼿待賃⾦、休業賃⾦、給料、従業員賞与⼿当、退職 給与引当⾦繰⼊額、福利費（健康保険料負担⾦等）などがある。直接経費に は、ある特定の製品を製造するために⽀払った外注加⼯費、特許権使⽤料、型 代、専⽤治⼯具費などがある。間接経費は、福利施設負担額、厚⽣費、減価 償却費、賃借料、保険料、修繕料、電⼒料、ガス代、⽔道料、租税公課、旅 費交通費、運⾔費、保管料、棚卸減耗費、雑費などがある。 図表２−２−２発⽣形態と製品関連の組み合わせ

4固定費・変動費（操業度との関連による分類） 
　　操業度とは、「⼀定期間において、⽣産可能量に対する、実際⽣産量の ⽐率をいう」（JISZ8141：２０２２-１２３７注釈３）と定義される。原価には操業度に応じて発⽣する原価と操業度とは無関係に発⽣する原価があ る。材料費や光熱費のように操業度が増えればそれに応じて発⽣額も増える 原価は変動費と呼ばれる。他⽅、操業度のいかんにかかわらず、たとえば、 給料や減価償却費のように操業度の増減と関係なく発⽣する原価は固定費と 呼ばれる。 
　　この原価区分によって、限界利益という概念が⽣じることとなる。限 界利益は次式により求められる。 
　　　　　　限界利益＝売上⾼－変動費 
　　この限界利益が固定費よりも⼤きく固定をまかなえれば、利益が出ること が簡単にわかる。このように変動費に着⽬して計算する原価計算を直接原価計 算（もしくは部分原価計算）と呼ぶ。また、変動費と固定費の区分は、損益 分岐点分析において使⽤される。図表２−２−３は、損益分岐点分析で⽤いられ る損益分岐点図表である。損益分岐点図表は数量（販売数量＝⽣産数量を仮 定）を横軸に、⾦額（原価、売上⾼）を縦軸にとる。 
　　 損益分岐点分析は、C（Cost）、V（Volume）、P（Proft）を扱うと からCVP分析とも呼ばれる。損益分岐点の売上⾼と販売量は次式により求められる。 
　　ここでは、変動費と固定費は明確に分類できるものとして扱ってきた が、現実はどうであろうか。⽔道料⾦や電話料⾦のように固定的な基本料⾦ と使⽤量あるいは度数に⽐例する料⾦体系の場合、使⽤量が少ない場合と多 い場合では単位使⽤量当たりの基本料⾦負担分が変化する。したがって、この 場合はすべてを変動費としては扱いにくく、準変動費という。

＜例題1＞ 
　　ある期における製品の売価は1,000円/個、変動費は600円/個、この期間の 固定費は200万円であった。
　　損益分岐点売上⾼と損益分岐点販売量を求め、 損益分岐点図表を描きなさい。 
図表２−２−４例題1の損益分岐点図表 
　　また、損益分岐点分析の考え⽅は次の例題のような場合の判定においても使われる。 
＜例題２＞ 
　　同⼀製品を⽣産する⽣産設備A、BおよびCの1ヵ⽉の原価資料は次のと おりである。⽣産数量に応じた経済的に有利な⽣産設備を選択せよ。 
〈解答〉SGK

５製品開発から⽣産実施までの原価概念 
　　製品の開発から⽣産の実施に⾄るまでに⽤いられる原価概念を図⽰すると 図表２−２−６のようになる。原価は、それがとらえられる局⾯に応じて算定さ れた⽅法や管理のねらいによって区別される。 
図表２−２−５例題２の損益分岐点図表 
図表２−２−６製品開発から⽣産実施までの原価概念 
　　まず新製品開発・設計にあたって原価⾒積もりが⾏われ、成⾏原価が算定 される。これは現⾏の技術をもとに⾒積もられる。洗いで⽬標利益が定められ ると、許容原価の算定を経て、最終的に⽬標原価が⽰されて開発が進められ る。その開発の間にも継続的に原価⾒積もりが⾏われ、⽬標原価と原価⾒積もりの数値が対⽐され、それらの差異を埋めるための原価低減の策が検討され る（→本章第４節）。その原価低減の策として、原材料の選択、購買⽅法の検 討、使⽤設備の検計、作業⽅法の⾒直しなど技術⾯での検討がなされる。 
　　新製品開発・設計が終わって製造段階に移⾏する際に、標準原価が設 42 定される（→本章第３節３）。標準原価は、設計段階での⽬標原価の達成度、 製造の初期流動段階の製造原価などをもとに、標準の操業度において標準の ⽅法によって達成されるべき原価として設定される。製造段階での原価維持 の⽅法である標準原価管理において標準原価と実際原価が対⽐され、差異分 析が⾏われる。製造段階での原価改善の実施によってコストダウンが達成で きたときには、そのコストダウンの成果を新たな標準原価に反映させる。

６原価概念の整理 
　1）⽣産過程の推移による区分 
　　◯成⾏原価－⼀現⾏の技術をもとに⾒積もった原価である。競争環境を配 慮するとこのままの原価が通⽤するわけがなく、原価低減を前提として もしくは努⼒⽬標としての⽬標原価を設定することによって原価管理が実 施される。成⾏原価は⾒積原価とも呼ばれる。 
　　◯許容原価⼀⼀市場によって決まる予定売価から、経営層が経営⽬標 として株主の期待に応える⽬標利益を差し引いて算定される原価⽔ 準である。 
　　◯⽬標原価ー⼀般に成⾏原価では⽬標利益を実現することはできない。 ⼀⽅で、設定された許容原価ではすぐには達成が難しく、動機 づけの観点から合理的でない場合もある。そこで、許容原価と成⾏ 原価とのすり合わせをして、製品開発・設計段階における必達⽬標 としてコストダウン⽬標を設定する。それが⽬標原価である。   
　　◯標準原価ー標準の操業度において、標準の⽅法に対して、標準の能率（⽣産性）と標準 原価率を適⽤して算出される原価である。 
　　◯実際原価⼀価格については実際価格、または予定価格、消費量に ついては実際消費量をもとに計算した原価である。

２）製品原価と期間原価との区分 
　　◯製品原価⼀⼀ある特定の製品ごとに集計された原価である。製造原価は、費⽬ 別計算、部⾨別計算を経て製品別原価として求まる（→本章第３節）
　　◯期間原価⼀⼀定期間における発⽣額で、販売費及び⼀般管理費などの ように当期の収益と対応させて把握する原価である。製品原価とは異な り、⼀般管理費や販売費は期間を定めて把握するほかに⼿⽴てがない。 損益計算書において、売上⾼から売上原価を差し引いて売上総利益を求 めた後、販売費と⼀般管理費を期間原価として差し引いて営業利益を求 める。このように期間収益に対応させる原価を期間原価という。

３）全部原価と部分原価の区分 
　　◯全部原価⼀⼀原価要素ごとに集計して求めた製造原価に、販売費と⼀般 管理費を合計した原価である。 
　　◯部分原価⼀⼀計算⽬的によって特定の原価要素だけを集計したもの。代 表的なものに変動費だけを集計した直接原価（変動原価）がある。これ は、あいまいさが残る固定費の配賦計算をせずに、変動費だけを計算対象 にするものである。

4）機会原価と埋没原価の区分 
　　◯機会原価（OpportunityCost）いくつかの代替案から1つの選択肢 を選んだために、他の選択肢を選んだときに得られたであろう利益（断 念される利益）または発⽣した原価であろ原価。これは実際の原価として発 ⽣していないが、意思決定の際には必要となる。特に設備投資や製品選択と いった意思決定問題において判断基準となる。 
　　〇埋没原価（SunkCost）⼀過去において発⽣し回収不能になった投資 額のように、将来に向けた意思決定（代替案の選択）に影響を及ぼさな い原価である。設備投資において新たに導⼊する新設備と旧設備を⽐較 する場合、旧設備の残存価値がこれに当たる。

5）部⾨個別費と部⾨共通費の区分 
　　◯部⾨個別ー⼀特定の部⾨において直接消費されることが明らかな材料 費、労務費および経費をその部⾨の費⽤として集計したもの。 
　　◯部⾨共通費⼀特定の部⾨で直接消費されないで全体の部⾨にかかわる共 通費⽤として扱われる労務費、減価償却費、賃借料、福利厚⽣費などを 各部⾨の活動量に応じて配賦する。

第3節原価計算 
学習のポイント 
◆「費⽬別計算→部⾨別計算→製品別計算という実際原価計算 の⼿順を学び、例題で理解する。 
◆標準原価計算と差異計算を例題で理解する。

１原価計算 
（1）⽣産活動のきっかけと原価計算⽅法 
　　製造業において、⽣産⽅式は⼤きく分けて２つある。 
①製品の品質・納期・数量・価格などを客先（相⼿先）によって指定さ れて⽣産する。 
②製品の品質・価格・⽣産期間などを⾃社で決定して⽣産する前者は受 注⽣産、後者は⾒込⽣産と呼ばれ、⽣産形態や管理⽅式が⼤きく異なる とともに原価計算⽅式も異なる。 
　　受注⽣産の企業においては、客先の指定した製品を作るために原材料の調 達から⽣産設備の準備、作業者の⼿配までを注⽂が替わるたびに⾏う必要が ある。管理の重点項⽬は、指定された納期を守ることに置かれ、⽇程管理が 重要になる。原価計算は注⽂ごとに⾏われ、製造指図書もしくはオーダナン バー別に原価元帳（原価集計ファイル）を⽤意して、原価を集計し、原則と して製造が完了した時点で原価完帳が締め切られて原価計算が⾏われる。こ の原価計算を個別原価計算あるいは指図書別原価計算と呼ぶ。 
　　直接材料費や直接労務費は、出庫伝票や作業表に記⼊された指図書番号原 価帳に集計される。製造間接費は、それぞれの部⾨で集計されたものを作業時 間や消費した材料費などを基準にして配賦される。 他⽅、⼤量⽣産を前提とした⾒込⽣産において、個別原価計算を適⽤する ことは、計算するためにかかるコストと⽐較して計算の結果から得られる便益が 得られない場合が多い。そこで、このような⾒込⽣産における原価計算として、、総 合原価計算が⾏われる。⾒込⽣産の場合は、製品の完了時期がはっきりしな いため、原価計算期間（通常1ヵ⽉）を定め、期末の完成品と仕掛品に分け て、それぞれの原価を計算する。。→図表２−３−１ 
　　総合原価計算はまず原価計算期間を定め、この1期間に発⽣したすべての原価要素を集計して当期製造費⽤を求める。これに期⾸仕掛品原価を加え、この合計額（これを総製造費⽤というを完成品と期末仕掛品とに分割 計算することにより完成品原価を計算し、これを製品単位に均分して単位原 価を計算する。完成品と期末仕掛品に分割することから分割の原価計算ともいう。 
　　総合原価計算では、直接材料費と加⼯費に分けて完成品原価と期末仕掛品 原価を計算する。加⼯費は、製造原価のうち直接材料費以外の直接労務費、 直接経費、間接材料費、間接労務費および間接経費を合計したものである。 
図表２−３−１完成品原価と仕掛品原価 
　　1つの計算期間における期⾸と期末の仕掛品には次式の関係が成り⽴ ち、期末仕掛品原価は次期の期⾸仕掛品原価となる。
図表２−３−２ 
　　期⾸仕掛品原価＋当期製造費⽤＝完成品原価+期末仕掛品原価 
図表２−３−２期⾸仕掛品原価と期末仕掛品原価 
　　同様に、1つの計算期間における期⾸と期末の製品棚卸⾼には次式の関係 が成り⽴ち、期末製品棚卸⾼は次期の期⾸棚卸⾼となる。図表２−３−３ 
　　期⾸製品棚卸⾼＋期完成品原価（製品原価）＝売上原価+期末製品棚卸⾼ 
　　
　　総合原価計算は⽣産形態に応じて多様な原価計算⽅法が考案されている。 
①単純総合原価計算⼀単⼀⼯程で単⼀製品を繰り返し製造する場合に適⽤ される原価計算である。総合原価計算法の基礎形態である。 
②⼯程別総合原価計算ー単⼀製品を２つ以上の連続する⼯程で⽣産する場 合の原価計算である。完成するまで複数の⼯程を経る場合に、その⼯程 ごとに原価計算を⾏う。 図表２−３−３期⾸製品棚卸⾼と期末製品棚卸⾼ 
③加⼯⼯程別総合原価計算⼀第1⼯程においてのみ原材料が投⼊され、第 ２⼯程以降は加⼯のみがなされる⽣産形態に適⽤される原価計算である。 
④組別総合原価計算ー⼀同⼀⼯程で異なる製品グループが⽣産される⽣産 形態に適⽤される原価計算である。 
⑤等級別原価計算⼀同⼀⼯程でサイズ、型、等級などが異なる製品を⽣産 する⽣産形態に適⽤される原価計算である。 
⑥連産品原価計算⼀⽯油精製のように同⼀原材料からグレードの異なる製 品が産出される場合に適⽤される原価計算である。 

＜例題＞ 
　　次の資料に基づいて、単純総合原価計算により、⽉末仕掛品原価、完成品 原価および完成品単位原価を算出し、総合原価計算表を完成させなさい。完 成品総合原価と⽉末仕掛品原価を計算する⽅法として、平均法を⽤いる。な お、⽉初仕掛品はなく、直接材料は、⼯程の始点で投⼊されるものとする。 
〈解答〉SGK

次に⽉末仕掛品原価に含まれる加⼯費を算出する。完成品原価と⽉末仕掛 品原価に含まれる加⼯費を算出するためには、加⼯進捗度を考慮する必要が ある。直接材料費においては、「直接材料は⼯程の始点で投⼊される」として いることから、完成品と⽉末仕掛品の数量に応じて、それぞれの単位当たり の原価に直接材料費が等しく含まれている。 
　　それに対して、加⼯費において⽉末仕掛品の加⼯進捗度が50%となってい る。加⼯進捗度５０%の意味は、仮に、完成品1個に10.000円の加⼯数が消 費されているとすれば、⽉末仕掛品1個には、5000円分（10000円✕50 %）の加⼯費が消費されているということである。つまり、前述の⽉末仕掛品 原価に含まれる直接材料費と同様に、平均単価と⽉末仕掛品の数量の積で算 出することはできない。加⼯進捗度を考慮した完成品原価および⽉末仕掛品 原価を算出するためには、仕掛品数量を完成品の数量に換算した数量、すな 46 わち、完成品換算数量を⽤いて計算する。完成品換算数量は、仕掛品数量と 加⼯進捗度の積により算出される。 
　　⽉末仕掛品原価に含まれる加⼯費は、次式により求められる。 
　　完成品原価に含まれる加⼯費は、当⽉投⼊した直接材料費（⽉初仕掛品原価および当⽉製造 費⽤に含まれる加⼯費の合計）と⽉末仕掛品に含まれる加⼯費の差で算出される。 
　　以上から、⽉末仕掛品原価および完成品原価は、それぞれに含まれる直接 材料費と加⼯費を合計することで算出される。また、完成品単位原価は、完 成品原価を完成品数量で除して算出される。

２実際原価計算 
　　実際原価計算は次のような⼿順を踏んで⾏われる。 
①費⽬別計算 ・材料費・労務費・経費ごとの集計 
②部⾨別計算 ・部⾨ごとの原価責任を明らかにするための集計 ・部⾨個別費の賦課と部⾨共通費の配賦 ・補助部⾨費の製造部⾨への配賦 
③製品別計算 ・⽣産⽅式に応じた計算（個別原価計算か総合原価計算か） ・製品別原価の計算 ⼯場は製造部⾨と補助部⾨に分けられ、補助部⾨はさらに補助経営部⾨と 
　　⼯場管理部⾨に分けられる。⼯場を部⾨分けするのは、原価計算において費 ⽤把握をしやすくするためである。以下では、⼯場を２つの製造部⾨と３つの 補助部⾨からなるものと想定して、A製品およびB製品の２製品の個別原価計 算の例題を考える。

（1）部⾨の設定 
　　⼯場には製造部⾨に加⼯部⾨と組⽴部⾨があり、補助部⾨には運搬部 ⾨、修繕部⾨、⼯場管理部⾨があるものとする。→図表２−３−４ 図表２−３−４⼯場の部⾨

（２）製造部⾨と補助部⾨に関する基礎資料 
　　各部⾨に発⽣した費⽤と関連する基礎情報について、図表２−３−５に製品 に関する資料、図表２−３−６に部⾨に関する資料、図表２−３−７に部⾨費に関す る資料が⽰されている。費⽬別計算についてはこれら資料を参照していただ きたい。 
図表２−３−６部⾨に関する資料 
図表２−３−７部⾨費に関する資料（円）

（３）補助部⾨費の製造部⾨への配賦 
　　補助部⾨は直接的には製造活動にかかわりをもたないので、補助部⾨であ る運搬部⾨、修繕部⾨、管理部⾨の原価を製品と関連づけることができな い。そこで考案されたのが配賦であり、ここでは、補助部⾨費を加⼯部⾨と 組⽴部⾨へ配賦する。また、割り振り計算をする根拠となる項⽬を配賦基準 という。配賦計算は、直接配賦法、階梯式配賦法、相互配賦法などがある。 ここでは直接配賦法を⽤いることにする。 
　補助部⾨費の配賦基準： 
　　運搬部⾨費は作業時間⽐で配賦 
　　修繕部⾨費は占有⾯積⽐で配賦 
　　管理部⾨費は従業員⽐で配賦するものとする。 
→図表２−３−８ 図表２−３−８直接配賦法による補助部⾨費の配賦

（4）製品原価の計算 
　　次に製品別計算を⾏う。加⼯部⾨の総作業時間は２,０００時間、組⽴部 ⾨の総作業時間は３,000時間であるから、 
　　加⼯部⾨の時間単価は15,000,000円／２,000時間=７,５00円／時間 
　　組⽴部⾨の時間単価は２１,000,000円／３,000時間＝７,000円／時間
となる。消費された材料費と製品別作業時間の資料から、各製品原価が次のように計算できる。 　　
　A製品の製造原価： 
　　150,000円（材料費）＋（50時間×7,500円＋60時間×7,000円） 
　　＝150,000円+（375,000円+420,000円） 
　　=945,000円 
　B製品の製造原価： 
　　200,000円（材料費）＋（30時間✕7,500円＋60時間✕7,000円） 
　　＝200,000円+（225,000円+420,000円） 
　　=845,000円

３標準原価計算 
　　実際原価計算が扱うデータは実績として得られた過去のデータであり、算 出された製品原価や製品単位原価はあるべき原価の⽔準を⽰しているとはい えない。したがって、実際原価計算は過去の事実の測定と報告の働きをする ものの、原価の⽔準がどの程度であるべきかが明⽰的でなければ、原価維持 48 の機能は果たせない。そこで標準原価計算が考案された。 標準原価計算の管理サイクルは、以下のステップを踏んで⾏われる。 
①計画（Plan）⼀原価標準の設定 
②実施（Do）⼀⼀⽣産活動の実施と実際原価の測定 
③評価（Check）⼀標準原価と実際原価の差異分析、原因の追求 
④対策（Act）⼀原価標準の改定、改善案や是正措置の策定や実⾏ 
　　⽣産活動において原価の標準を定めておいて、実施した実績原価と⽐較・分 析（差異分析）し、差異が発⽣した理由が承認されうるものであれば、 次に設定する標準の⾒直しをして管理サイクルを確⽴しようというものである。
　　 原⾯標準とは、材料費・労務費・経費の各原価項⽬に対して設定された１ 単位当たりの標準的な原価である。原価標準として、⾦銭⾯の標準価格（材 料価格、賃率、配賦率）と数量⾯の標準消費量（材料数量、作業時間、操業 度）の双⽅を設定する。たとえば、直接材料費であれば、標準消費価格と標準消 費数量を設定する。標準原価は、製品１単位に対して、科学的に予定された原価であり、 次式により求められる。 
　　標準原価=標準価格（予定価格または正常価格）✕標準消費量 
　標準原価には次のような働きがある。 
①　具体的な原価数値⽬標を⽰す（Plan）⼀達成すべき⽬標が⾦額で⽰され ることによるモチベーションの向上 
②　部⾨の業績を評価する（Do）⼀部⾨の業績を標準原価と実際原価で⽰す ことにより達成度が理解されやすくなる 
③　標準原価と実際原価との⽐較による問題点の把握（Check）差異分析に より問題点が把握できるので、原価の標準値の設定に問題があるのか、 あるいは実施上に問題があるのかのいずれかについて問題点が明らかに なる 
④　原価の迅速な把握（Act）⼀⼀原価標準を使って原価を計算するので、実 際原価のデータを使った費⽬別計算・部⾨別計算を待たずに原価計算を 迅速に⾏うことができる。また仕掛品の評価など、⾦額で評価を迫られ る問題の解決に役⽴つ（ただし、この点についてはICT普及以前の利点である。ICTが普及した現在では、実際原価も迅速に把握可能である） 
　　標準原価は客観的かつ科学的に定められなくてはならない。したがって、 標準原価の設定に際しては、⽣産管理部⾨だけではなく製造部⽤、質部⾨、 技術部⾨、設計部⾨などの関係部⾨の協⼒が必要になる。費⽬ごとの標準原価 49 は次のように設定される。

- 標準直接材料費 
標準直接材料費=材料標準価格✖標準材料消費量

- 標準直接労務費 
標準直接労務費=標準賃率×標準作業時間

- 標準直接経費 
標準直接経費＝標準単価✕標準消費量

- 標準製造間接費 
標準製造間接＝標準配賦率×標準配賦基準数値

製造間接費はは多くの場合、固定費的な性格と変動費的な性格を有しているので、基準 操度【標準値を定める期間における操業度（⼀定期間における設備や⼈の利⽤の度合い）】に応 じた⾦額を算出する必要がある。

4原価差異分析 
（1）原価差異分析の⽬的 
　　標準原価計算の特徴は、標準値を設定して実施後の実績値と標準値を⽐較・ 分析し、差異が⽣じた場合にその原因が容認できるものか否かを判定して、 次の標準値の設定に反映させるところにある。この実績値と標準値との⽐ 較・検討を差異分析という。標準値よりも実績値が⼤きい場合の差異は、売 上原価を増加させ、利益を少なくしてしまうため、不利差異と呼ぶ。また、 標準値よりも実績値が⼩さい場合の差異は、逆に売上原価を低減させ、利益 を⼤きくできるので、有利差異と呼ぶ。

（２）直接材料費の差異 
　　直接材料費の原価差異は価格差異と数量差異（消費量差異）に分割さ る。→図表２−３−９

 直接材料費差異=標準直接材料費-実際直接材料費 
               =価格差異＋数量差異 
価格差異=（標準価格－実際価格）✕実際消費量 
数量差異（消費量差異）=（標準消費量－実際消費量）✕標準価格 
図表２−３−９材料費の差異分 　　
〈例題〉 
　　1,000円/kgの原材料を300kg使⽤する標準を設定していたが、実績値 は購⼊価格が1,100円/kgで実際消費量が３２０kgであった。 
　　価格差異＝（1,000円=1,100円）✕320kg=－32,000円 50 （
                 32,000円の不利差異） 数量差異（消費量差異）=（300kg-320kg）✕1,000円　　ー20,000円 （20,000円の不利差異） 価格差異の⽣じる理由には、市場価格変動の予測違い、購買⽅法の不適切、 在庫管理の⼿違いなど資材購買部⾨の責任に属する場合が多いが、為替相場 の急変のような外的な要因も考えられる。また、数量差異は製造活動におけ る不適合品の発⽣、作業者のミスなど製造部⾨の責任に起因する要因が考え られる。

（３）直接労務費の差異 
　　直接労務費の原価差異は賃率差異と作業時間差異に分割される。
図表２−３ −１０ 
図表２−３−１０労務費の差異分析 
　　直接労務費差異＝標準直接労務費－実際直接労務費 
                  =賃率差異＋作業時間差異 
　　賃率差異=（標準賃率-実際賃率）×実際作業時間 
　　作業時間差異=（標準作業時間-実際作業時間）×標準賃率

＜例題＞ 
　　標準賃率2,000円/時間、標準作業時間２000時間という標準を設定して いたが、実績値は作業時間が２,150時間で⽀払賃⾦は５,160,000円であっ た。 図表２−３−１製造間接費の差異分析

（4）製造間接費 
　　⼀般的に、製造間接費は材料費、労務費、経費を分けず、⼀括して差 異分析を⾏う。いくつかの差異分析の⽅法があるが、ここではその1つを紹介 する。→図表２−３−１ 
固定費率=固定費予算/基準操業度 
⿆動費率=⿆動費予算/基準操業度 
標準配賦額=（固定費率＋⿆動費率）×標準操業度 
製造問接費差異=標準配賦額⼀実際間接費 
予算差異＝実際操業度における変動予算許容額－実際製造間接費 
※実際操業度における変動予算許容額＝固定費予算+変動費率✕実際操業度 
変動費能率差異=（標準操業度ー実際準操業度業度）×変動費率 
操業度差＝（実際操業度ー基準操業度）×固定費率 
固定費能率差異=（標準操業度⼀実際操業度）×固定費率 
 ＜例題＞ 
　　基準操業度（作業時間）が1,000時間であり、このときの製造間接費の予 算は、変動費が600,000円、固定費が1,000,000円であった。標準操業度 は750時間であったが、実際操業度は800時間であり、製造間接費は1,500, 000円であった。

第４節原価企画 
学習のポイント 
◆原価（コスト）は、製品の開発・設計段階でほぼ決定される。 
◆原価企画の重要性と原価引き下げの進め⽅について理解する。 
◆原価企画活動のステップについて理解する。 
◆製品開発から⽣産実施までの原価概念と⽬標原価のあり⽅について理解する。

１原価企画の意義 
（1）利益の作り込み 
　　原価企画において、利益の作り込み、あるいは原価の作り込みと呼ばれる 重要な概念がある。利益の作り込みは、市場から与えられた価格設定の中で 株主が許容しうる適正な利益を得るために、製品の価値もしくは品質を落と さず徹底的に原価を低減させることを意味する。原価低減に着⽬した呼び⽅が 原価の作り込みであり、原価低減によって達成される利益の向上に着⽬した 呼び⽅が利益の作り込みである。 
　　原価企画はなぜ必要とされたのかを考えるには、製品業における発想の転 換を理解する必要がある。かつて市場構造が売り⼿市場、すなわち製造する側 の供給能⼒が市場の需要能⼒を下回っていて、「作れば売れる」時代には、次 式のように原価に利益を加えて売価としていた。
 原価+利益＝売価 
　　しかし、市場構造が買い⼿市場の時代になると、製品には⾼機能が求めら れライフサイクルも短くなった。売価は変化の数しい市場もしくは消費者に よって定められる傾向がますます強まり、企業が存続するために、利益をい かに確保するかがいっそう重要な課題になった。つまり、原価は、成り⾏き に任せて発⽣した原価を集計したり、分析したりするだけではなく、利益の 確保を実現するために主義的な働きを担うようになってきた。すなわち、本 章第１節２で⽰した次式により求められる原価数値が必達⽬標として取り扱 われ、諸計画をリードする時代になったのである。 
 予定売価－⽬標利益＝許容原価 
　　ただし、この式が本当の意味をもつのは、実現可能性が技術的に裏づけら れている場合においてのみである。製品を作るために必要な原材料の材質や 使⽤量を決めるのは技術であり、その製品を作るために使⽤する機械・設備 52 や加⼯⽅法を決めるのも技術である。これらの技術を念頭に置いて作図され たものが設計図であり、設計図を作成する過程が設計である。設計過程は原 価とはかけ離れた領域のように⾒受けられるが、実は原価と密接な関係を有 している。 
　　本章第1節３で⽰したとおり、材質の選択、製品の形状、⼤きさおよび加 ⼯精度は、製品を作るために決定されなくてはならない最低条件であり（→ 前掲図表２−１−４）、これが原価を決定する基本情報となる。すなわち、材 質、形状、⼨法は原材料の使⽤量を決定し、材料費算出の基礎となる。ま た、材質、形状、⼨法ならびに仕上がり加⼯精度によって、使⽤する加⼯設 備、作業⽅法、⼯程編成など、場合によっては作業者を指定したり、作業時間 を設定したりすれば、それによって加⼯費が規定される。すなわち、直接材料 費と直接労務費など原価のほとんどは設計段階で決まってしまうのである。 
　　製造業において、⽣産過程での改善努⼒が原価引き下げ効果を上げること はありうる。しかしながら、設計週程における改善努⼒はその数倍もの効果を ⽣み出すのである。利益増⼤を念頭に置いて原価改善を推進しようとするならば 技術者、特に製品設計技術者を原価改善チームに含めることが不可⽋であり、それが成否を決め る鍵となる。

（２）コストの推移とコストダウ 
　　設計活動の成果は設計図として⽰される。設計図が完するまでには 多くの資料検索や検討、討議がなされるが、おおまかなステップを⽰す と図表２−４−１のようになる。 
　　原価（コスト）は消費した原材料と製造に消費された時間を変数とす る関数である。直接材料費は消費した物量に⽐例して発⽣し、加⼯費は 消費された作業時間に⽐例して発⽣する。⽣産活動に移⾏するのに先⽴ って設計が⾏われるが、設計活動において考慮されるべきは、⼤きく分け て、以下の3つのポイントである。 
①製品の機能が過不⾜なく発揮できるかの観点から⾒る機能評価 
②製品を組み⽴てる作業段階で組み⽴てしやすいか、分解・廃棄す る段階で分解しやすいか否かの組⽴・分解性評価 
③製品を顧客に届けるまでの物流過程において問題が起きないかの物流評価 
図表２−４−１設計活動の守備範囲 
　　図表２−４−１において、機能評価では、使い⼿の視点に⽴脚し、使いやす さ、性能・機能の⾯において過不⾜ないものであるかどうかの顧客満⾜を評 価する。組⽴・分解性評価では、作り⼿の視点に⽴脚し、組⽴ 53 性や分解性などの作業のしやすさを評価する。物流評価では、運び⼿の 視点に⽴脚し、運びやすさを評価する。 
　　これらの3つのポイントはそれぞれ計画機能をもち、技術的要素の多くを 決定するので結果的に多くのコスト要因を決定することになる。この設計に 基づいて⽣産活動に移⾏すると、具体的な経済的価値の消費を伴うコストが 発⽣する。この両者の関係を概念的に図⽰すると図表２−４−１のようになる。 この図からわかるように、コストがどれだけ発⽣するかは開発段階と設計段 階でほとんど決まってしまっている。しかし、実際にコストが発⽣するのは 製造活動となる。コストダウンを図るには、最も上流で根源的な開発や設計 段階の活動に⼒を注ぐべきである。このように、技術は原価の発⽣にきわめ て⼤きなウエイトを占めており、原個企画や原価改善には技術部⾨と経営管 理部⾨（経理部⾨）との連携が不可⽋である。 本章第1節３で述べているように製造原価は、物量と時間を変数とす る関数であり、次式のように⽰すことができる。 
　　製品の開発・設計段階での原価低減のために注⽬すべきは、物量も時間も 突き詰めると技術の問題に帰着することである。この問題に正⾯から取り組 むために、固有技術の側で企画から⽣産準備までを同時並⾏的に⾏うコンカ レントエンジニアリング（ConcurrentEngineering）の取り組みが⾏ われてきた。これは、従来の設計活動があくまでる固有技術独⾃のものとす る姿勢から、⽣産活動における問題点を設計段階においても配慮することが 必要だという意識の変化に基づき、広く積極的に⾏われた活動である。また、、PL M（プロダクトライフサイクルマネジメント：ト：ProductLifecycleMana gement）のよって、、製品のライフサイクル全体をカバーする全体最適化の考え⽅も普 及した。 
図表２−４−２コストの決定と発⽣の関係 
　　他⽅で、設計過程が完了しても多くの問題が発⽣する。⽣産活動と管理技術の関係を図２− ４−３に⽰す。⼈はミス犯す、機械は必ず故障する、原材料にはバラツキがあるなどの要素は避 けることのできない制約条件であり、これらを考慮に⼊れながら設計することは、総合的な創作 ⾏為である。 図表２−４−３⽣産過程の概念図

（３）開発・設計段階の原価低減 
　　原価低減は製造過程における改善努⼒（原価改善）に依存することが多 かったが、VE（ValueEngineering=価値⼯学）がその適応範囲を広げ るに従って、開発・設計段階でも⼤きな効果を上げるようになった。新製品 の開発には、ベンチマーキングやQFD（品質機能展開）など経営⼯学の⼿法 も活⽤される。 
　　VEは、１９４７年にVA（ValueAnalysis=価値分析）としてL.D.マ 54 イルズによって提唱された⼿法であり、⽇本バリュー・エンジニアリング 協会によって、「最低のライフサイクルコストで必要な機能を確実に達成する ために、製品やサービスの機能的研究に注ぐ組織的な努⼒」と定義された。 
　　当初は価値分析と呼ばれて製造活動や調達活動に限定されていたが、現在 ではVEとして、適⽤分野も製造活動に限らずコストの発⽣する全分野に及 び、サービス業にまで広く適⽤されている。また、コストのとらえ⽅も広が り、⽣産、使⽤、廃棄に及ぶライフサイクルコストを視野に⼊れるように なった。 
　　VEでは、次式のような概念でとらえ、価値を向上させることを⽬的とし ている。 
　　左辺の価値を⼤きくするためには、右辺において分⼦のFの値を⼤きくす るか、分母のCの値を⼩さくするかである。分母の値を⼩さくすることが、原 価低減に当たる。 
　　VEは、⼀般に次のようなステップで進められる。 
①VE対象の情報収集 
②機能の定義 
③機能の整理 
④機能別コスト分析 
⑤機能評価 
⑥対象分野の選定 
⑦アイデア発想 
⑧概略評価 
⑨具体化 
⑩詳細評価 
　　VEには、ゼロルックVE、ファーストルックVEおよびセカンドルックVEの ステップがあり、それぞれ適⽤される段階と効果が異なっている。ゼロルッ クVEは、設計前の商品企画段階で製品の機能とコストのトレードオフを検討 するVEである。最も効果が⾼いのはゼロルックVEであり、使⽤する原材料 の選択、加⼯技術の指定など制約条件の少ない段階での固有技術と深く結び ついた活動である。ファーストルックVEは、製品の開発・設計活動を対象と したVEであり、セカンドルックVEは、製造活動や調達活動を対象としたVE である。 
　　VE活動を推進するためには、創造的なアイデア創出が必要である。ア イデア創出に役⽴つ⼿法としてKJ法、ブレインストーミング法が挙げ られる。ブレインストーミング法は、グループの⼒を利⽤して⼤量にア イデアを発想するものであり、次の4つのルールがある。 
①批評禁⽌ 
②⾃由奔放 
③質より量 
④改善結合 
　　改善発想に結びつきやすいキーワード、たとえば「軽薄短⼩」「便利さ、 ⼿軽さ」「重厚⾧⼤」などを提⽰することも発想に結びつきやすい。ECRS の原則（Eliminate=除去する、Combine=組み合わせる、Rearrange=再 編成する、Simplity=単純化する）を適⽤することも有効である。いずれに しても、「価値の向上」⽅策を推進するためにチームの知恵を集中することが 求められる。 
　　さらに、コンカレントエンジニアリング（サイマルテニアスエンジニアリ ング）、すなわち設計と同時に製造段階の問題点を解決する活動が普及して いる。ゼロルックVEとコンカレントエンジニアリングの連携は今後ますます 必要であり、その効果が期待できる。 
　　２００８（平成２０）年３⽉、ドラム⽸の軽量化と価格引き下げに関する報 道があった。材料に従来⽤いられていた冷間圧延鋼板に代えて⾼張⼒鍋を⽤ いることにより、材料の厚さが１.２ミリから1.0ミリに変更され、製品重量 で２キロ軽くなり、価格も５%引き下げられるとのことであった。成形⼯程の 作業性も従来と変わりなく、２００°C弱で焼付塗装すると強度が増し、リユー ス回数も増加するという。これは、鉄鉱⽯やコークスの価格の急騰、資源の囲 い込み傾向が強まる中で、鋼材の使⽤量を減らして価格が⾼くても⾼機能の材 料を使うことで資源の有効利⽤を図るという技術のブレイクスルー（現状突 破）であり、従来の制約条件にとらわれないゼロルックVEの成果である。 
　　ゼロルックVEでは、技術動向の変化を迅速・的確に把握することがきわ めて重要である。民間航空機の胴体は従来、ジュラルミンの削り出 し加⼯が普通であった。しかし、現在はアラミド繊維や炭素繊維をエポ キシ構脂で積層・硬化させる⼯法が広く使われ、これによって、軽量で 強度が⾼く燃費も⼤幅に改善される技術が急速に普及している。技術の 進歩を的確にとらえてこれに対応する能⼒は、厳しい競争環境で⽣き残 る必須条件でもある。

２製品開発・設計⼯程と原価企画活動のフェーズ 
（1）製品開発・設計⼯程の段階 
　　⼀般に、製品開発・設計⼯程の段階は、商品企画、基本設計、詳細設計、 ⽣産準備、初期流動とされ、これに続いて量産段階とされる。このような開 56 発・設計⽅法をリレー式開発と呼ぶ（→図表２−４−４）。製品開発・設計⼯程 の各段階において、VEの実施内容が変わる。 
　　また、コンカレントエンジニアリングを適⽤した開発・設計プロセスを図表２−４−５に⽰す。 

図表２−４−４リレー式開発 
図表２−４−５コンカレントエンジニアリングと原価企画活動のフェース 

I商品企画 
　　何のために何を作るかということは、エンジニアのみならず、企業⼈全般 にとってきわめて重いテーマである。しかし、現在のビジネスでは、さまざ まな⼿法やテクノロジーを活⽤することによって、作りたいものではなく使 いたいものを市場が求めていることを探索することができるようになってき た。 企業の経営⽅針やマーケティングによって、市場が求めていることを明確 にし、商品を企画するところから原価企画が開始される。原価企画を進める ために作られるチームのスタッフには、設計担当者はもちろん、QC担当者、 VE担当者、IE技術者の協⼒が不可⽋である。価値を向上させるという⽬的を 達成するための第1ステップとして、ゼロルックVEが始まる。ねらいの品質 や原価をどうするか、製造者責任は果たせるのか、市場ニーズに合致してい るか、流通後の製品の廃棄・回収・再⽣に問題はないかなどの検討項⽬のほ とんどは、この段階で解決しておかなければならない。原価低減の観点で は、この段階が最もコストダウンの効果が⼤きいので、最⼤の努⼒を傾注す べきである。 

II基本設計 
　　基本設計は、機能設計あるいは開発設計とも呼ばれ、基本機能を確定する 設計である。基本構造部位が決められるので、使⽤する原材料、⼤きさ、加 ⼯精度などが決定される。材質が決定され、⼨法が決められるので、材料単 価と消費量から材料費が決められる。加⼯精度が指定されるので、使⽤する ⽣産設備と作業者が決まり、加⼯費がほぼ決まる。また、同時に製品の信頼 性についても、具体的な項⽬を確定しておかなくてはならない。この段階か らファーストルックVEが効果を発揮する。 

III詳細設計 
　　詳細設計は、製品設計とも呼ばれ、細部機能・部品設計が進められ、加⼯ の種類によっては内外製の判定や準備を進め、⼯程における品質の作り込みが 具体的になされる。製品の⼀定量を⽣産するのに必要な原材料・エネルギー・労働⼒などの基準量である原単位が検討されることで、原価⾒積もりが より⾼精度になり、標準原価の設定が始められる。原単位には単位輸送量当たり燃料消設量、製品1単位当たり材料使⽤量などが含まれる。設計図承認が必 要な場合には、この段階までに承認を受けなくてはならない。 

IV⽣産準備 
　　⽣産準備段階では、⽣産数量の概略と⽣産時期が⽰されるので、原材料調達 の⼿配、⽣産設備の準備、外部に⽣産委託する場合の業者選定、⼯具や治具の準 備、計測・測定器や試験機の⼿配、必要であれば作業者の教育・訓練など多 岐にわたる準備が必要になる。 

V初期流動 
　　初期流動管理は、製品の設計・開発が終了し、量産に移⾏してから発 ⽣しそうな諸問題を解決する管理活動を指す。所期の品質・納期・原価 を達成しているか、設備は管理状態にあるか、安全操業が確保されてい るか、原材料の供給はうまくいっているかなど⽣産システム全般にわたる 評価がなされ、現状把握⼒・問題解決能⼒・改善能⼒・維持管理能⼒ が評価される。初期流動管理がうまくいって垂直⽴ち上げが実現するこ とは、新製品を社会に送り出すスピードがあることであり、競争優位の 絶対条件である。セカンドルックVEが効果を発揮する段階でもある。

(2)原価企画活動のフェーズー前掲図表2-4-5

I基本構想段階

まず、現行の技術をもとに原価見積もりを行う。この段階での原価数 値は成行原価である。多くの場合、この段階では利益が実現できていな いので、原価引き下げ目標を定めて目標原価とする。必要なら原材料か ら加工法、作業方法の見直しも行う。VE活動のゼロルックVEが最も効 果を発揮する段階である。→前掲図表2-2-6

また、ここでQFDも活用できる。QFDは要求品質を取り込み、顧客 ニーズを考慮した品質を企画することに役立つ。品質保証のツールとし てQFDを用いて品質を作り込むことによって、その結果として原価の大枠が作り込まれる。基本構想段階で品質の作り込みがしっかりできれば、 ムダな製品仕様で設計することもなく、設計変更が少なくて済む。

2目標原価設定段階

目標原価は、実行可能な具体的指示として展開しなくてはならない。 生産設備の指定と準備、使用原材料の準備、作業者の指定、作業標準の 作成、QC工程図の作成、安全作業手引書の作成などの活動がある。必要 に応じて協力企業との連絡•打ち合わせも行う。ティアダウン(リバー スエンジニアリング) により、     他社の製品を部品単位まで分解し、部品 ごとにベンチマーキングを行い、その情報を参考にしながら、価格競争 力を達成できる目標原価を設定する。ベスト•プラクティスより劣って いる箇所を改善するという目標設定ができる。また、設計段階で製造し やすい設計にできれば、製造段階で発生する工数も減らすことができる。

3目標原価達成段階

原価低減のための分析ツールとして、ファーストルックVEを活用す ることで機能別にコストの作り込みが行われ、原価低減が図られる。具 体的なVEアイデアを実装することによって、原価低減を実現でき、目 標原価を達成することができる。ただし、最終目標は原価低減ではなく、 あくまで顧客にとっての価値向上であることに注意が必要となる。

製品の開発•設計段階で行われるファーストルックVEにおける価値 向上の方策を分類すると、以下の4通りがある。

① 機能アップ——機能向上・コストー定による価値向上

② 機能追加——   機能大幅向上•コスト増加による価値向上

③ 代替品ーー機能一定•コスト低減による価値向上

④ 機能削除——   機能削除•コスト大幅低減による価値向上

機能削除については禁じ手とされてきたところはあるが、グローバル な市場展開において各国の要求品質が異なる以上、過剰な仕様にしない ことが競争優位の確保につながるのであれば、柔軟に対応すべきである。

当然のことながら、製品開発における重要な項目について報告の義務 が生じる。原価企画においては、目標原価に対する達成度合いは、報告の最重要事項となる。目標原価が達成できたときは当然の結果として、 もし未達成の場合でもその原因や理由について詳細な報告がなされるべ きであり、今後の課題として製造段階へ引き継ぎ、総合的かっ継続的に 解決していくことが肝要である。

3      目標原価

(1)目標原価の意義

製品開発における価格、原価、利益に関する考え方には次の2っがある。 ①  原価ベースの価格決定

予定売価=  基準原価   +   目標利益

販売価格  技術者が決める  経営層が決める

② 売価ベースの原価決定

許容原価=       予定売価       目標利益

技術者の挑戦目標  市場が決める  経営層が決める

第1は原価ベースの価格決定である。技術者主導で策定された製品仕 様を基準として算出された原価である基準原価に、経営層が経営目標と して株主の期待に応える目標利益を上乗せして売価とするものである。

第2は売価ベースの原価決定である。多くの企業にとって市場によっ て決まる予定売価から経営層が経営目標として株主にコミットする目標 利益を差し引いて許容原価とするものである。許容原価と目標原価の関 係性について詳しくは(2)にて解説するが、オンリーワンの革新的製品 を提供するマーケットリーダー企業でもない限り、成熟した市場におけ る製品の価格は市場によって決まることになるため、後者の考え方に基 づいて原価を管理することが重要となる。

多くの企業にとって、競争が激しい市場で生き残るには、戦略的な製 品開発に成功する必要があり、市場ニーズを的確に把握し、そのニーズを製品コンセプトや仕様に取り込むと同時に、それを低コストで実現す る必要がある。すなわち、マーケットインの発想での製品開発が不可欠 となる。目標原価の意義は、製品設計技術者だけでなく、生産システム 設計技術者、生産管理技術者、品質管理担当者、マーケティング担当者、 営業担当者、原価計算担当者など、原価企画活動に携わるすべての人が マーケットインの発想で製品開発を行うために共有する中核的な目標数 値となることにある。

目標原価の達成に求められる条件を以下に示す。これらの条件は、VE 活動などの管理ツールを活用することにより具体化される。

① 現行の技術では実行可能ではないが、可能な限り改善を図り最善 の結果をもたらすものであること

② 設定した目標原価を実現するために組織を挙げて取り組む姿勢が すみずみまで行き渡り、成果を上げることに集中すること

③  目標原価は最善•最高のものではなく、技術や競争関係によって 変化するものと心得ること

(2)目標原価設定方法

目標原価の設定方法としては、次の方法が挙げられる。

1)積上げ法

積上げ法は、自社の技術レベル、生産能力などを勘案して、目標原価 を設定する方法である。この方法では、技術者が現行の製品原価をもと にして、追加機能あるいは削除機能、ムダ•ムリの削除、新たに加えら れるコスト要因などを、部品加工、組立作業、組立方法などの段階まで 細かく分類するなどして、原価を積算する。そのようにして、積み上げ られた原価を成行原価という。ただし、企業によっては、成行原価をそ のまま目標原価とすることはせず、VEによる検討を行ったり、一定の 原価低減目標を反映させて、目標原価を算定する。

成行原価一 VEによる検討など一目標原価

2)割付法

割付法は、市場における競合製品の売価などを参考にして、予定売価 を決め、そこから一定利益を確保するために必要となる原価を目標原価 とする方法である。下記の式をもって、目標原価を算定し、その目標原 価を、具体的な原価費目に割付をする。これを細分割付という。T図表

2-4-6

予定売価一目標利益=許容原価=目標原価

ここで用いる予定売価は経営計画に基づく販売活動をその根拠にして おり、利益計画の裏づけがあるとともに、技術的根拠もあわせもってい ることが必要である。

図表2-4-6成行原価、目標原価と細分割付

3)統合法

積上げ法は、技術者の経験が色濃く反映されるのでより現実的な数値 が得られる一方、現状を前提とする傾向が強くなり旧来の手段.方法に とらわれやすくなる。他方、割付法は、利益確保を理想状態で想定するので計画としては見事に見える力く、ややもすると机上の空論となりがち で、技術的裏づけや実行可能性の面で問題が生じる。そこで、両手法の 長所を採用して考えられたのが統合法である。統合法では、積上げ法に よる現実的な原価と、割付法による理想的な原価を照らして実行性を検 討し、目標となる原価を設定する。

統合法では、次式をもって許容原価を算定する。そののちに、市場志 向の数値である許容原価と技術志向の数値である成行原価とをすり合わ せ、目標原価を設定する。そして、VEによる検討や後述するベンチマ ーキングなどを活用して、成行原価を目標原価に近づけていくという方 法をとる。

予定売価一目標利益=許容原価1■目標原価-成仃原価

(すり合わせ)

なお、目標原価が設定されても、さらに初期流動管理、生産開始を経 て、標準原価計算(1本章第3節)による原価維持活動が進められていく。

目標原価の達成一(生産開始)T標準原価の達成(原価維持)

4    原価見積もり

原価見積もりは、過去の経験や知識、現状の原価の状況、将来の原価 発生にかかわる分析に基づいて、特定の時点における製品原価の予測数 値を算出することである。具体的には、VEの対象原価としての原価を 算出することが該当する。設計段階において試作を繰り返し行うごとに 原価見積もりが行われ、原価の予測数値が算出される。

(1)原価見積もりの範囲

目標原価と原価見積もりによる原価は、設計段階における計画値と試 作による見積もり数値の関係にある。したがって、目標原価が総原価であれば原価見積もりの数値も総原価、目標原価が製造直接費であれば原 価見積もりの数値も製造直接費という具合に、取り扱う原価の範囲も同 じであることが望ましい。ただし、現実問題として、目標原価で取り扱 う原価の範囲も特定の企業において同一ではなく、製品ごとの位置づけ によって変わることも多い。

原価見積もりは、製品•サービスの製造に先立って設定された数値を 用いて行われるので、実際に発生した原価との間に差異が生じる。これ はある程度やむを得ないことであるが、差異が生じる原因は大きく 2つ に分けられる。1つは見積もり技術が劣っている場合であり、多くの場 合はコストテーブルの精度が低いか不備によるものである。この問題の 解決には、原価見積もりグループに固有技術の専門家を加えることが有 効である。もう1つは外的環境の変化、すなわち為替レートの急変や原 油高のように資源問題にかかわるような不可避的な場合である。原価見 積もりの数値は常に正確に設定すべきではあるものの、実務上は難しい。 しかし、より正確な数値にする努力は続けるべきである。最近では、デ ータサイエンスの活用によって見積もり精度を向上させることも大きく 期待されている。

(2)原価見積もりの方法

原価見積もりの方法には、一括方式と積上げ方式の2つがある。 一括方式による原価見積もりでは、工程別の部品ごとの原価要素別計

算を行わず、過去の類似品の原価実績に基づき、設計上の特性等の諸条 件を加味して製品の原価を見積もる。そのため、一括方式による原価見 積もりは概算見積もりの域を出ない。この方式は見積もり時間がかから ないし、技術者の熟練を要さずに済むが、過去の類似品の原価情報がな い場合、きちんとした見積もりができない。

積上げ方式による原価見積もりでは、原価を算出する際に工程別の部 品ごとの原価要素別に見積もり計算を行って、それらを積算して製品の 原価を見積もる。基本設計や詳細設計が行われている間は概算見積もりとして原価が算出されるが、詳細設計において製品仕様がほぼ確定して、 生産準備の中で工程設計がなされるようになると詳細見積もりとして原 価が算出されるようになる。そのため、積上げ方式の原価見積もりは、 比較的正確性の高い見積もり結果を得られるものの、技術者自身の熟練 が必要となってしまう。

製造原価の詳細見積もりでは、ティアダウンによるべンチマーキング を通じて得た他社の原価情報と比較するようにするために、部品ごとの 原価要素別に細分化して見積もる。また、より詳細に見積もるためには、 工程別の計算まで行うことになる。この場合の製造原価としては、部品 ごとの直接材料費、直接労務費、直接経費、製造間接費に細分化する。

コストテーブルは、製品の原価を構成する要素の項目を一覧表にした ものである。製品開発技術者が行う原価見積もりは、できるだけ容易で、 ある程度の正確性をもった原価数値を迅速に計算できるようになってい なければならない。そのためには、コストテーブルを整備しておく必要が ある。コストテーブルは、ある程度の正確性と迅速性をもって簡便に原 価見積もりを行うために作成される。コストテーブルは、原価見積もり において広く活用され、原価企画活動に携わる製品開発技術者、生産シ ステム設計技術者、生産管理技術者、品質管理担当者などに共有される。

コストテーブルは、利用目的によって次のように分けられる。

I      設計のためのコストテーブル

設計のためのコストテーブルには、①商品企画段階のコストテーブル、 ②基本設計段階のコストテーブル、③詳細設計段階のコストテーブル、 がある。それぞれのコストテーブルは用途も様式も異なる。商品企画段 階のコストテーブルは、価格決定目的にも用いられるため、商品企画段 階で製品のコンセプトに応じて設定された価格帯に対するコストを概算 見積もりするために用いられる。基本設計段階のコストテーブルは、製 品の機能の確定のために概算見積もりを行うために用いる。詳細設計段 階のコストテーブルは、具体的なコスト検討を行うために詳細見積もり を行うために用いる。図表2-4-7

また、組立メーカーが数社から提案された部品の性能とともに価格を 比較検討するために、部品購入用のコストテーブルを用いる(T図表2- 4-8)。部品メーカー(サプライヤー)が既存製品の部品(現有品)と 比較し、新製品のために設計する部品に関するVE検討を行うためには、 現有品比較用コストテーブルを用いる。

2製造のためのコストテーブル

製造におけるコストテーブルには、生産設備、計測•測定機器、金型、運搬器具に至るまで、生産にかかわる情報はすべて集約しておかなくて はならない。同時に作業者に関しても経験年数から技能程度まで生産活 動に関係する情報とともに、部品加工の正味時間や、類似作業の見積も りに役立つような過去の組立作業の時間記録なども検索できるようにし ておくべきである。図表2-4-9 •10

現在は、3DCADが当たり前となっており、そこから得られた3Dデ ータを、情報端末(ノートpc、タブレット)を使って作業指図や工程指 示に用いられたり、生産計画の表示なども行われる。従来の紙による情 報伝達はいまやインターネット経由で電子的になされるようになり、デ -タ処理技術の発達によって生産指不から作業報告、品質情報のみなら ず、製造原価や生産設備の稼働状態までも情報化され、蓄積されるよう になってきた。

3    購買のためのコストテーブル

購買におけるコストテーブルは、購入品目ごとの購入業者名、購入品 目、購入価格、リードタイム、荷姿などの項目は当然であるが、グリー ン購買やネッ ト調達の可能性も念頭に置いて設計しなければならない。 新興国からの原材料や部品の調達も選択肢に加わると、調達品目の品質 とコストのトレードオフ、納期との兼ね合いも細かく検討する必要も出てきた。

ネット調達が広まると、価格と技術の比較が容易になるので、国内だ けでなく国際的にも競争はいっそう厳しくなる。企業は、調達する立場 だけでなく、調達される立場にも立たされることがあることを認識して おくべきである。

第5節原価低減

学習のポイント

♦原価低減には企画・開発・設計段階における原価低減(原価

企画)と製造段階における原価低減(原価改善)がある。

♦企画・開発・設計段階における原価低減効果のほうが圧倒的： に大きいので、この段階での原価低減努力に力を注ぐことが有益である。

♦原価低減にはいろいろな手法が用いられるが、効果が大きく 広く使われるのが価値工学(VE)とIEである。

材料費や労務費といったコスト(C)要素を具体的に低減するために は、品質(Q)と生産性•納期(D)を管理する必要がある。そのため には、品質管理、生産管理などの手法の活用が不可欠である。原価の具 体的な発生は製造段階においてなされると思われるが、すでに述べたよ うに原価発生の前段階、すなわち、企画•開発•設計段階で原価がほと んど決まってしまう。したがって、原価低減の効果が最も大きいのは企 画•開発•設計段階で行われる原価企画である。しかし、製造段階での 原価改善の努力を否定するものではなく、原価企画で目標原価が達成で きなかった場合は、製造段階での原価改善による効果が期待される。

図表2-5-1に示した原価の自由度は、企画段階が最も大きく、開発 段階、設計段階へと進むにつれて小さくなり、製造段階ではほとんどな くなる。すでに示したように、原価は消費された物量と時間を変数とす る関数とみなされる。したがって、材料費を低減するためには消費する 物量を削減すること、労務費を低減するためには消費する時間を削減することが求められる。

1直接材料費の原価

原価低減には、原価企画による原価低減と製造段階での原価改善によ る原価低減がある。原価低減の具体的方法として、原価企画にはVE (Val- ue Engineering =価値工学)による低減が役立ち、直接費の原価改善に はIE  (Industrial Engineering =経営工学)による低減が役立つ。

IEは1911年、テイラー (F. W.  Taylor)によって提唱された科学的管 理法に端を発する。人、モノ、金、設備を総合したシステムの設計•運 用•評価•改善のために工学的ならびに数学的なアプローチを利用する。 テイラーが指向したところは作業方法とその管理の合理化および客観化 にあり、ムダのない洗練された動きを追求する姿勢であり、継続的な改 善をする体質の確立である。IEは製造段階の原価改善に役立つツールである。

直接材料費にかかわる原価低減についてまとめると、以下のようになる。

I設計段階での原価低減

材料費の原価低減は、設計段階における材料選択や形状決定に負うと ころが大きく、VEの働きが大きい。VEによる材質の見直し、より安価 な代替材料の検討、ムダの少ない設計、廃材の利用などが考えられる。

企画段階でのゼロルックVEの活用、設計段階でのファーストルック VEの活用は原価低減に効果的である。また、製造段階における不適合 品の発生は原材料の浪費に結びつく場合が多く、品質管理活動の充実に よりある程度回避できる。

II生産準備段階での原価低減

生産準備段階では、品質、原価、生産性、納期の目標を達成する作業 者、設備、原材料、方法の4つのMを管理された状態にするために、生 産工程の管理方法を確立させる。この管理方法は、QC工程表としてまと められ、工程で品質を作り込むための設備の操作、保守点検の方法、作 業標準などが含まれる。QC工程表を量産段階に移行する前に確立する ことで安定した量産ができるようになり、原価の低減につながっていく。

材料調達方法の見直し(従来の取引方式にとらわれない調達ネットワ ークを利用した調達など)、取引条件の見直しなどを行うことによって も、原価低減を行うことができる。とりわけ、情報通信技術の発展によ り従来の取引形態を超えたビジネスが出現してきたので、海外を含んだ 調達ネットワークを用いて国際調達も可能になった。

III製造段階での原価低減

不適合品の発生は、原材料のムダづかいと加工時間のロスをもたらす。 その対処のためにも、IEなどの工学ツールを用いた生産管理を行って生 産の効率化を図ったり、品質管理を行って不適合品の発生を抑える必要 がある。

生産過程における材料費の低減は、不適合品の発生予防が有効である。 そのために、品質管理活動の徹底を図るべきである。

不適合品の発生は、有限な資源を浪費する、貴重な時間をムダに消費 するという2つの点でムダなコストを発生させる。そしてその結果、納 期を守れないで顧客に迷惑をかける、企業の信用を失墜させて経済的な 損失をもたらすという悪影響を生む。さらに、不適合品の発生は手直し や再加工など余分な作業により工程に悪影響を及ぼし、生産の流れを乱 して他の生産活動の円滑な運営を阻害する。

2直接労務費の原価低減

生産を自社で継続するのであれば、、リードタイムの徹底的な短縮が原 価低減の有効手段である。加工時間そのものは物理的変化であるため、 加工方法を根源的に改変する以外大幅な短縮は望めない。また、作業者 が行っている作業をロボットの導入に置き換えるといった工場自動化も 有効である。ここで重要な概念が付加価値である。付加価値は、生産活 動により生産された財貨の価値が、投入した原材料よりも高まった場合 の差額として算出される。その代表的な算出方法には中小企業庁方式や R銀方式がある。

•中小企業庁方式(控除方式)：

付加価値(加工高)=売上高-(直接材料費+買入部品費+外注加 工費+間接材料費)

•日銀方式(加算方式)：

付加価値=経常利益+人件費+金融費用+租税公課+減価償却費 直接労務費の低減には、モノを探す、手待ちをする、手直しや修正作業、段取•後始末など付加価値を生まない時間の徹底的な短縮ないし排 除が必要である。このようなムダ•ムラ•ムリを排除するには、従来の 加工方法を見直し、必要に応じて変更する必要がある。

社外への加工委託•生産移管が可能で、品質上も納期確保においても 遜色なく経済的に優位になるのであれば、外部への生産委託という選択 肢もありうる。しかし、自社に技術が確保できなくなるというリスクも覚悟しなければならない。

極論するならば、、付加価値を生まない時間はすべて労務費のムダづか いである。機械故障を減らし、不適合品をなくし、生産性をアップする ことによって、付加価値を生む時問を極大化でき、トータルの直接労務 費を低減させることができる。そのために、IEを活用し、稼働率•可動 率を測定し、それに基づく管理を行うことが有効である。

IEは製造現場における作業研究を中心として発展してきた。IEは経営 活動全般にわたる経営改善を行う技術であるが、3ムの撲滅、すなわち ムダ•ムラ•ムリの排除ともいわれる。特にムダは過剰設備、過剰在庫、 過剰人員に現れ、この結果、余分な労務費、余分な減価償却費、余分な 保守費用などを発生させる。

さらに、作りすぎのムダとその結果としての過剰在庫をもたらして余 分な保管費用、余分な金利負担をもたらす。これらを改善できれば、た とえば在庫管理によって在庫が減少して在庫費用が減少し、作業管理に よって作業が改善され時間短縮により労務費が削減され、品質管理によ って不適合品が減少して材料費•加工費が改善されることになる。

付加価値を生む時間の極大化が労務費の削減につながるといっても、 その前提が満たされていなくてはならない。すなわち、仕事内容と手順 があらかじめ定められ、生産設備や作業環境ならびに作業標準や工具• 用具が準備されていることが前提である。

3     直接経費の原価低減

生産活動における直接経費には、自社が購入した原材料を他社に加工 を委託するときに支払う外注加工費、その製品の製造にかかわる特許使 用料、あるいはその製品の製造にしか使われないソフトウェア使用料な どが挙げられる。しかし、直接経費の代表的なものは、特定の製品製造 のためにしか使用しない生産設備の減価償却費であるため、生産実施段 階での原価低減は望めない。すなわち、経費の発生に関しては過去においてなされた意思決定に依存するところが大きく、特に設計段階におけ る意思決定の問題に帰着する。

たとえば、、設計品質と製造品質の向上によって、余計な加工作業が減 る。それによって余計な加工費として、ムダな外注加工費をかけずに済 むようにもなる。そのように設計品質と製造品質を向上させるためには、 QCストーリーに基づき、QC七つ道具などの品質管理の手法を用いて、 原価企画や原価改善を行うことが有効である。

4    間接費の原価低減

7つのムダ(①作りすぎのムダ、②手待ちのムダ、③運搬のムダ、④ 加工そのもののムダ、⑤在庫のムダ、⑥動作のムダ、⑦不良(不適合品) を作るムダ)はすべて製造間接費と深いかかわりがある。原価低減の要 諦はムダの撲滅にある。製造業における間接部門の役割は年々大きくな り、かかるコストも増加傾向にある。そのうちでも間接労務費の占める 割合は大きく、高コスト構造になる要因となりうる。これを抑制するた めに徹底的な業務の見直しと改善が必要になる。その結果、必要ではあ るが機密保持などに問題がなく、単純な繰り返し作業は外部委託したり、 パートタイマーやアルバイトなど労務費単価の低い人材の採用も検討す る必要がある。ほかにも、5s活動の成果として在庫のもちすぎがなく なったり、倉庫や棚などの原材料の置き場所が効率化されて少ないスペ ースで済むことによって、倉庫関連の減価償却費などの費用の低減が期 待できる。

製造活動では、電力などのエネルギーの消費は必須である。業種によ ってエネルギーのコストには幅があり、装置産業ではとても多くの電力 を消費する。エネルギーのコストに関して、省エネ(省エネルギー)の 施策は間接経費の低減へ大きく貢献する。

また、情報処理についても所期の目的を達しているのか、新しい技術 に対応しているのかの面から情報化投資を見直すことも重要である。これらのムダのほかにも、設備投資の判断ミスによる減価償却費のムダ がある。設備投資における意思決定の重要さを認識すべきであり、「設備 を所有する」から「設備を利用する」という考え方に変わる必要がある。 すなわち、設備のリースやレンタルを利用することも考慮すべきである。

第2章理解度チェック

次の設問に、〇Xで解答しなさい(解答•解説は後段参照)。

1生産活動の最も基本的な情報は設計図に記載されており、それは 材質、形状、品質ならびに精度である。

2設計は製品の機能設計にとどまらず幅広い計画機能を果たさなく てはならない。

3損益分岐点販売量を超える販売量を得ることができれば、利益を生み出すことができたことになる。

4実際原価計算は工場を製造部門と補助部門とに分類した後、「費目別計算一部門別計算→製品別計算」の手順を踏んで実施される。

5 原価低減は主として製造活動において実現される。

ĐÁP ÁN TRONG SÁCH ^^

第3章 納期管理

この章のねらい

納期の重要性および納期を守ることの重要性を認識した うえで、納期管理をどのように行っていくべきかを考える。 納期のない仕事はない。納期を守るために納期管理を行う のである。納期管理は、納期どおりに進接していることを 管理し、もし納期遅れが発生した場合は、その状況を明ら かにし、原因を追求し、同種の納期遅れが再発しないよう に対策を考えることである。特に、見込生産と受注生産で は、納期管理の仕方が異なる。見込生産では生産計画を重 視した納期管理が中心となり、受注生産では生産統制を重 視した納期管理が中心になる。

また、日常的な納期管理としては、進抄管理が特に重要 である。進技管理の手法をよく理解し、各手法を活用でき るようにしなければならない。生産現場では納期遅延対策 を考えるだけではなく、それを実際に実行できるようにし ておく必要がある。そのためには、納期遅れが発生する要 因を十分知ることが重要である。要因を知っておくことに より、対応を速やかにとることが可能となる。

一方、納期遅れが発生している現象を目で見てすぐに理 解し、判断できるシステムにしておくとさらに対応が早く なる。そのために「目で見る管理」を十分に理解したうえ で、納期管理にも活用すべきである。

第1節納期管理の考え方

学習のポイント

♦ 納期を守るということは、納期遅延を起こさないことである。

♦ だからといって、早期納入すればよいとは必ずしもいえない。

♦ 受注生産では、納期管理を特に注意する必要がある。

♦ 見込生産では、生産計画を重視した管理を行うことが重要である。

1 納期管理の意義

(1)納期管理の目的

納期とは、「要求された品質及び量の原材料又は製品を納入する期限」 (JIS Z 8141:2022-1207)と定義される。納入する相手は通常、顧客であ る。しかし、状況によっては納入する相手が後工程であることも多い。

納期管理の目的は、決められた納期どおりに品物を顧客または後工程 に納入することである。

ここで、“決められた納期どおり”とは、納期遅延はもちろんのこと、 早期納入も防ぐことである。早期納入は一見、よいことのように思える が、必ずしもそうとはいえない。なぜなら、納期よりも早く納入された 場合、納入された品物を使用するまで置き場が必要になるからである。 また、在庫が増加する場合もある。在庫が増加すると、在庫品に調達し た資金が、すぐに売上げにつなげることができず、現金化できない(資 金が寝る)状態にしてしまう。このように経営上種々の弊害が起こりう ることから、早期納入もなるべく防止したほうがよい。

(2)納期管理の重要性

こうした納期遅延および早期納入を防ぐには、量産品の納期管理では、 適切な生産速度を維持することが、納期管理では重要になる。

また、量産品ではなく個別受注生産品の場合は、各生産プロセスに対 して適切な生産スケジュールを立て、この生産スケジュールどおりに生 産を進めていくことが重要である。生産スケジュールに従って生産を進 行していくことによって、早期納入も防げるし納期を守ることもできる からである

このようにして納期を守ることは、顧客または後工程から信頼を得る ことにつなげられる。また、ムダな仕掛品や在庫を減らすことや後工程 の手待ち等を防ぐこともできるため、生産の能率も上がる。

2  顧客と納期遵守

(1)顧客に対する納期遵守の重要性

もし納期どおりに仕事が完成されなかったらどうなるだろうか。

納期どおりに仕事が完成されなかったら、その仕事をさらに進めてい くとき、スケジュール上の障害が発生する。完成品を納める対象は多く の場合顧客である。顧客に対して納期が遅れると、その顧客の納期も遅 れるおそれが出る。さらに、そのまた顧客の納期も遅れるおそれが出る。

顧客が急な病気で、いますぐ薬が欲しいというときに、納期遅れで薬 が欠品しているということになったら、一大事である。あるいは、新製 品の発売日を楽しみに待っている子どもに、発売が遅れるといったら、 子どもたちはがっかりするだろう。このように、納期遅れによって、顧 客に迷惑をかけたり、落胆させたりすることになる。

(2)企業内における納期遵守の重要性

納期遅れは、企業経営にも影響を及ぼす。納期遅れが生じて、顧客へ の納品が遅れると、当然、売上げ代金の入金も遅れることになる。場合によっては、違約金が請求されることもある。その結果、資金繰りに影 響が出る。

生産工程の途中で納期遅れが発生し、納期遅れを挽回しなければなら ない場合、残業を行ったり、休日出勤を行ったりする必要が生じる。そ の分、余計な費用がかかることになる。また、挽回を急ぐあまりに不適 合品を発生させる場合も想定される。不適合品を発生させてしまうこと は、原材料をムダにすることでもあり、また不適合品の補修にかかわる 費用の必要が生じ、かつ納期を遅らせることになる。

以上のように、納期遅れを起こすと、顧客の信用を失うだけでなく、 儲け損なったり、違約金を取られたり、挽回のための費用が発生したり、 不適合品発生のための費用が発生するなど、さまざまな面で損失を被る。 したがって、納期を遵守することは大変重要である。

第2節納期遅延の節発生要因と対策

学習のポイント

♦設計部門では、設計作業のプロセス管理が重要である。

♦見込生産では、生産計画が納期遅延に大きく関係する。

♦受注生産では、生産プロセスが納期遅延に大きく関係する。

♦資材部門では、調達品が納期どおりに納入されるように管理 することが特に重要である。

♦製造部門では、進技管理が重要である。

納期遅延をなくすためには、あるいは納期遅延をできるだけ発生させ ないようにするためには、まずは、それらの要因を明確にしたうえで、 その要因に対して対策を施すことである。

納期遅延を発生させる要因としては多くのことが考えられる。たとえ ば、設計が遅れる、加工作業が予定どおりに終了できない、組立が設計 図どおりにできない、作業者が病気で作業がストップしてしまう、購買 している部品が予定期日に納品されない、機械が突然故障して作業が停 止してしまうなどである。

このことから納期遅延は、企業内のあらゆる活動が要因になることが わかる。本節では、企業内の各部門別に納期遅延が発生すると思われる 要因を挙げて、その対策を考える。

1 設計部門での要因と対策

(1)設計の遅れ

設計が遅れると、次工程の開始日時も遅れることが多くなる。次工程には、部品の調達、生産、加工、組立、塗装、梱包などほとんどの工程 が含まれる。その意味で設計の遅れは、納期遅れを発生させる大きな要 因となる。

設計遅れを回避する対策は大きく分けて2つある。1つは、設計作業 プロセスで細かく設計の進技管理を行っていくこと、もう1つは、設計 作業に遅れが生じても、その後工程の開始日時に影響が出ないように、 可能であれば、計画を立てるときに設計工程には多少多めの時間を配分 しておくことである。このことにより、設計工程とその後工程との間に 緩衝用の時間を確保することができる。

(2)設計の不具合

設計が完成したとしても、その設計に基づいて部品の調達や生産、加 エ、組立を行っていくうちに、設計どおりの部品や製品ができてこない、 製品の機能が実現しないということがある。それは、設計図どおりの加 工作業が難しくてできないとか、設計図どおりに組み立てることが物理 的にできないなどという設計の不具合が原因で発生する場合である。

設計の不具合を発生させる要因は、計算間違い、設計図面の表記間違 い、原材料の選択間違いなどである。これらの要因は主として、設計者 の設計作業に原因があるので、設計の不具合を回避する対策として、設 計の標準化、設計を確認するための検図、試作、検証などの対策が必要 である。

2 生産計画部門での要因と対策

顧客の要求が多様化している現在、多くの製品は、生産計画なしでは、顧客の要求する品質を満たす製品を納期までに確実に生産することは難しい。生産計画は、製品を納期までに確実に生産するための道しるべである

(1)見込生産と生産計画

見込生産での納期管理は、準備段階における計画業務に重点を置いて、 計画的に生産できる体制を整備することが基本となる。

見込生産は、すでに製造してある製品を顧客に届ける形態である。家 庭電化製品や日用雑貨品などは、多くの場合見込生産である。顧客は販 売している店頭の商品棚に置いてある製品から、家庭電化製品や日用雑 貨を購入する。このような製品は、自社で製品仕様を決めて、自社の基 準日程で製造をしていくことができる。店頭に製品を納める納期を顧客 と直談して決定する必要はないが、店頭には、必要なときに必要な量を 納品する必要がある。

納期がないわけではない。見込生産でも通常は納期を設ける。見込生 産の納期は、“決定”するのではなく自社で“設定”するのである。では、 どのような基準で設定するのだろうカ、。それは売れ行きである。売れ行 きを予測して、売れ行きに応じて納期を設定していく。

見込生産で、顧客が買いに来たとき、店頭にその商品が並んでいなか ったらどうなるだろうか。つまり、欠品していたらどうなるか。このと き、顧客は2種類に分かれる。その商品が入荷するまで待ってくれる顧 客と、待てずに別の商品を買いに行ってしまう顧客の2種類である。後 者のタイプの顧客が多い場合は致命的である。売り損じになるからであ る。前者の場合にしても、できるだけ早く入荷日を確定させなければな らない。そうしないと、顧客は待ちきれなくて別のメーカーの商品を買 ってしまうだろう。売り損じと同じ結果になってしまう。したがって、 いずれにしても欠品を起こさぬように、製品を作っていかなければなら ない。それには自社内で、欠品が起こらないように納期を設定しておく ことである。そしてまた、納期遵守が重要である。

(2)受注生産と納期見積もり

受注生産は、顧客が自分の望む仕様の製品を自分が望む納期までに製 造するよう注文する生産形態である。

たとえば、ビル建設はその典型である。また、船の建造や特殊機械の 製造など、ある特定の顧客の望む仕様を満たした生産は受注生産である。

受注生産では、実現が難しいムリな短納期で受注したことによる納期 遅延が発生しやすい。

ムリな短納期となってしまう原因はいくつかある。1つは、顧客の要 求に応じるままに短納期で契約してしまうこと、もう1つは、工場側の 納期見積もりの甘さである。これらの原因に対する対策の1つは、工場 側が合理的な納期見積もりをすることにある。ムリな短納期を決定しな いこともまた重要な対策である。

工場側は、顧客からの注文に対して、適切な生産を行い、現状の工場 の生産能力を十分に認識したうえで、いつごろまでに作り上げることが できて、いつごろ顧客に納品することができるかを合理的に見積もるこ とが必要である。この見積もりがしっかりとできていれば、顧客が要求 する短納期に対して盲目的に従うことを避けることができる。そして、 お互いが納得のいく納期決定をすることができる。

では、合理的な納期見積もりはどのようにして行うか。また、納期決 定をどのようにしていくべきか。まず、受注生産をさらに次の2つに分 けて考える。それは、注文品とほぼ同様の製品を過去に何度か製造した ことのある場合と、初めて製造する場合の2つである。

I注文品とほぼ同様の製品を過去に何度か製造したことのある場合(繰り返し型生産)

この場合は、納期決定はしやすい。過去に製造したときの記録が残っ ていれば、その記録を参考にして、納期を見積もればいいからである。 それを顧客に提示して、顧客と納期を交渉する。

似たような製品を何度も繰り返して製造する形態を繰り返し型生産と 呼ぶ。それに対して、次に述べるような生産を非繰り返し型生産と呼ぶ。

II初めて製造する場合(非繰り返し型生産)

初めて製造する製品の納期決定は難しい。初めての製造だから、どの 工程でどのくらいの時間がかかるか、その推定が難しい。

たとえば、顧客の要求を満たすための部品が探せなくて、あるいは調 達ができにくくて、時問がかかってしまうことがある。また、顧客の要 求を満たすための設計に手間取ってしまい、予想以上の時間がかかって しまうこともある。さらに、加工工程で慣れていない作業のため、多く の時間を費やしてしまうこともある。そして、予想もしなかった突発事 故が起こることもある。このようなことから、初めて製造する製品の納 期決定は難しい。

しかし、初めて製造する場合といっても、始めから終わりまでのすべ ての工程、すべての部品を初めて製造する場合は多くない。一部の工程 または一部の部品を初めて製造するだけで済む場合が多い。

この場合、初めての工程•部品以外については、過去に製造している 経験があるので、その部分については過去の記録や経験から製造に要す る時間を見積もる。これは、Iの場合と同じように行えばよい。

一方、初めての工程•部品の製造に要する時間の推定は、前述したよ うな事情や突発的な事故を十分想定して、見積もる必要がある。

このことから次のことがわかる。納期決定には、製造工程を分解して、 分解した工程ごとにその工程で必要となる作業の時間を見積もっていけ ばよい。少なくとも繰り返し作業を行う工程と、繰り返し作業ではない 工程の2つに分けて考えると、見積もりがしやすくなる。

(3) 飛び込み注文などによる外的条件の変更と計画条件の不備

受注生産では、せっかくよい生産計画を立てたとしても、飛び込み注 文が入ってきたら生産計画は大きな影響を受ける。飛び込み注文が生産 計画を作る前であれば、その影響は小さなもので済むが、生産計画を実行 し始めた後に飛び込み注文が入った場合は、その影響が大きいといえる。 これによって計画済みの注文に納期遅れが発生するおそれも出てくる。

こうした飛び込み注文による影響を防ぐためには、第1は飛び込み注 文を受け入れないことである。しかし、得意先の強い依頼があった場合には、飛び込み注文を受け入れざるを得ない場合は多い。このようなと きには、生産計画時に飛び込み注文が入ることをある程度織り込んで、 生産計画を立てるのも1つの方法である。たとえば、生産計画を密に立 てないで粗く立てる。あるいは、可能であれば初めから工程への負荷を 大きくしないように、余裕をもった生産計画を立てることである。

3 資材部門での要因と対策

生産活動を円滑に行うには、必要なときに必要な資材を必要量、それ を使用する製造現場に調達されていなければならない。ところカヾ、これ が常にうまくいっているとは限らない。資材の調達が円滑に行われてい ないために、納期遅れを発生させたという例は多い。

(1)調達計画の不備と調達遅れ

資材調達を円滑に行うようにするためには、資材調達計画を周到に立 てることである。いつまでに、何を、いくつ調達すればよいか。これら をしっかりと計画しなければいけない。それには、信頼できる生産計画 を立て、その生産計画にタイミングよくかみ合わされた資材計画を立て ることである。これを実現する計画法の1つがMRPである。

MRP  (Material Requirement Planning =資材所要計画)は、生産や 発注を効率よく計算する生産管理手法の1つで、部品や原材料などの資材を、その必要数量および納品時期を自動的に算出し、発注につなげて くれるようになっている。便利だが、うまく利用しないと在庫過多ある いは在庫切れを発生させてしまうこともある。

MRPをうまく利用するには、各種パラメータの設定を的確に行う必要 がある。MRPでは、自工場の特質に合ったパラメータを設定しなければ ならない。たとえば、納入リードタイムである。ある資材を購入先から 調達するのに、購入先に発注してから何日後に当社に納めてくれるか。 これが納入リードタイムであって、パラメータの1つである。この値、 すなわち納入リードタイムをたとえば1週間と設定するか、2週間と設 定するかによって、在庫過多あるいは在庫切れを引き起こす可能性が出 てくる。納入リードタイムのパラメータを1週間に設定しているとき、 もし、何らかの理由で2週間かかってしまったとすると、調達遅れが発 生する。また、1回当たりの発注量のパラメータをloo個に設定しておい たが、実際は90個しか調達できなかった場合には10個の欠品が発生する。 このような欠品が続く場合は、パラメータの値を100個から90個に変更 することも考えなければならない。こうしたパラメータの設定は納期管 理にとって重要である。

また、購入先が1週間で必ず納入してくれるなら、問題はないが、次 のような問題も起こりうる。あるときは1週間で納めてくれたが、ある ときは2週間かかった、というように納入にバラッキがある場合である。 このように納入リードタイムが常に一定でない場合は、計画よりも統制 のほうでカバーしていくことを考えざるを得ない。

(2)調達の統制の不備と調達遅れ

計画をうまく立てることができない場合や、計画を立てることはでき ても、計画どおりにほとんど進まないという場合は、計画中心ではなく 統制中心に納期管理を進めていくのがよい。

統制中心というのは、前もって予定を立てるのではなく、実行してみ てうまくいかないときは、そのときそのつど何らかの対策を立てる方式である。実行してみてうまくいったときはそのままでよい。

たとえば、、資材が予定どおりに納入されなかったら、調達先に電話を して督促するとか、当方から取りに行くなどの手を打つことである。→ 本章第3節❷(2)「カムアップシステム」

しかし、いくら統制中心といっても、そのつど対策を考えるのでは能 率がよくない。そもそも、そのときタイミングよくよい対策がすぐに考 え出せるかどうかも課題である。そこで、あらかじめ対策として次のよ うなことを準備しておくとよい。

① 発注先に生産予定表を提出させ、定期的な打ち合わせにより、進 抜状況を確認して、納期の遵守を図る

② 毎月の納入成績をグラフにして、購買部門のフロアーに掲示し、 納期を守ることの協力を求める

これは士気を高めたり、モチベーションを向上させたりするため の方策である。

③ 多量の発注については、最終納期以外に分割納入日も決めて発注 する

これはできるだけ一定速度で生産してもらうための方策である。 納入期日間際になってムリにまとめて生産しようとすると、品質に 問題が出てきて、結局発注量分を手当てすることができないという ムダが発生するからである。

(3)調達品の不備と在庫管理

調達先が納期遅れを発生させる要因が、生産技術の未熟さにある場合 がある。このような場合は、発注先に技術的な指導をするなどの協力を するのがよい。また、技術が一定レベルに達しているかどうかをときど きチェックすることもよい。また、在庫管理では倉庫内のどこに、何が、 どのくらいあるかを常に把握しておく必要もある。

調達先が納期どおりに納めてくれたとしても、納めた品物が不適合品 であったり、当方が要求した仕様と異なっていたりしたら、納期遅れが発生したのと同じこととなる。このようなことが起こらないようにする には、次の点に注意する必要がある。

①  当方が必要とする仕様や設計を明確に調達先に伝えること

特に、毎回異なる仕様あるいは設計の資材を注文するときは重要 である0

② 仕様変更や設計変更をなるべく頻繁に行わないようにする 突然、仕様変更や設計変更をいわれると、調達先は困る。仮に変

更を素直に受け入れてくれたとしても、調達先内部で混乱すること も起こりうる。その結果、変更どおりの品物ができ上がらなかった ということも往々にしてある。そのようなことを防ぐためにも、で きるだけ仕様変更や設計変更を頻繁に行わないようにしたい。

③事前の技術評価や技術指導などを行う

不適合品が発生するのは、技術が不足していたり、品質管理が悪 かったりするためである。その対策の1つは、調達先に対して品質 管理を含めた技術指導を行うことである。

在庫管理では、コック倉庫方式(自社倉庫に購買品を預かり、使 用した分=購買量として支払いを行う調達形式)やVMI (Vendor Managed Inventory =調達先による在庫管理)手法も導入されてい る。使用量に合わせて、調達先が補充する方式である。この場合、適 切なルールを調達先と事前に決めておくことや、調達先とは生産計 画に基づく調達計画や実績、在庫の最新状況などの情報を共有する ことが重要である。しかし、中小企業については投資が難しい場合が あるので、在庫量を把握する体制はつくっておくことが必要である。

4 製造部門での要因と対策

(1)作業管理•設備管理上のトラブル発生による遅れ

どんなに合理的な生産計画を立て計画どおりに進行していても、製造 工程での作業トラブルや設備故障などによる突然のトラブルが発生して、計画どおりに進まなくなる場合がある。加工作業を失敗した、組立間違 いを起こした、落下させて破損した、塗装がうまくいかなかったという ような失敗が起こりうる。あるいは、製造はうまくいった力ま、計画した 以上に大幅な時間がかかってしまったということはよくあることである。

さらにいえば、自然災害によるトラブルなどもある。雷による電力供 給の停止、地震による機械や設備などの故障、そのほか台風や洪水によ る工場の停止や交通網の乱れによる納品遅れなどである。

もう一方で、自然災害ではなくとも、機械や設備が突然何らかの原因 で停止したり、故障したり、破損したりすることもある。作業員が突然 病気になって欠勤し、作業の進行が計画どおりに進まないことも起こり うる。

このようなトラブルは、納期遅れの原因になってしまう。それに対す る対策としては、計画面と統制面から次のようなものがある。

I 計画面からの対策

計画面からとりうる対策としては、こうしたトラブルに対してあら力、 じめ、余裕をもった計画を立てること以外にない。たとえば、1カ月で できる仕事に対しては、1カ月に余備日数として3日間を追加して計画 を組む、というようにすることである。このとき、余備日数として3日 間にするか4日間にするかという問題がある。それは、過去の経験と勘 で決めざるを得ない。台風のように2〜3日前から予測が比較的できそ うな場合は、予測をして、余備日数を追加する。

II 統制面からの対策

自然災害や突然の事故や病気などによるトラブルへの対策は、上記の 計画面からの対策よりも統制面からの対策をとるほうが、多くの場合効 果的である。統制面からの対策は次のようになる。

- 臨時的に能力を増加する

これは、簡単にいうと残業をしたり、休日出勤をしたりすること である。可能であれば、急きよ外注する。また、アルバイトを雇っ たり、他部門から応援を頼んだりする。これらが、臨時的に生産能力を増加することに該当する。

② 納期遅れになりそうな仕事を優先的に処理していく

トラブルが発生したとしても、すべての仕事に対して納期遅れが 発生するとは限らない。納期がかなり先の時点になっている仕事に ついては、今後、徐々に挽回していくことができることもある。

そこで、最も納期遅れが確実になりそうな仕事で、かつ納期遅れ を発生させると最も悪影響を被ることになる仕事を選別し、この仕 事について優先的に納期挽回の策をとる。

(2)手配、進接管理•現品管理の不備

生産実行の手配が遅れてしまうことにより、納期遅れが発生すること がある。通常は、そのようなことがないように周到な計画を立てる。し かし、計画に誤りがあって手配が遅れてしまうことがある。また、計画 に誤りはないが、計画どおりに手配をしなかったため遅れが発生してし まうこともある。

I 進接管理

進技管理とは、「仕事の進行状況を把握し、日々の仕事の進み具合を 調整する活動。注釈1 進度管理又は納期管理ともいう」(JIS Z 8141： 2022-4104)と定義される。機械が、不適合品を作ることなく正常に稼働 していたとしても、また作業者が作業を正しく行っていたとしても、そ れらが計画日時どおりに行われないと、納期遅れを引き起こす。特に、 作業の開始を計画した日時どおりに行うことが重要である。開始日時を 間違えたり、忘れたりすることは、納期遅れを引き起こす原因となる。

開始日時を間違えたり、忘れたりすることのないように、指示を徹底 化する管理を指示管理という。

また、部品や原材料を外部から購入している場合は、部品や原材料の 欠品が生じることは、納期遅れを引き起こす原因となる。部品や原材料 を常に適切にタイミングよく入荷できるようにする管理を発注管理とい う。指示管理および発注管理はよく似た作業なので、これらをまとめて、発注•指示管理ともいう。

発注•指示管理は、在庫管理と密接な関係がある。いつも、ある程度 の在庫をもつように発注•指示管理をしている場合、その管理は在庫管 理といってもよい。逆に、在庫管理は発注•指示管理からなっていると いってよい。発注•指示管理と在庫管理の違いは、発注•指示に重点を 置くか在庫に重点を置くかの違いである。

欠品が発生したら、重大な納期遅れの原因になるような部品や原材料 については、在庫管理の考え方で管理するとよい。

見込生産では、製品を在庫しておいて、在庫分から納品していく。見 込生産では、製品在庫が欠品したとき、指示管理に誤りが生じている疑 いがある。見込生産では、一般に顧客と納期の契約はしないので、顧客 への納期の管理は特に行わないが、それに代わる管理が製品の在庫管理 である。その意味で、見込生産では、製品の在庫管理は重要である。ま た、見込生産では、いま述べたように顧客と納期の契約は行わないが、 工場内の納期や社内の納期などは設定するのが普通である。

II現品管理

現品管理とは、「資材、仕掛品、製品などの物について運搬・移動又は 停滞•保管の状況を管理する活動。注釈1現品の経済的な処理並びに数 量及び所在の確実な把握を目的とする。現物管理ともいう」(JISZ 8141 ：2022-4102)と定義される。この把握が十分にできていないと、“あるは ずのモノがない！”ということになって、それを探したり、あるいは再 調達したりするための時間をとって、納期遅れを引き起こすことになる。

現品管理を十分に行えるように、種々の方法が考えられてきている。 たとえば情物一致の考え方や目で見る管理、バーコードの使用、ICタグ の使用、POP (Point of Production =製造時点情報管理)などがあるの で、これらのしくみを構築するとよい。

(3)関連者間での情報伝達の不備

進行状況を関連者間で知らせ合うことも進抜管理の1つの手段である。関連者に、との仕事は順調に進み、との仕事は順調に進んでいないかを 互いに知らせ合う。その意味で、ミーティングが役に立つ。

たとえば、毎朝短時間でもいいから、関連者によるミーティングを開 いて、関連者の担当する工程の進行状況を知らせ合う。

ミーティングによる方法は、popなどの機械による方法や、図表を描 く方法に比べると、遅れを是正しなければいけないという士気を盛り上 げる効果がある。反面、関連者の時間を消費してしまうという欠点がある。

人間が進行状況をチェックする方法にしても、POPのように機械に進 行状況をチエックさせる方法にしても、スケジュールどおりに、あるい は計画どおりに、仕事が進行しているかどうかを常にチェックすること は、納期管理にとって重要な作業である。

5 物流部門での要因と対策

(1)納入•搬出トラブルによる遅れ、誤配送

納入物が大きいモノや重いモノについては、納入•搬出時にトラブル が発生することが、ほかのモノに比べて起きやすい。このトラブルによ って、納入物を破損したり、傷つけたりしたときは、手直しや、場合に よっては作り直しを余儀なくされることがある。このとき納期遅れが発 生する

納入•搬出時に破損や傷がつかないように、注意することがまず第1 である。そして、そのようなことが起こらないような梱包を工夫するこ とも重要である。さらに、納入•搬出の作業をマニュアル化したり、標 準化したりすることも行っておくとよい。工場内の物流についても、同 様の視点から標準化を行う必要がある。

一方、納入先を誤って、別の所に届けてしまうことがある。このとき はいったん回収して、正しい所に届け直さなければならない。そのよう なことをしているうちに、納期遅れになってしまう誤配送の原因は、あて先の住所やあて名などの情報に間違いがあることが多い。受注したとき、あるいは契約したときは、どこに完成品を届ければいいかを明確に しておかなければならない。また、常連の顧客であれば、住所やあて名 などの情報をデータベースとして保管し、必要に応じて更改できるよう にしておく。そして、このデータベースには搬送時間が最小となるよう な最短ルートや、道路の混雑状況などのデータも付加しておくと便利で ある。道路の混雑などによって、約束した納入時点から遅れてしまう場 合もあるからである。また、物流分野でも国際的な物流が拡大している ので、グローバルな視点で管理を行うことも必要となる。

(2)外的要因、計画の不備による遅れ

物流においても、さまざまなトラブルが発生する可能性がある。トラ ックで運搬しているときは、交通事故や交通渋滞が納期に影響を及ぼす 可能性がある。このことを考慮に入れて、物流計画を組むことも考慮し ておくとよい。

第3節納期管理の手法

学習のポイント

♦計画と実績の差異分析では、現状の把握が重要である。

♦現状把握の方法としてpopは有効である。

♦納期遅れ発生要因のチェックリストを作成し、納期遅れを未然に防ぐようにすることも重要である。

♦進接管理の手法である、ガントチャート、カムアップシステム、製造三角図、流動数曲線、進度管理盤について理解する。

1納期遅延•日程遅延の分析

納期遅延や日程遅延が生じた場合は、なぜそれが生じたのかという分 析を行う。分析により今後、同種の遅れが生じないよう対策をとるべき である。

(1)計画と実績の差異分析

<現状の把握>

まず現状の把握を行う。計画した納期に対して実際の納期がいつであ ったか。計画した日程に対して実際の完了日時がいつだったのか。現状 の把握は、作業日報をつけているのならそれをたどる。日報の記録が明 確ではないときは、その前後の状況から推定する。また、検査伝票から も実際の作業実績を推定することができる。検査伝票には、受け入れた 原材料や部品の名前とともに日付も書かれているからである。もし、現 品票を付ける習慣がある工場ならば、現品票からも作業実績の一部がわかる。現品票の目的は、品名や数量を正確に確認することにある。 popを導入している工場では、現状把握は楽である。POPは、スーパ

ーマーケットなどにあるPOS (Point of sales =販売時点情報管理)を生 産システムに応用したシステムである。POPでは、加工作業などが開始 されたらその旨の信号が中央のIT機器に送信される。終了したらまたそ の旨送信される。こうして、現場の進行状況を中央でモニタリングしよ うという考え方である。popを使うと、納期管理担当者の負担を軽減で きる。

(2)納期差異の分析

現状の納入日時の実績や進行状況の実績を把握したら、予定したそれ らと比較する。そして、予定納期よりも遅れた件数を数える。あるいは、 予定納期よりも早く納入した件数を数える。そして、それらが全件数に 占める割合を計算しておく。納期遅れ時間別の頻度分布表を作成すると、 なおわかりやすい。たとえば、10%の納期遅れが全体の5 %近く発生し たことなどがわかるように分析・計算しておくとよい。

(3)納期差異原因の追求

納期差異が大きい場合は、その原因を徹底的に究明すべきである。特 に、納期遅れが頻発している場合は、納期見積方法に問題があることを 疑うべきである。あるいは、計画方法に問題があるかもしれない。

納期見積もりは、主として受注生産で行われる。したがって、受注生 産の工場で納期遅れが多い場合は、納期見積もりの方法が納期差異の原 因である可能性が高い。

(4)対策の立案•実施

受注生産において納期見積もりが原因で納期遅れが発生すると推定さ れる場合は、納期見積もりの方法を考え直すべきである。

見込生産において日程計画どおりにいかないことが多い場合は、計画の立て方に問題があるかもしれない。その場合は、計画の立て方につい て根本的に考え直す必要がある。

また、対策はすぐに実行できるものと、準備を必要とするものがある。 特に、機械や設備を新たに導入したり、改造したりする必要がある対策 は、実行するのに時間がかかる。このような場合は、対策の優先順位を 決めておくとよい。すぐに実行できる対策は優先順位を上位にする。時 間がかかりそうな対策や多額の費用がかかりそうなものは、優先順位を 下位にせざるを得ないことが多い。しかし、このような納期差異分析を 何回も行うに従って、それらの優先順位が高くなる。

(5)再発防止対策

納期遅延に関する対策は、日常業務として位置づけ、常に監視し、調 査を行い、分類してすぐに対応できる体制を整えておくことが重要であ る。一般に、遅延の対策として以下のことが考えられる。

①上流工程で発見できるようにする

② 遅延の原因を追求し、責任体制を整える

③ 対策として、緊急に行うものと、再発防止のために行う根本的な ものとに分けて考えておく

④責任者への追及を行い、その対応について責任ある対策を求める ようにする

⑤ 対応策を実施し、その結果についても責任をもたせるように努める

⑥ 納期遅れの有無についての調査•確認は、毎日のようにできるだ け頻繁に行うようにする

⑦遅延の内容を整理するため、定義と基準を明確にしておく 上記のように、第1に、納期遅延が発生する根本原因を発見すること

こそ、再発防止の第一歩であることを認識することが重要である。第2 に、納期遅延の原因となった部署の責任体制を明確にしておくことによ り、再発しにく くすることが重要である。第3に、再発防止に役立つよ うに、納期遅延原因の分類整理を行い記録に残すとともに、その対策や結果を記録しておくことも重要である。

具体的な対策としてたとえば、

① 受注時に能力に見合った納期設定を行う

② 生産計画を立てるときに、能力と負荷のバランスを考え余裕をも った計画を立てるようにする

③製造時に生産計画以外の特急の仕事や、予定にない仕事を入れな いように努め、計画変更を行わないようにする

などがある。

2     進接管理の手法

(1)ガントチャート

ガントチャートは、図表3-3-1のように、横軸に時間、縦軸に工程 などをとり、顧客の注文が「何時から何時まで」「どの工程で」処理さ れていくかを表す図である。

ガントチャートは主に個別生産で使われる。個別生産では一般に種々の工程の処理をしなければならないからである。また、ガントチャート は日程計画や生産統制にも使われる。ガントチャートが日程計画に使わ れるのは、詳細な計画を立てることができるからである。つまり、ガン トチャートによれば、工程別•仕事別に着手•完了時刻まで計画するこ とができる。ガントチャートを生産統制に使うことで、工程別•仕事別 の着手•完了時刻が計画どおりに進んでいるかどうかを図式から読みと ることができる。また、ガントチャートは、製造管理盤として使われる こともある。

図表3-3-1•ガントチャート

(2)カムアップシステム

カムアップシステムとは、「あらかじめ一品ごとに作業開始を命令する 帳票を日程順に整理し、棚、ケースなどの容器に保管しておき、所定の 時期に自動的に命令、督促するとともに、完了の報告を受けて納期をフ イードバックするシステム。注釈1     テイクラーシステム又はフォロー アップシステムともいう」(JIS Z 8141：2022-4304)と定義される。こ の方法は、IT機器が普及する以前から行われてきた方法である。

まず日ごとのカードを用意する。そのカードには、各日ごとにその日 に行われる予定を書き込んでおく。たとえば、4月1日のカードには、 「4月1日、D社から部品Eが100個届く予定」と書き込み、日時順にフ アイルボックスに入れておく。発注♦指示管理者は、毎日このファイル ボックスの中にあるカードを見る。そして、4月1日に近づいたある日、 「4月1日、D社から部品Eが100個届く予定」と書いてあるカードを読 み、必要があればD社に100個分の配送の督促をする。そうすることに よって、4月1日に確実にD社から部品Eを100個届けてもらうことが できる。

カムアップシステムは、警告をするシステムの一種であるともいえる。 この警告は、今日ではIT機器で行われており、そのスケジュールソフト において、警告機能が整備されている。

さらに、IT機器を使用して、督促を自動的に行えるようにすることもできる。こうしたカムアップシステムは、自動督促システムといっこと ができる。

(3)製造三角図(進度グラフ)

製造三角図(進度グラフともいう)は、図表3-3-2のように、横軸に 時間、縦軸に累計生産数量をとり、計画値と実績値を描いたものである。

この図によると、計画値に比べて実績値がどの程度のところにあるか が一目でわかる。まず、図の%から、遅れている日数がわかる。図の？ からは遅れている数量がわかる。そしてP点とQ点を結んだ勾配から、 生産計画達成のために必要な今後の生産速度がわかる。

このように、製造三角図によれば、計画に比べて実績の進抜がどの程 度のところにあるのかが一目でわかる。

製造三角図は、縦軸に累計生産数量をとることから、量産品製造現場の進技管理に用いることができる。

(4)流動数曲線

流動数曲線とは、「流動数グラフ、又は累積グラフともいい、時間経過 の中で、物財の流れの状況を把握するために、流入量と流出量との対応 関係を視覚的に表す方法である」(JIS Z 8141：2022-4302注釈1)と定 義される。流動数曲線は、図表3-3-3のように、横軸に時間、縦軸に 累積数量をとり、ある物がインプットされ、それが処理されてアウトプ ットされる流れの累積量を描いた図である。

たとえば、インプットとしてある工程に入った半製品の累積数量をと る。そして、アウトプットとしてその工程で処理されて出ていく完成品 の累積数量をとる。すると、インプットの累積線とアウトプットの累積線との縦方向の差は、その日に当該工程に存在しているモノの個数を表 す。また、横方向の差は、当工程にインプットされてからアウトプット として出るまでの期間を表す。この期間は、当工程で処理を待つ待ち時 間と処理時間とからなる。この期間を生産期間と呼ぶことがある。

もし、インプットの累積線とアウトプットの累積線が接するような場 合は、存在量がゼロに近い状態にあることになる。ということは、最悪 の場合、インプットがなくなって、当工程では処理する対象物がない状 態になる。つまり、インプットの欠品が発生することになる。

ただし、現実にあるモノを対象としている場合には、インプットの累 積線とアウトプットの累積線が接することはあっても交差することはな い。インプットの累積線は常にアウトプットの累積線の上方になければ ならない。もし、データをプロットしていって、両曲線が交差するよう なことがあれば、それはデータの誤りと考えられる*。一方、横方向の差 が大きい場合は、長期にわたって当該工程における在庫が発生している と考えられる。

*たとえば、需要量の情報が供給量を上回る場合には、累積需要線のほうが累 積供給線より上側に描かれることになる。この場合には、品切れによる不足 量をその差として読み取ることができる。

図表3-3-3流動数曲線

(5)管理盤

管理盤とは、「作業者別又は機械別の作業予定を提示し、作業進度及び 作業余力の統制状況について、作業伝票などを用いてそれを表示し、管 理を行う盤」(JIS Z 8141：2022-4301)と定義される。図表3-3-4にそ の一例を示す。

種々の管理盤が工夫されている。最も基本的な管理盤は、盤に釘が打 ってあり、釘の部分に作業伝票をつるす方式である。ある工程で作業が 終了し次の工程に移った場合は、その伝票を盤上の次の工程の釘につる す。こうすると、工程の進行状況を盤面の伝票の移動によって目で見る ことができる。

管理盤に釘を打つかわりに、図表3-3-4のように盤面にポケットを 設け、そこに伝票を差す方式の管理盤もある。また、盤面を鉄板で作り、 伝票をマグネット付きにして、磁石の力で貼り付けて工程の移動を表現 する管理盤もある。

さらに、盤面をほとんどガントチャートと同じような構成にして、ガ ントチャート図として管理盤を操作する方式もある。

管理盤のよいところは、多くの人が同時に目で確認できることである。 かつ、変化をすぐに盤面に表現し直せることである。盤面上でシミュレ ーションもできる。盤面を見ながら、仕事を差し立てていくことができ るところから、管理盤を差立盤ともいう。

このような利点によって、IT機器が普及した今日でも、管理盤は現場 で活用されている。

第4節目で見る管理

学習のポイント

♦「目で見る管理」とはどういうことか。目に見えさえすればいいのか。

♦生産計画や統制では、情報を見ることが中心になる。

♦資材や在庫管理では、現物はもちろん、情報も見ることが必要である。

♦これらの取り組みから生産状況を素早く把握して、適切な対策を講じる必要がある。

目で見る管理とは、「見える化ともいい、作業者又は管理者が、進按状 況又は正常か異常かどうかといった生産の状況を一目で見て分かり、管 理しやすくした工夫」(JIS Z 8141：2011-4303)と定義される。すなわち、 状況が視覚を通してすぐにわかり、異常があったらそれに対する対策が 速やかに立てられ、そして実行に移せる一連の体系である。

状況は、実際の現場を見るということに限らない。情報に対しても、 “目で見る”ことを考える。たとえば、状況を文章で説明するよりも、 グラフや図のほうがわかりやすい場合がある。このとき、文章と比較し て、グラフや図を“目で見る”といういい方をする。かんばん方式も同 様である。かんばん方式の場合は、かんばんを使って、現場のモノと情 報を同時に見ることができる。そのため、かんばん方式も“目で見る” といういい方がなされている。

目で見る管理ができれば、管理の効率は大きく向上する。

1生産計画•統制での目で見る管理

(1)生産計画での目で見る管理

生産計画は、“モノ”ではなく“情報”である。情報は通常目に見えな い。しかし、情報を図やグラフにすると目に見えるようになり、短時間 に理解しやすくなる。

たとえば、前述した製造三角図や流動数曲線は、一見して計画と実績 のプロセスがどのようになっているかがわかる。これが、もし表形式で 表現されているとわかりにくい。ただし、表形式は正確性についてはグ ラフや図より勝っている。ガントチャートも計画を目で見せる方法の1 つということができる。

量産品を製造している工場に行くと、現場に電光掲示板があるのをと きどき見かける。電光掲示板には、現在の生産量や目標生産量が大きく 数字で表示されている。この数字を作業者が見て、目標より遅れている か進んでいるかを瞬時に理解することができる。そして、作業者全員に 進抜管理をさせ、作業の士気を高揚させることに役に立つ。これも目で 見る管理の1つである。

(2)統制での目で見る管理

統制における目で見る管理とは、計画と実績の比較が目で見られるよ うにした工夫である。その意味では、製造三角図や流動数曲線は統制の 目で見る管理ということができる。

しかしまた、比較だけではなく、対策案を考え出すのに役立つ目で見 る管理がある。その1つが、管理盤である。管理盤は多くの場合、管理 盤上で計画の変更を試すことができる。管理盤上にあるジョブのカード などを動かして、今後の計画をシミュレーションして見ることができる。 しかも、管理盤なので数人の人が同時に見ることが可能である。これは、 統制における目で見る管理である。

2 資材•在庫•物流での目で見る管理

(1)資材での目で見る管理

倉庫に行って保管してある資材を見てみよう。そこでは、確かに資材 が存在していることが目で見てわかる。しかし、そこに何がいくつある かは、数えてみなければわからない。数えるには時間を要する。すぐに、 「245個ある」というような数え方は一般にはできない。しかし、もしIT 機器などで現在何がいくつあるかを計算していてくれて、しかも電光掲 示板のようなものでその数を表示していてくれれば、倉庫に入ったとた んに何がいくつあるかを“目で見て”把握できる。これは、目で見ただ けではわからない数字を、IT機器などによって“見える化”しているこ とである。このように、目で見る管理とは見える化という努力を抜きに しては達成できない。

資材についての目で見る管理は、見える化をして、何がいくつあるか を即時にわからせることである。そしてさらに、何がいくつ不足してい るか、あるいは多すぎるかが即座にわかるようになっているとなお管理 しやすい。それが次の在庫での目で見る管理になる。

(2)在庫での目で見る管理

在庫では現品と情報の管理が重要である。単に“資材”というと、何 がいくつあるかがわかればよいだけではない。現品の見える化としては、 置き場と置き方を決めて守ることであり、情報の見える化には、入出庫 のたびに変化する在庫を、いかなる資材がいくつ不足しているのか、あ るいは多すぎるのかを即座に見て把握できることである。

目で見る管理の基本として、定位•定品•定量がある。定位とは置く 場所を定めること、定品とは置くものを定めること、定量とは置く量を 決めることである。このように現品と情報を規定することで見える化が 促進される。

(3)物流での目で見る管理

物流はモノの流れである。モノの流れを目で見ることができれば、物 流の目で見る管理ということができる。

テレビなどでときどき放送している交通情報図は、交通状況の目で見る管理に通じる。

このようなシステムを物流会社が使用して、実際にモノの流れを目で見られるようにしている例もある。これが物流での目で 見る管理である。

このように、目で見る管理をすることにより、視覚を通して比較的短 時間で現況のデータを把握することができる。その結果、進技管理や納 期管理に有効に使うことができる。また、この管理をさらに工夫するこ とにより、納期遅れへの対策を発案しやすくできる。

第4章

安全衛生管理

この章のねらい

企業の生産活動においては、いわゆるQ  (品質)、C  (コ スト)、D  (納期)が重要であることはいうまでもない。し かし、労働災害を防止し労働者の健康を確保することは、 事業者の基本的責務であり、労働安全衛生法でも事業者責 任が明確に定められている。

第4章では、生産管理スタッフとして修得してほしい労 働災害防止や健康の保持増進にかかわる基本的な必要知識 について、労働安全衛生法を中心に学ぶ。

なお、以下では「労働安全衛生法」を「安衛法」、「労働 安全衛生法施行令」を「安衛令」、「労働安全衛生規則」を 「安衛則」と略記する。また、これらを合わせて「労働安全 衛生法令」と記す。

第1節 安衛法の概要

学習のポイント

♦労働安全衛生法令は安全衛生管理の骨格をなすものであり、 本法を守ることは生産管理スタッフとしても重要である。本： 節では生産管理スタッフに関係が深い事項を抜粋し記載して いるのでその概要について理解する。

0安衛法の概要1(第1章〜第4章)

(1)労働災害等の定義

① 労働災害とは労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、または死亡

することをいう。

② 労働者とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される 者で、賃金を支払われている者(アルバイトやパート社員も含む)

をいう。

③ 事業者とは労働基準法の使用者と異なり、事業経営の義務主体者 としてとらえ、法人企業であれば、法人そのもの(法人の代表者で はない)、個人企業であれば個人経営主をいう。

(2)事業者等の責務

① 事業者は安衛法の定める最低基準を遵守しなければならない。

② 快適な作業環境の実現と労働条件の改善への努力義務を負う。

③ 国の労働災害防止施策に協力する義務を負う。

④ 注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法や工期等の契約内容が安全衛生を損なわないよう配慮する義務を負う。

(3)事業者の講ずべき措置

事業者は、次の危険防止、健康障害の防止、および健康、風紀等を保 持するための必要な措置を講じなければならない。

① 機械、器具等の設備による危険や爆発性•引火性等の物による危険

② 電気•熱•その他のエネルギーによる危険

③荷役等の業務における作業方法から生ずる危険

④ 原材料、粉じん、酸素欠乏空気等による健康障害

⑤ 重量物運搬の際に発生する腰痛症等の作業行動から生ずる労働災 害防止措置他

(4)事業者が行うべき調査等

① 安全管理者の選任義務のある業種と規模の事業場では、建設物の 設置•変更•解体のとき、および設備•原材料等の新規採用•変更 のとき、または作業方法や手順の採用•変更時等に事業者はリスク アセスメントを行い、その結果に基づいて労働者の危険または健康 障害を防止する必要措置を講ずる努力義務を有する。

② 危険または健康障害を生ずるおそれのある安衛法で定めるリスク

アセスメント対象物を取り扱う全業種の事業場では、化学物質の新 規使用・変更時等に事業者はリスクアセスメントを実施し、その結 果に基づく必要措置を講ずる義務を有する。

(5)元方事業者等の講ずべき措置等

① 全業種の元方事業者は、関係請負人およびその労働者が、労働安 全衛生法令に違反しないよう指導し、違反していると認識した場合 は、その是正を指示する義務を有する。

② 製造業に属する元方事業者は、その労働者および関係請負人の労 働者の作業が同一の場所で行われることで生ずる労働災害を防止するため、元方事業者と関係請負人相互間の連絡および調整や安全上 の合図•標識•警報の統一等の必要措置を講じなければならない。

③ 1つの貨物で、重量が1トン以上の物を発送しようとする者は、 見やすくかつ容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示 しなければならない(事業場構内での荷の移動、および包装されて いない貨物でその重量が一見して明らかであるものは含まない)。 ※元方事業者とは、1つの場所で行う事業の一部を請負人に請け負わしている事業者である。

2 安衛法の概要2 (第5章〜第12章)

(1)監督等

①安衛令で定める業種および規模に該当する事業場の事業者は、建 設物•機械等(仮設の建設物または機械等で安衛令に定める物を除 <)を設置•移転•変更しようとするときは、その計画を工事開始の 30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない(ただし、 安衛則の定めにより労働基準監督署長が認定した事業場を除く)。

②特定機械等の届出

前項の規定は、前項の安衛令で定める業種および規模に該当しな い場合であっても、危険もしくは有害な作業を必要とする動カプレ ス機械など安衛則別表第7に掲げる機械等を設置•移転・主要構造 部分の変更をしようとするとき事業者は、その計画を工事開始の30 日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

③労働基準監督官の権限

労働基準監督官は、安衛法の規定に違反する罪について刑事訴訟 法の規定による司法警察員の職務を行う。

④労働者の申告

労働者は、事業場に法違反の事実があるときは、その事実を都道 府県労働局長、労働基準監督署長等に申告して、適当な是正措置を求めることができる。

⑤事業者は、労働者の申告を理由に、労働者に解雇等不利益な取り 扱いをしてはならない。

(2)雑則等

①法令等の周知

事業者は、安衛法およびこれに基づく命令の要旨を常時各作業場 の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法により、労働 者に周知させる義務がある。

② 事業者は、安衛法に定める通知対象物の文書の交付等により通知 された事項を、その取り扱う各作業場の見やすい箇所に常時掲示し、 または備え付ける等の方法により労働者に周知させなければなら ない。

第2節 安全衛生管理体制の構築等

学習のポイント

♦安全衛生活動を推進するために重要となる安全衛生管理組織：の構築を中心に、災害統計などについて理解する。

1管理体制に関する法規制

安全衛生管理体制は、安衛法第3章に安全管理体制に関する規制が定められている。

管理体制は、事業場の業種や規模等で異なっているが、大規模事業場 (規模300人以上の製造業)の管理体制イメージ図を図表4-2-1に示す。

(1)総括安全衛生管理者等の選任

① 総括安全衛生管理者は、業種別に事業場規模(常時使用する労働 者数)にて選任基準が定められているが、製造業では300人以上の 事業場に選任が必要であるQ

②   安全管理者は、製造業等定められた業種で常時50人以上の労働者 を使用する事業場に選任が必要であり、選任者数は事業場規模およ び事業態様に則した人数を選任する。

③ 衛生管理者は、常時使用する労働者が50人以上の全業種の事業場 に選任が必要であり、事業場の規模が50〜200人は1人、201〜500 人は2人、501〜1,000人は3人というように、事業場の規模に応じ て定められた数以上を選任する義務がある。

④安全衛生推進者等

安全衛生推進者または衛生推進者を選任すべき事業場は、従業員 数10人以上50人未満の事業場(安全管理者の選任対象業種では安 全衛生推進者、それ以外の業種では衛生推進者)であり、選任すべ き事由発生から14日以内に選任しなければならない。

⑤産業医

産業医は、全業種で50人以上の労働者を使用する事業場に1名 (非専属でも可)選任しなければならない。常時L000人以上の労働 者を使用する、および安衛則に定める有害業務従事者500人以上を 使用する事業者は、事業場専属の産業医を1名選任しなければなら ない。

- 作業主任者

労働災害防止のため管理を必要とする作業のうち安衛令で定める もの(ボイラー取り扱い作業、第1種圧力容器の取り扱い作業、酸 素欠乏危険場所における作業等)は、資格を有する者のうちから作 業主任者を選任し、その者の氏名・その者に行わせる事項を作業場 の見やすい箇所に提示する等により関係労働者に周知させなければ ならない。

2 災害統計等

一般に労働災害発生状況を示す尺度は、災害の発生頻度として度数率と千人率、被災程度の大きさとして強度率が用いられ、業種別の位置づけ、同業他社との比較、自社の事業場別の比較、職場単位での比較、経年変化など多く活用されている。

1)度数率

度数率は、100万延べ実労働時間当たりに発生する死傷者数(休業1H 以上および身体の一部または機能を失う者の数)で表し、死傷者数や、 延べ実労働時間数は6カ月または1年といった一定期間を区切って表す。

2)年千人率

年千人率は、労働者L000人当たり1年間に発生する労働災害による死 傷者数で表す。算出が容易でわかりやすいが、労働時間数や日数に変動 が多い職場には向いていない。

3)強度率

強度率は、1,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数で表す。

ここで、上記の式の延べ労働損失日数は、1人当たりの労働損失日数 を合算して算出されるが、1人当たりの労働損失日数は、次式により求 められる。

また、死亡または労働能力の一部または全部が失われた場合は、労働損失日数は、死亡または障害の等級に応じて図表4-2-2で定められた日数とされる。

第3節 物的安全化の基本

学習のポイント

♦労働災害を防止するには、職場に存在する不安全な状態と不： 安全な行動を発掘し、それらの改善活動を計画的に推進することが求められる。ここでは機械•設備等の物的安全化の基； 本について理解する。

1 特定機械等の製造許可•検査など

(1)特定機械等の製造許可

ボイラー、第1種圧力容器等の特定機械等を製造しようとする者は、 あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

(2)製造時の検査等

特定機械等を製造し、もしくは輸入した者、使用廃止のものを再び設 置し、もしくは使用する者は、都道府県労働局長の次の検査を受けなけ ればならない。

① 製造時の検査(構造検査、溶接検査、製造検査)

② 一定期間設置されなかったものを設置するときの検査等(使用検 査)

③ 使用廃止のものを再び設置し、もしくは使用する場合の検査(使 用再開検査)

(3)落成検査等

① 特定機械等(移動式を除く)を設置した者等は、労働基準監督署 長の次の検査を受けなければならない。

ア 特定機械等の設置工事完成時の検査(落成検査)

イ 所定構造部分の変更時の検査(変更検査)

ウ 使用休止後の再使用時の検査(使用再開検査)

②検査証の交付等

ア 労働基準監督署長は落成検査に合格した特定機械等に検査証を交付する。

イ 事業者は検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない。

ウ 特定機械等は検査証と一緒でなければ、譲渡や貸与をしてはならない。

エ 検査証は機械種別ごとに有効期間が定められており、その更新は労働基準監督署長または性能検査代行機関が行う性能検査を受けなければならない

2  安全装置等の具備

(1)譲渡等の制限等

特定機械等以外の機械等で、次に掲げる機械等は、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡•貸与•設置•使用し てはならない。

①  プレス機械の安全装置や防塵マスク等安衛法で定める機械等

② 研削盤やフォークリフト等安衛令で定める機械等

(2)動力駆動の機械等の安全防御

動力駆動の機械等の危険部分については、作動部分上の突起物は埋頭

型や覆い等を設け、動力伝動部分等に覆いや囲いを設ける等の措置がされていないものは、使用•譲渡•貸与等をしてはならない。

3    定期自主検査

(1)定期自主検査

事業者は、ボイラー •圧力容器•プレス機械•フォークリフト•局所排 気装置など安衛令第15条第1項の機械等ごとに定められた頻度(年次• 月次等)により定期に自主検査を行い、その結果を記録し3年間保存し なければならない。

(2)特定自主検査

事業者は、フォークリフト、作業床の高さ2 m以上の高所作業車、動 力駆動のプレス機械など安衛令第15条第2項で定める機械等については、 年次の定期自主検査を特定自主検査(事業者が使用する労働者で有資格 者または特定自主検査業者に実施させる検査)で行い、その結果を記録 し3年間保存しなければならない。なお特定自主検査は、検査終了後機 械の見やすい箇所に検査標章を貼り付けなければならない。

第4節人的安全化の基本

学習のポイント

♦労働災害を防止するには、職場に存在する不安全な状態と不安全な行動を発掘し、それらの改善活動を計画的に推進する ことが求められる。ここでは安全衛生教育等の人的安全化の基本について理解する。

1 労働者の就業にあたっての措置

(1)雇い入れ時の教育

労働者を雇い入れたときは遅滞なく、次の事項のうち、その従事する 業務に関する安全衛生のための必要事項について教育を行わなければな らない0

ただし、①〜⑥の全部または一部に関し、職業訓練を受けた者等十分 な知識•技能があれば、その部分を省略することができる。

なお本規定は、労働者の作業内容変更時(軽微な変更は除く)に準用 する。

- 機械、原材料等の危険性や有害性および取り扱い方法

- 安全装置等や保護具の性能およびこれらの取り扱い方法

- 作業手順および作業開始時の点検

- 業務で発生するおそれのある疾病の原因と予防

- 整理•整頓•清潔の保持および事故時等の応急措置や退避

- その他、当該業務に関する安全衛生上の必要事項

(2)危険または有害な業務の特別教育

安衛則で定める危険または有害な業務(最大荷重1トン未満のフオー クリフトの運転業務や 1  トン未満のクレーンの玉掛業務等)に労働者を 従事させるときは、安全衛生の特別教育を行い、受講者•科目等の教育 記録を作成し3年間保存しなければならない。

(3)新任職長等の教育

製造業(ただし、たばこ製造業、繊維工業、繊維製品製造業、紙加工 品製造業等を除く)、建設業等の業種に該当する事業者は、新任職長等作 業中の労働者を直接指導•監督する者(作業主任者を除く)に、安衛則 に定める教育項目と教育時間に基づく安全衛生教育を行わなければなら ない。

(4)就業制限

事業者は、安衛令第20条で定める業務については、都道府県労働局長 の免許を受けた者または技能講習修了者等、安衛則第41条で定める有資 格者でなければ、当該業務に就かせてはならない(T図表4-4-1)。ま た、当該業務に従事するときは、これに係る免許証等その資格を証する 書面を携帯しなければならない。

2  5s活動の推進

整理•整頓•清掃等の活動は、すべての仕事の基本をなすものとして 多くの企業で導入され、3s活動や4s活動、あるいは5s活動等の名称 で推進されている。

3sは、整理•整頓•清掃のローマ字表示の頭文字で3つの総称を表 し、3sに清潔を加えて4sとし、さらに狭(しつけ)を加えて5sとし て、それぞれ企業の特色を生かした活動が展開されている。

(1)言葉の意味の明確な理解が必要

5sについての意味を理解し、共有化し、あるべき姿とのギャップを 考慮し、プライオリティーを付け、推進組織を明確にし、取り組むこと が求められる。

〇整理：必要なものと不必要なものを区分し、不必要なものを捨てること

〇整頓：必要なものを必要なときにすぐに使用できるように決められた場所に準備しておくこと

〇清掃：必要なものについた異物を除去し、きれいな状態にすること

〇清潔：整理•整頓•清掃が繰り返され、汚れのない状態を維持していること

〇躾：決めたことを必ず守り習慣づけること

(以上、JIS Z 8141：2022-5603    注釈1より)

活動の進め方としては、まず整理に着手し、整理が進み職場に混在し ていた不用品が一掃された状態で、次に進めるのが整頓という流れが標 準的で、効率的な進め方となる。整理•整頓に続いて清掃活動に入り、 さらに清潔•麻へと活動を推進するパターンが多く導入されている。

(2) 5sの必要性についてのベクトル合わせ

改善のない企業に成長はないといわれているが、職場には一般的に、 多くのムダが存在している。しかし、ムダがわからない人に、ムダが排 除できるだろうか、。

5s活動により不用品が一掃され必要なものが適切に置かれ、ゴミなし汚れなしのきれいな職場になっただけでなく、この活動を通じ職場に 潜むムダを発掘する目を養う。すなわちムダに気づく人間育成、これが 5s活動の到達目的ともいえる。活動開始に際し、5s活動の必要性につ いて職場全体のベクトル合わせを実施することが重要となる。

第5節労働衛生管理

学習のポイント

作業環境中の有機溶剤•粉じん等の有害物質や騒音、高温等 の有害エネルギー等による健康障害を防止し、さらに快適な 職場環境の形成等の労働衛生管理の基本について理解する。

1労働衛生管理の基本

(1)作業環境管理

1)作業環境測定

事業者は、粉じん•有機溶剤•特定化学物質取り扱い等の安衛令第21 条に定める有害な業務を行う屋内作業場等について、作業環境測定基準 に従い作業環境測定を行い、その結果を記録する。

2)作業環境測定の結果の評価等

事業者は、作業環境測定結果の評価に基づいて、第1管理区分(作業 環境管理が適切な状態)、第2管理区分(改善の余地がある状態)、第3 管理区分(ただちに改善措置が必要な状態)の管理区分に応じ、厚生労 働省令の定めにより設備等の設置または整備、健康診断の実施等適切な 措置を講ずる。

なお、作業環境測定結果の評価は、作業環境評価基準に従って行い、 その結果を記録する。

3)作業環境改善

作業環境中の有害因子としては、有害な物質(ガス•蒸気•粉じん)、 酸素欠乏、騒音、振動、暑熱、放射線、有害光線等の多数の因子がある。

作業環境の改善は、作業環境の実態を把握し、適切な改善方法を検討し、 対策を実施し、改善効果を確認するという順序で進められる。

(2)作業管理

1)作業の管理

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に 管理するよう努めなければならない(一連続作業時間と休憩時間の適正 化、作業量の適正化、作業姿勢の改善等)。

2)保護具

著しい暑熱または寒冷な場所での業務、有害光線にさらされる業務、 ガス、蒸気または粉じんを発散する有害な場所での業務、皮膚に障害を 与える物を取り扱う業務、強烈な騒音を発する場所での業務等の有害な 業務では、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具、保護手袋、耳栓等適切な保 護具を同時に就業する労働者の人数と同数以上を備えなければならない。

(3)健康管理

1)健康診断

事業者は、労働者に医師による下記の健康診断を行わなければならない。

ア　雇い入れ時の健康診断(雇い入れ時)

イ　定期健康診断(1年以内ごとに1回)

ウ　海外派遣労働者の健康診断(6カ月以上の期間、派遣するときお よび帰国するとき)

エ　給食従業員の検便(雇い入れ時、配置替え時、食品衛生法による定期検便1回/3カ月)

オ　有害業務(高気圧•石綿•じん肺•電離放射線•特定化学物質•鉛•四アルキル鉛•有機溶剤•酸取り扱い)の特殊健康診断

2)健康診断の結果の記録

事業者は、健康診断の結果に基づき健康診断個人表を作成し、5年間 保存すること。

3)健康診断実施後の措置

事業者は、健康診断結果の医師等からの意見を勘案し、就業場所の変 更、作業転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の 実施、設備の設置•整備等の適切な措置を講じなければならない。

2 職業性疾病の予防

(1)化学物質による健康障害防止対策

1)製造等の禁止

労働者に重度の健康障害を生ずるベンジジン、石綿などの有害物質 (安衛令に定めるもの)を、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、または使 用してはならない。ただし、定められた要件での試験研究のため製造や 使用する場合に限り除外規定あり。

2)製造の許可

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのあるジクロルベンジジンや PCBなどの特定化学物質第1類物質(安衛令に定めるもの)を製造しよ うとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

(2)危険有害性情報の伝達等

1)有害物の表示等

爆発性や発火性のもの等労働者に危険を及ぼすおそれのあるもの、も し< は健康障害を生ずるおそれのあるもので安衛令に定めるもの、また は安衛法に定める製造許可物質を、容器に入れ、または包装して、譲渡 しまたは提供する者は、容器または包装に危険有害情報等定められた事 項を表示しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用 に供するものはこの限りでない。

2)有害物等の譲渡や提供する場合の文書の交付等

労働者に危険や健康障害を生ずるおそれのある安衛令で定める通知対 象物質を譲渡し、または提供する者は文書(安全データシ^ート=Safety　Data Sheet :   SDS)等により、通知対象物質の危険•有害性等定められ た事項を譲渡等の相手方に通知しなければならない。

3)化学物質について事業者が行うべき調査等

危険または健康障害を生ずるおそれのあるリスクアセスメント対象物 を取り扱う全業種の事業場では、化学物質等の新規使用•変更時等に事 業者はリスクアセスメントを行う義務がある。なお、あわせてリスクア セスメントの結果に基づき労働安全衛生法令の措置を講ずる義務がある ほか、労働者に危険または健康障害を防止するために必要な措置を講ず る義務がある。

また、リスクアセスメントの結果は、取り扱う労働者に周知しなければならない。

4)通知対象物質の有害性等の労働者への周知

事業者は、上記通知対象物質の文書交付等により通知された事項を、 その取り扱う各作業場の見やすい箇所に常時掲示し、または備え付ける 等により労働者に周知させなければならない。

(3)化学物質の有害性調査

事業者は安衛令で定める既存化学物質以外の新規化学物質を製造しま たは輸入する場合、あらかじめ安衛則の定めにより、所要基準に従って 有害性の調査(がん原性試験等)を行い、新規化学物質の名称、有害性の 調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、製造量 (または輸入量)が少量等の所定条件に該当する場合の除外規定がある。

第5章

第1節　環境問題の歴史的経緯と環境基本法

学習のポイント

♦ 公害問題の発生から始まった環境問題の歴史的経緯を知り、環境管理の意義を学ぶ。

♦ 環境問題の今日的な課題を学習し、環境基本法の目的•理念を理解する。

♦ 環境基本法と環境関連法規制の体系について学ぶ。

1公害問題の始まり

日本の環境問題は、環境汚染とその被害の発生、すなわち公害から始 まった。公害の歴史は、日本の近代化以前にさかのぼるが、大規模な公 害被害が発生するようになるのは、日本が近代化された明治時代の19世 紀の末ごろからで、足尾銅山鉱毒事件、別子銅山煙害事件、日立鉱山煙 害事件など大規模な鉱山公害事件や大坂アルカリ事件、浅野セメント降 灰事件などが発生した。

足尾銅山鉱毒事件は、日本で初めて大問題となった公害事件である。 銅山から発生した亜硫酸ガスによる煙害を発生させた。また、有毒重金 属を含む酸性廃水を垂れ流したことにより、渡良瀬川の漁業被害や流域 の広大な農地と農作物に鉱毒被害が発生した。別子銅山煙害事件、日立 鉱山煙害事件、大坂アルカリ事件では、発生した亜硫酸ガスで農作物が 被害を受けた。浅野セメント降灰事件では、工場の煙突から飛散するセ メント粉末によって、住民が被害を受けた。しかし、この時期には、公害法も環境法も存在していなかった。

2高度経済成長期の公害問題

戦後の重化学工業が急速に進んだ高度経済成長期(昭和30〜40年代) には、大都市地域の工場集中化などによって、大気汚染、水質汚濁、騒音 などの産業公害が社会問題になった。特に以下に示す四大公害病は、対 策実施の遅れや規制法令の未整備のため、地域住民に深刻な健康被害が 拡大した。

- 水俣病(工場排水中のメチル水銀化合物：熊本県水俣市)

- 新潟水俣病(工場排水中のメチル水銀化合物：新潟県阿賀野川流 域)

- イタイイタイ病(工場排水中のカドミウム：富山県神通川流域)

- 四日市ぜんそく(工場廃ガス中の硫黄化合物：三重県四日市市)

3公害対策の強化

日本各地に発生した公害問題に対して、1956  (昭和31)年に水俣病が 初めて公式確認された。国は1967 (昭和42)年に「公害対策基本法」を 制定し、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭 を典型7公害として定義し、人の健康を保護し、生活環境を保全するう えで維持されることが望ましい基準として環境基準を導入した。次いで 1970 (昭和45)年に、「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」など14公害 関連法令の抜本的な整備が行われた。

しかし、防止法の規制が濃度規制であったため、汚染物質の排出総量 の抑制ができず、その欠陥を解決するため、総量規制(汚染物質を総量 で抑制する方式)が大気汚染防止法、水質汚濁防止法にその後導入され た。なお、1971(昭和46)年に公害対策から自然保護対策までを含めた 環境行政を総合的に推進するため環境庁が設置され、2001(平成13)年発足の環境省につながっている。

4環境基本法と関連法規制

その後、法規制や技術的対策の効果で改善され、深刻な公害問題は少 なくなってきているが、実際の環境問題は、自動車•道路公害、廃棄物問 題、化学物質によるリスクの増大など深刻化しつつあった。一方、1980 年代の後半ごろから、二酸化炭素による地球温暖化、フロンによるオゾ ン層の破壊、酸性雨や森林破壊の問題など、地球規模の環境問題が現れ た。このような新たな環境問題に対して、従来の公害を規制する「公害 対策基本法」では対応できなくなり、環境保全施策を総合的かつ計画的 に推進することを目的とし、「環境基本法」が1993  (平成5)年に制定さ れた。環境基本法は、環境保全に関する基本理念と、施策の基本となる 新たな枠組みを示す基本的な法律である。

(1)基本理念

基本理念として、「環境の恵沢の享受と継承」「環境への負荷の少ない 持続的発展が可能な社会の構築」「国際的協調による地球環境保全の積 極的推進」を掲げている。

(2)環境の保全に関する基本的施策

1)環境基本計画の作成

基本理念を実現するために政府が定める環境の保全に関する基本的な 計画であり、地方自治体においても地域レベルの環境基本計画の策定が 普及している。国による環境基本計画は第一次計画が1994 (平成6)年 に閣議決定され、以降5〜6年ごとに策定を重ね、第五次計画が2018 (平成30)年に閣議決定されている。

2)環境基準の設定

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染および騒音に係る環境上の条件について、人の健康の保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望 ましいとされる基準である。

3)環境影響評価の推進

開発事業による環境への悪影響を予防するために、1997  (平成9)年 に計画段階からの環境アセスメントの実施を定めた「環境影響評価法」 が成立した。

4)環境の保全上の支障を防止するための規制

典型7公害の防止、土地利用の規制、自然環境の保全、野生生物等の 保護、自然物の保護などのために規制の措置を講じること。

5)地球環境保全に関する国際協力

地球保全に関して国際協力推進のために必要な措置を講じること。

(3)環境関連法規制

環境基本法の制定に伴い、典型7公害、廃棄物•リサイクル、化学物 質、エネルギーなどの法律が体系的に整備された。なお、公害対策基本 法の公害対策にかかわる部分は、ほとんどそのまま環境基本法に引き継 がれている。

図表5-1-1に環境基本法およびその関連法規制の体系と構成を示し、 典型7公害に関する法律、廃棄物•リサイクルに関する法律、化学物質 に関する法律、エネルギーに関する法律など企業活動と関連のあるものを記載した。XEM HÌNH 5-1-1 NHA CẢ NHÀ

第2節公害防止対策

学習のポイント

♦大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音や振動、悪臭などの公害防止関連法について学び、規制対象施設と汚染物質およびその防止技術について理解する。

♦法に基づく規制対象施設を保有する工場·事業場が対応すべき事項について学ぶ。

1大気汚染とその対策

(1)規制対象施設と汚染物質

大気汚染防止法では、図表5-2-1のように規制対象施設と大気汚染 物質を定めている。

かつて深刻な社会問題となった硫黄酸化物(SOx)、ばいじんなどの産 業公害型の大気汚染は、法規制や技術的対策の効果で改善されている。 一方、大都市などでは交通量の増大により、主に自動車から排出される 窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質(SPM)による大気汚染や、炭化 水素類が原因となって発生する光化学スモッグも、都市生活型の大気汚 染として問題になっており、揮発性有機化合物(VOC)が2006  (平成18) 年、大気汚染防止法の規制対象物質となった。

(2)大気汚染の防止技術と対策

①  硫黄酸化物(SOx)については、工場のボイラーなどの固定発生 源に対して重油の低硫黄化や排煙脱硫装置の設置などの対策がとられているXEM HÌNH 5 - 2 -1 NHA CẢ NHÀ

②  窒素酸化物(NOx)については、工場のボイラーなどに低NOx燃 焼技術や排煙脱硝装置の設置が進められ、改善されている。

③  ばいじん対策として、ボイラーなどの燃焼装置では電気集じん装 置や、ろ過集じん装置が採用されている。

④ 揮発性有機化合物(voc)は、塗装を行う工場や工事現場、印刷 所、接着剤や洗浄剤を使用する工場など、VOCの排出量の多い施設 が規制対象となった。

⑤  自動車排ガスに対しても大気汚染防止法により排ガス量の許容限 度が定められ、また、大都市地域の大気汚染改善のため、「自動車 NOx•  PM法」(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の 特定地域における総量の規制等に関する特別措置法)により所有◆ 使用できる自動車を制限している。

(3)工場•事業場の対応

大気汚染防止法で定められている、ばい煙発生施設、一般粉じん発生 施設、特定粉じん発生施設などを設置する場合、工場•事業場は以下の事項が義務づけられている。

① 都道府県知事へ施設の設置の届出(設置時•変更時•廃止時•継 承時など)

② 排出基準の遵守(硫黄酸化物、ばいじん、有害物質)

③  測定および記録(ばい煙量•ばい煙濃度など、3年間保存)

④ 事故時の措置(応急処置と速やかな復旧、知事へ届出)

⑤ 計画変更や改善命令の遵守(排出基準に適合しない場合など)

2水質汚濁とその対策

(1)規制対象施設と汚濁物質

水質汚濁防止法では、人の健康被害を起こすおそれのあるカドミウム 等の有害物質や、CODなど生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを 含む廃液等を排出する施設を、特定施設として政令で定めている。公共 用水域に排出する排水については、次の有害物質項目および生活環境項 目についてそれぞれ排出基準が設定されている。

① 有害物質項目——カドミウムおよびその化合物、シアン化合物、 有機リン化合物、鉛およびその化合物、六価クロム化合物、ヒ素お よびその化合物など

②生活環境項目BOD (生物化学的酸素要求量)、COD (化学的酸素要求量)、窒素、リンなど

(2)水質汚濁の防止技術と対策

排水中の汚濁物質を取り除くための排水処理方法として、次の2つの方法がある。

① 物理化学的方法—— 沈殿、沈降、ろ過など汚濁物質の形状•重さ• 大きさなどの物理的性質を利用した方法と、凝集•中和•イオン交 換など化学的性質を利用した方法がある。

②生物化学的方法—— 代表的な方法が活性汚泥法で、家庭排水、食 料品工場、パルプエ場、し尿処理施設からの排水のように、有機性 の汚濁物質を多く含む排水処理方法として広く採用されている。

(3)工場•事業場の対応

水質汚濁防止法で定められている、汚水や廃水等を排出する特定施設 を設置する場合、工場•事業場は以下の事項が義務づけられている。

①  都道府県知事へ施設の設置の届出(設置時•変更時)

② 排水基準の遵守(有害物質、生活環境項目)

③ 測定および記録(排水中の汚濁濃度•汚濁負荷量など、3年間保存)

④ 事故時の措置(応急処置と速やかな復旧、知事へ届出)

⑤ 計画変更や改善命令の遵守(排水基準に適合しない場合など)

3 土壌汚染とその対策

(1)土壌汚染の特徴

土壌汚染の特徴は、水や大気と比べて移動性が低く 土壌中の化学物質 も拡散•希釈されにくいことから、いったん汚染されると長期にわたり汚 染状態が継続し、放置すれば人の健康に影響を及ぼし続ける汚染である。

(2) 土壌汚染の防止対策

土壌汚染に対して、以下の法規制により土壌への有害物質の排出を規 制している。

①「水質汚濁防止法」に基づく工場•事業場からの排水規制や有害物 質を含む水の地下浸透禁止

②「大気汚染防止法」に基づく工場•事業場からのばい煙の排出規制

③「廃棄物処理法」による有害廃棄物の埋め立て方法の規制

④「農薬取締法」に基づく農薬の土壌残留に係る規制

また、土壌汚染による人の健康被害の防止対策が必要なことから「土 壌汚染対策法」が制定され、有害物質使用特定施設が廃止された上地な どの土壌汚染調査が義務づけられている。ダイオキシン類による土壌汚 染については、「ダイオキシン類対策特別措置法」により土壌汚染対策が 実施されている。

4 騒音•振動とその対策

(1)騒音発生源と伝搬防止対策

工場•事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲 にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に関する 許容限度を定めた「騒音規制法」が1968  (昭和43)年に制定された。

騒音の発生源対策には、騒音源を建物内に設置する、騒音源に吸音材 を巻きつけるなど、また伝搬防止対策には、騒音を発生する機械を工場 などの敷地境界線からなるべく離して設置する、工場などの周りに遮音 壁や防音壁を設置する方法がとられる。

(2)振動発生源と伝搬防止対策

工場•事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲 にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に関す る措置を定めた「振動規制法」カデ1976  (昭和51)年に制定された。

振動の発生源対策には、振動を発生させる機械と基礎との間に防振ゴ ム、金属ばねを挿入し防振する方法などがあり、伝搬防止対策には、騒 音対策と同じく、振動を発生する機械の設置を工場などの敷地境界線からなるべく離して設置する方法がある。

(3)工場•事業場の対応

騒音規制法、振動規制法に定められている、騒音や振動を発生する特 定施設や特定建設作業を行う場合、工場•事業場は以下の事項が義務づ けられている。

① 市町村長へ施設の設置の届出

② 規制基準の遵守(指定地域の許容限度を遵守)

③ 騒音•振動の測定(境敷地界線の騒音や振動を測定)

④ 計画変更や改善命令の遵守(規制基準に適合しない場合など)

5 悪臭とその対策

(1)悪臭発生源と悪臭防止対策

典型的な感覚公害である悪臭を防止することを目的として、「悪臭防止 法」が1971(昭和46)年に制定された。都道府県知事が市区町村長の意 見を聞いて規制地域を指定し、指定後は規制実務を市区町村長が行う。

(2)工場•事業場の対応

指定地域内のすべての工場•事業場が対象となる。対象となった場合、 工場•事業場は以下の事項が義務づけられている。

① 規制基準の遵守(敷地境界線での特定悪臭物質の濃度または臭気 指数の許容限度)

②臭気の測定(敷地境界線の地表)

③  事故時の措置(応急処置と速やかな復旧、市町村長へ通報) ④•改善勧告•改善命令の遵守(規制基準に適合しない場合など)

第3節工場•事業場における環境保全の取り組み

学習のポイント

♦ 工場・事業場における環境管理の目標や維持•改善の方法について考える。

♦環境改善のための自主的な取り組みとして多くの企業等で導入されている、環境マネジメントシステム(ISO14001)について学ぶ。

1環境保全の維持と改善

(1)環境管理の目標

工場•事業場はそれぞれの実情に応じて、環境を維持し、改善するた めの管理目標•改善指標を掲げ、その対策に取り組まなければならない。たとえば、

①排出規制の遵守

• 大気、水質、土壌汚染、騒音、振動、悪臭などの排出基準の遵守• 負荷低減化

②環境汚染の削減

• 廃棄物埋め立て処分量削減目標

• 揮発性有機化合物(VOC)の排出量削減

•化学物資(PRTRI Key Word 物質)排出量削減目標

•温暖化ガス排出量削減(省エネ)目標など

(2)環境汚染レベル改善の手順

環境汚染レベルを改善しようとする場合、次の手順がとられる。

①実態の把握

生産の流れをいくつかのユニットに分け、そのユニットについて環 境影響を詳しく調べる。物質収支やエネルギー収支をとりながら、同 時に環境影響も調べていくやり方が実際的である。

②課題および目標の設定

調べた環境影響をとりまとめ、項目ごとに評価し、重要度を付け、 重要な課題から手を打っていく。取り上げた課題の到達すべき目標は、 可能な限り定量的なものとする。

③対策の実施

②で得られた重要な課題について、原因を究明し、その原因を取り 除くための対策案を作成する。対策案は、実行レベルまで具体的に展 開されていなければならない。

④進抄状況と成果のチェック

対策案を適切に実施しているか、実施した結果が目標に向けて計画 どおりに進んでいるかどうかチェックする。計画どおりに進んでいな い場合は、追加の対策を打つなどの処置をとる。

⑤歯止めと見直し

得られた成果が持続するよう作業の標準化などで歯止めをするとと もに、成果を継続的に見直す。

Key Word

PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)-------匕学物質排出移動量 届出制度。1996 (平成8)年に経済協力開発機構(OECD)が勧告し、日本で は2001(平成13)年に法制化された。企業は、指定された化学物質の排出量お よび廃棄する際の移動量を記録して行政機関に報告する。行政機関は、集計結 果を報告する。

(3)緊急事態への対応

地震や火災、事故•トラブル等が原因で、たとえば有害物質が漏えい するといった緊急事態が発生した場合の対応について、以下のような行 動手順を決めておくことが大切である。

①応急処置の実施

②必要箇所への連絡(社内•社外)・応援動員

③近隣への広報•避難誘導

④事故鎮圧•復旧のための措置

⑤原因究明•再発防止対策の実施

これらの行動には次の事前の準備が必要である。

①  緊急事態の想定(地震、火災、故障、誤操作など)

② マップ作成(設備配置図や危険物の配置図を準備し、消防や警察 と共有)

③ 資料の整備(化学物質や危険物の物質安全性データなど)

④緊急訓練の実施

2 環境改善のしくみと環境マネジメントシステム

(1)環境マネジメントシステムとは

環境を継続的に改善するためのしくみを定めたものに、ISO14001規格 (環境マネジメントシステム)がある。環境マネジメントシステムが誕生 した背景には、さまざまな環境問題に規制だけで対応することは難しい ため、企業、行政などの組織が自主的に環境改善を行うことが大切であ るという認識が世界的に高まったことがある。

(2) ISO14001の内容

ISO14001規格は、システムの継続的改善を通じて、環境パフォーマン ス(環境改善面での業績)の改善を図ることを基本的な考え方としてお り、計画(Plan)、支援及び運用(Do)、パフォーマンス評価(Check)、改善(Act)から構成されるPDCAサイクルの形で、図表5-3-1に示 すような規格要求事項で構成されている。

(3) IS014001の特徴

1)基本的なしくみ

ISO14001の基本的なしくみは、PDCAサイクルを回してシステマチッ クな環境活動を展開するとともに、マネジメントシステムを継続的に改 善することによって環境パフォーマンスの改善•向上を図ることである。

2)環境側面の自主管理

環境汚染物質の排出を管理するだけでなく、汚染の予防の観点から製 品や生産プロセスに踏み込んだ改善や見直しを重視し、このため環境に 影響を及ぼす事業活動を分析•評価して重要な環境側面を取り上げ、改 善するための目的•目標を自主的に定め、その達成を目指す。

3)責任権限の明確化

環境方針の提示などトップマネジメントの役割を明示するとともに、 マネジメントシステムを維持•改善し、目的•目標を達成するため、経 営層も含めた各階層、各部門における責任権限を明確にすることを要求 している。

4)内部環境監査の実施

環境マネジメントシステムの中に内部監査を組み込み、監査の結果を 経営者によるマンジメントシステムの見直し•改善に反映させ、環境パ フォーマンスを向上させていく。内部環境監査がPDCAによるマネジメ ントシステム運用の基軸となっている。

5)広範囲な組織への適用

ISO14001は、独立の機能と管理体制をもつあらゆる種類•規模の組織 に導入することが可能で、一般の企業から自治体、学校まで広がっている。

6)第三者審査機関による認証登録

この規格は、通常は第三者(審査登録機関)による規格適合性の審査 認証を受け、社会に公表するという制度のもとで利用されている。企業 にとって社会的信頼性が高まるなどの利点がある。

第4節持続可能な開発目標

学習のポイント

♦持続可能な開発目標(SDGs)が策定された経緯とその概要を学ぶ。

♦ SDGsの17のゴールについて学ぶ。

1世界的な環境問題への取り組み

1970年代前半から、環境問題が世界規模•地球規模で本格的に議論さ れるようになってきた。

1972年にストックホルムで開催された国連人間環境会議で「人間環境 宣言」が採択された。人間環境宣言とは、環境保全に関する諸原則につ いて示した宣言であり、前文7項目および原則26項目で構成されている。 その前文において「人間環境の保全と向上に関し、世界の人々を励まし、 導くための共通の見解と原則」と位置づけられている。また、同時に国 連環境会議の設立が決定され、環境問題に対する国際協調に向けた取り 組みが開始された。

持続可能な開発という概念は、環境と開発に関する世界委員会が1987 年に公表した報告書「Our Common Future (われら共有の未来)」の中 心的な考え方として取り上げられ、「将来の世代のニーズを満たしつつ、 現在の世代のニーズも満足させるような開発」のことをいうとされてい る。この概念は、環境と開発を互いに反するものではなく共存しうるも のとしてとらえ、環境保全を考慮した節度ある開発が重要であるという 考えに立つものである。

1980年代後半には、オゾン層の破壊、地球温暖化、熱帯林の破壊や生 物の多様性の喪失など地球環境問題がきわめて深刻化し、世界的規模で の早急な対策の必要性が指摘された。その結果、1992年にリオデジャネ イロで国連環境開発会議(UNCED=地球サミット)が開催され、「環境 と開発に関するリオ宣言」(リオ宣言)が採択された。また、21世紀に向 け持続可能な開発を実現するために、各国および関係国際機関が実行す べき行動計画である「アジェンダ21」が採択された。同会議には、182 カ国およびEC、その他多数の国際機関、NGO代表などが参加した。

リオ宣言は、27の原則で構成され、先進国と発展途上国の双方が、持 続可能な開発と地球環境の保全に関して「共通だが差異ある責任」を有 することが明示されている。

アジェンダ21は、①社会的•経済的側面、②開発資源の保護と管理、 ③主たるグループの役割の強化、④実施手段、の4つのセクションから 構成されており、行動計画を実現するための人的•物的•財政的な資源 のあり方についても指針が提示されている。ただし、条約のような拘束 力は与えられていない。

地球サミットから10年後の2002年には、ヨハネスブルグで持続可能な 開発に関する世界首脳会議(リオ+ 10)が開催され、その10年後の2012 年には、リオデジャネイロで国連持続可能な開発会議(リオ+ 20)が開 催された。それらの会議では、各国の首脳が参加してリオ宣言やアジェ ンダ21の取り組み状況や今後のあり方について議論が行われた。

2 持続可能な開発目標(SDGs)とは

2015年9月に開催された国連サミットにおいて、「持続可能な開発の ための2030アジェンダ」(通称2030アジェンダ)が採択された。この中 心にあるのが、17のゴール、および169のターゲットからなる「持続可 能な開発目標」(Sustainable Development Goals •通称SDGs)である。 SDGsは、人類および地球の持続可能な開発のために達成すべき課題とその具体的な目標である。すなわち策定時から2030年までに実行、達成 すべき事項を整理している。

SDGsの対象として、持続可能な社会の重要な要素である5つのP (People (人間)、Planet (地球)、Prosperity (繁栄)、Peace (平和)、Part­ nership (パートナーシップ))が掲げられている。SDGsの目標の達成の ためには一部の関係者だけではなく、先進国も含めた、すべての国とす べての関係者が協調的なパートナーシップのもとでこの行動計画を実行 に移していく必要がある。

2000年に採択され、貧困の撲滅など国際社会の2015年までの共通目標であった「ミレニアム開発目標」(Millennium Development Goals:通称MDGs)の経験と反省がSDGsに生かされている。SDGsには法的拘束力はないが、各国にはSDGsの取り組みのフォローアップを行うことが期待されており、その達成度は国連で策定した232の指標により測られることとなっている。

3 SDGsの17のゴール

図表5-4-1に示すように、SDGsではゴール1「貧困をなくそう」か らゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」まで、17のゴール を掲げており、「だれ一人取り残さない」という包摂的な世の中をつくっ ていくことが重要であると強調されている。

17のゴールの意味合いは次のとおりである。

•ゴール1「貧困をなくそう」 貧困に終止符を打つ

•ゴール2「飢餓をゼロに」-

あらゆる場所で、あらゆる形態の 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

•ゴール3「すべての人に健康と福祉を」——あらゆる年齢のすべて の人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

•ゴール4「質の高い教育をみんなに」——すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

•ゴール5「ジェンダー平等を実現しよう」——   ジェンダーの平等を 達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

•ゴール6「安全な水とトイレを世界中に」——すべての人々に水と 衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

•ゴール7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」——すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのア クセスを確保する

•ゴール8「働きがいも経済成長も」——すべての人々のための持続 的•包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディ ーセント・ワークを推進する

•ゴール9「産業と技術革新の基盤をつくろう」——レジリエントな インフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、 イノベーションの拡大を図る

·ゴール10「人や国の不平等をなくそう」––国内および国家間の不

平等を是正する

·ゴール11「住み続けられるまちづくりを」––都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

·ゴール12「つくる責任つかう責任」––持続可能な消費と生産のパターンを確保する

·ゴール13「気候変動に具体的な対策を」––気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策をとる

·ゴール14「海の豊かさを守ろう」––海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

·ゴール15「陸の豊かさも守ろう」––陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

·ゴール16「平和と公正をすべての人に」––持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

·ゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」––持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル·パートナーシップを活性化する

SDGsの各ゴールは、それぞれ単発的に取り組むのではなく、すべて

のゴールに対して総合的に取り組むことが求められている。